报名须知

贵公司谈判代表：

一、请贵公司按第二部分：《材料基本目录》做好一份材料（加盖经销公司公章），在报名截止时间前先送内科楼五楼招标采购办公室（020-62784732）审核，以便做好谈判前的准备工作。

二、审核通过后请准备五份材料，在接到电话通知（谈判前三个工作日）时准时出席，谈判地点为内科楼五楼第二会议室（招标采购办公室旁）。

三、贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

目      录

第一部分  用户需求书

第二部分  材料基本目录（务必附上材料目录）

第三部分  付款方式

第四部分  材料格式

第一部分　用 户 需 求 书

包组一：

一）熔融沉积快速成型3D打印机   数量：1台

1、打印技术：熔融堆积（FDM）

2、喷嘴直径：0.2-0.5mm可调

3、打印喷头可拆卸、升级，工业级打印机支持双喷头

4、适应广东地区环境温度、湿度要求

5、打印尺寸：工业级打印机≥350×350×550mm

6、精度：层高：0.05-0.4mm可调：XY轴定位：0.01mm：Z轴定位0.0025mm，

井具有抱死功能，保证平台绝对位置

7、打印方式：支持USB连接或SD卡脱机打印

8、打印材料类型：支持PLA，ABS，PTU等，并具备不同软硬程度以及颜色

9、具备暂停换料功能

10、具备断电续打功能、断料检测功能

11、具有安全保护装置，打印机打印过程中开门停止工作，关门维续打印

12、可支持文件格式：兼容STL，AMF，OBJ等多种格式打印文件

二）打印机头    数量：20套

1、可拆卸

2、与“一）熔融沉积快速成型3D打印机”配套使用

三）打印材料    数量：200卷     单位：KG/卷

1、材质：PLA

2、多种颜色可选择

3、规格：1.75mm

四）打印耗材    数量：160卷     单位：KG/卷

1、材质：ABS

2、颜色为本色

3、规格：1.75mm

五）打印耗材    数量：150卷     单位：KG/卷

1、材质：TPU（柔性材料）

2、多种颜色可选择

3、规格：1.75mm

二）售后服务要求：1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册、维修手册（★电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。

包组二：

- 一）3D打印工作站      数量：2台

硬件要求

1、*英特尔®酷睿TM i9 7900X（10-core，13.75MB缓存，最高达4.5GHz含英特尔®Turbo Boost Max3.0）

2、*16GB双通道DDR4在2666MHz（2X8GB）

3、*256GB M.2 PCIe SSD（Boot）＋2TB 7200RPM SATA 6Gb/s（存储），转速7200转/分钟

4、*独立水冷NVIDIA＆® GeForce® GTX 1080含8GB GDDR5X

5、*允许Alienware™ 1500瓦多－GPU电源含模块布线［80 Plus Gold Efficiency］

6、*水冷机箱，带DVD高速刻录光驱

7、*全高清显示器，屏幕尺寸不小于21英寸

- 二）塔式服务器1台及网络维护、调试     数量：1项

- 1、*英特尔至强处理器E5-2630v4（10-core，16线程25MB缓存，主频2.2GHz含睿频3.0GHz）
2、*64GB DDR4 RDIMM,2666MT/s 16GBX4
3、*4TB7.2K RPM SAS 6Gbps3.5英寸热插拔硬盘X4块
4、*495W热插拔电源（1＋0）
5、*PERC H330集成RAID控制器
6、*内置DVD+／-RW，SATA
7、*3年专业支持
8、*专业网络维护与装配调试

- 三）3D打印机配套交互系统及数据库构建         数量：1项

- 1、

- （a）建设基本的网络信息交互平台；

- （b）软件可实现不同终端在同一界面下演示操作；

- （c）与三维建模软件接口，可在3D模型数据处理软件中直接打开建模软件，方便用户使用；

- （d）与医院现有PACS可无缝对接，并提供由医院现有PACS系统厂家或医院提供的对接测试证明；

- （e）可满足临床病例3D打印数据库建设需求；

- （f）具有主持或参与过100万元以上市级以上医疗课题的科研经验，并提供相关课题证明。

- 2、*支持第三方图像处理建模软件运行环境，支持 Mimics、Geomagic等建模软件的快速运行。

- 3、*支持自主研发系统运行及网络化服务。

- 四）测试费         数量：1项

3D打印机配套交互系统平台及数据库构建测试服务，服务器从合同签订之日起至课题结束止（2020年5月31日）。此后如需提供此服务请单独报价。

二）售后服务要求：维护响应时间：≤24小时。

第二部分　材料基本目录（务必附上材料目录）

1、经销公司证件

2、产品销售授权委托书

3、经销公司法定代表人证明（详见第四部分  材料格式）

4、经销公司业务员授权书（详见第四部分  材料格式）

5、报价产品一览表（详见第四部分  材料格式）

6、产品彩页

7、产品技术参数

8、技术参数偏离表（详见第四部分  材料格式）

9、产品配置清单一览表（详见第四部分  材料格式）

10、同型号设备的用户名单（详见第四部分  材料格式）

11、产品售后服务承诺

12、主要维修零配件、易损件报价（未列出的保修期外免费更换）

13、近期广州市同类项目中标通知书/合同复印件（三张以上）

14、报价人认为需加以说明的其他内容

说  明

- 请在报名截止时间前按以上目录准备一份材料先送内科楼五楼招标采购办公室（020-62784732）审核。按顺序摆放，均在有效期内，未能按目录提供的材料请写明情况。

- 院内谈判时需按以上目录准备五份材料。

- 材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

- 付款方式

包组一付款方式：

分二期付款，第一期付总费用的90％，在签订正式合同的15个工作日内拨付；第二期付总费用的10％，在课题组第二期经费下拨后15个工作日内拨付（材料根据中标价按具体使用量进行结算）。

包组二付款方式：

分二期付款，第一期付总费用的70％，在签订正式合同的15个工作日内拨付：第二期付总费用的30％，在课题组方第二期经费下拨后15个工作日内拨付。

第四部分　材料格式

南方医科大学第三附属医院

XXX项目

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

目录

| 序号 | 材料要求 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 经销公司证件 | 第( )页 |
| 2 | 产品销售授权委托书 | 第( )页 |
| 3 | 经销公司法定代表人证明 | 第( )页 |
| 4 | 经销公司业务员授权书 | 第( )页 |
| 5 | 报价产品一览表 | 第( )页 |
| 6 | 产品彩页 | 第( )页 |
| 7 | 产品技术参数 | 第( )页 |
| 8 | 技术参数偏离表 | 第( )页 |
| 9 | 产品配置清单一览表 | 第( )页 |
| 10 | 同型号设备的用户名单 | 第( )页 |
| 11 | 产品售后服务承诺 | 第( )页 |
| 12 | 主要维修零配件、易损件报价 | 第( )页 |
| 13 | 近期广州市同类项目中标通知书/合同复印件（三张以上） | 第( )页 |
| 14 | 报价人认为需加以说明的其他内容 | 第( )页 |

法定代表人/负责人资格证明书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日    期：

粘贴法定代表人身份证复印件

法定代表人/负责人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）

（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权         （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代理人，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院3D打印机等项目采购活动中院内谈判及合同签订事务。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日    期：

粘贴代理人身份证复印件

报价产品一览表

项目名称（采购公告项目名称）：

| 序号 | 设备名称（注册证名称） | 型号 | 生产厂家 | 数量 | 供货期（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

若有专机专用耗材/试剂则需提供下表：

| 序号 | 供应商 | 联系人及联系方式 | 生产厂家 | 产品名称 | 产品注册证 | 注册证 有效期 | 产品规格 | 计量单位 | 投标价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

技术参数偏离表

| 序号 | 院方规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄参数要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

产品配置清单一览表

| 序号 | 配置名称 | 规格型号 | 原产地和制造商名称 | 数量 | 描述 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以下为优于院方配置要求部分： |  |  |  |  |  |  |

用户名单

| 产品品牌型号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 购置单位名称 | 型号 | 购置年月 | 数量 |