南方医科大学第三附属医院门诊收费大厅

室内全彩 LED 显示屏采购及安装项目采购需求

### 项目背景

*********

*************

### 设备需求清单一

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统管理服务器 | 1 | 台 |  |
| 2 | 多媒体控制终端 | 2 | 台 | 1用1备 |
| 3 | 46寸窄边LCD液晶拼接裸屏 | 16 | 台 |  |
| 4 | 医院综合业务信息显示系统平台软件 | 1 | 套 |  |
| 5 | 门诊排班系统（含与HIS系统接口程序开发） | 1 | 套 |  |
| 6 | 全包式维保3-5年 | 1 | 套 |  |

注：投标总报价中应包含施工、材料、税费等。

### 详细技术要求（参考参数）

一）系统硬件要求：

1系统管理服务器技术指标要求

等于或优于1个英特尔 至强 处理器 E5-2609v4 (八核 1.7GHz,20MB共享三级缓存,85W) 可支持最大2个处理器，两个Smart Socket 智能CPU托架;

≥16GB (1x16GB) DDR4-2400 智能内存, 2块HP 300GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive，最大支持24个DDR4内存插槽;

1个HP Smart Array P440ar 智能SAS阵列控制器, 2G FBWC缓存, 支持RAID 0/1/5/6; 主板集成 iLO Management Engine (iLO4)远程管理芯片(标配含独立管理端口); 3个 PCIe 插槽;

≥8 个SAS  2.5英寸小尺寸(Smart Drive)硬盘槽位(标配8个可用, 可选升级至16或24个SFF硬盘槽位);

4端口千兆网络适配器; 9.5mm SATA DVD-RW JackBlack G9 光驱，

≥2个500W通用插槽热插拔高效铂金电源(94%转化率),可选冗余; 标配便捷滑动安装导轨; 可选内置光驱(通过光驱扩展笼，24 SFF时不可选);

2U高度;

3年7*24,4小时响应

2多媒体控制终端主要技术指标要求

| 技术参数 功率/功耗 尺寸/包装 | 新技术功能 | CPU ：MSD6A801 双核1.5GHZ； 内存：768M 网卡：100M 解码：增强型-硬件3D图形加速 外存：EMMC，4G (可扩展) 系统：Android系统 |
| --- | --- | --- |
|  | 支持视频格式 | MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV |
|  | 支持分辨率 | 1920*1080 |
|  | 音频格式 | MP3, AAC |
|  | 图片格式 | JPEG, GIF, PNG, BMP |
|  | 存储介质 | HCSD 最大可扩展32G |
|  | 遥控器功能 | IP配置、显示配置、联网方式配置 |
|  | 通信接口 | Ethernet， WIFI、3G（扩展） |
|  | 数据接口 | USB2.0、RS-232、GPIO、IR |
|  | 输出接口 | HDMI |
|  | 输入接口 | HFC(有线电视)、HDMI、VGA、CVBS、MIC |
|  | 额定功率 | ≤8W |
|  | 工作电压 | 220V~ 60Hz |
|  | 包装 说明 | 纸箱包装 |
|  | 裸机尺寸（长×高×厚） | 206(H)mm*123(V)mm*30(D)mm |
|  | 整机毛重(kg) | 0.55 kg |
|  | 整机净重(kg) | 0.51 kg |

3．拼接墙主要技术指标

整套液晶拼接墙显示系统主要由以下几部分组成：

机柜/机架（壁挂式）

46＂ LCD/LED拼接显示单元（DID液晶屏面板、内置图形处理及驱动板、开关电源等）

VGA/视频矩阵

多屏拼接控制器

应用管理软件包

各种线材

拼接墙的技术指标46″ LCD 单元主要技术指标要求

|  | 型号 | 参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LCD 尺寸 | 46 英寸 |  |
|  | 光源 | LED 背光 |  |
|  | 分辨率 | 1920*1080 |  |
|  | 亮度 | 500cd/m² |  |
| 面板 | 对比度 | 3500：1 |  |
|  | 反应时间 | 8 ms |  |
|  | 像素点距 | 0.5415*0.5415mm |  |
|  | 视角 | 178°/178°（水平/垂直） |  |
|  | 可视面积 | 1016*573 |  |
|  | 显示色彩 | 16.7M |  |
|  | 触摸屏 | 无 |  |
|  | 工作电压 | 100-240V，50-60Hz |  |
| 电源 | 最大功率 | ≤240W |  |
|  | 待机功率 | 5W |  |
|  | 工作温度 | 0℃～50℃ |  |
| 环境要求 | 工作湿度 | 10%～90% |  |
|  | 储藏温度 | -20℃～60℃ |  |
|  | 储藏湿度 | 10%～90% |  |
|  | USB 口 | 1 组（仅固件升级用） |  |
|  | RS232 输入 | 1 组 |  |
|  | RS232 输出 | 2 组 |  |
| 输入出接口 | HDMI 接口 | 1 组 |  |
|  | VGA | 1 组 |  |
|  | DVI | 1 组 |  |
|  | 复合视频 | 1 组 |  |
|  | IR | 1 组 |  |
|  | 整机尺寸 | 1024*578.5*83.07mm |  |
| 其他 | 外壳颜色 | 黑色 |  |
|  | 拼缝 | 3.5mm |  |
|  | 产品说明书 | 1 |  |
|  | 保修卡 | 1 |  |
| 附件 | 电源线 | 1 |  |
|  | 网线 | 1 |  |
|  | 插板 | 1 |  |
|  | 遥控器 | 1 |  |

LCD屏数量	     任意行（4）×任意列（4）

两屏之间间隔	  3.9mm（46″）

面板安装方式	  无键挂入式安装方式

机柜/机架厚度     300/180mm(46″)

电源输入 	     90～260V AC（50/60HZ）

功率消耗 	     250W×M×N（46″）

工作环境 	     0℃～50℃ 工作温度10～90%工作湿度

机柜/机架材料	 全钢/铝合金

| 输入规格 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 输入信号 | 规格 | 连接器类型 |
| 模拟RGB | VGA~UXGA | 15pin D-Sub |
| 复合视频 | PAT，NTSC | BNC |
| 数字DVI | VGA~UXGA | DVI-D |
| HDMI | 1080p、1080i、 720p | HDMI |
| 控制 | RS232 | RJ45；DB9针 |
| 电源 | AC90~240V 50~60HZ |  |

二）系统总体技术要求

1、★投标人提供的产品要具有软硬件一体化的解决方案。

2、★系统应采用B/S架构，综合业务信息显示系统必须要能够与门诊排班系统集成于统一平台，方便医院管理维护；

3、★系统能与医院HIS系统进行数据对接，其应遵循标准的HL7接口，支持视图方式、Webservice方式、DLL调用方式实现各系统间的数据交换；

4、★系统能够实时接收HIS系统传来的患者挂号信息、药价信息和医生排班信息，支持同步HIS系统中医生排班数据，并支持临时手动调整功能；支持编辑周期内医生排班功能，并支持对医生每天出诊情况进行手动调整；并且实时合理地显示在拼接屏上；

5、★系统能够提供多种（至少4种以上）终端显示风格给院方选择，并在投标文件中体现。

6、★基于硬件平台：数量可调成多块联动的大屏幕一体化显示屏。要求软件实现分屏和整屏切换显示。

7、系统组织结构根据医院的应用规模，可设定单级或多级的树型组织管理、内容发布结构，方便系统统一管理、控制；

8、系统支持视频、音频、图片、实时电视、网页、RSS、新闻、天气、流媒体、word文档、xls文档PPT文档等多种播放内容；

9、支持任务多样化垫片、主任务、插播三种任务类型，支持单时间段、多时间段播放；支持相同时间段、相同任务类型混播；支持多模板任务播放；

10、本系统支持通告插播，IPTV直播、会议室管理等管理集成统一平台内；

11、管理员可对素材进行相应的预览查看，并对素材库进行相应的管理（添加、删除），为发布节目准备素材资源；

12、系统提供全屏幕发布、自定义窗口发布及动态信息发布模式，并且分别支持16:9、4:3比例的模板自定义，及其显示器横屏或竖屏的完美表现。

13、系统软件可将视音频及图片等多媒体信息发送到显示屏上，实现各种形式的宣教播放；

14、显示设备采用液晶显示器与网络播放设备应采用一体化的设计；

15、系统兼容LED单双基色屏、全彩屏等其他显示设备并入系统统一管理；

16、支持对有线电视节目的实时播放；

17、支持远程升级，可通过网络进行智能软件升级，无需到现场进行操作；可对所有终端实施分组管理模式，同一组的终端可以进行统一设置。

18、通过负载均衡模块，自动分配到不同的视频服务器上进行播放，防止出现一台服务器满负荷工作的现象。

监控要求

- ★管理端实时监测各个播放端的系统运行情况和任务播放情况，可以对各个播放端进行接管控制，抓屏查看播放端播放内容。

- 远程指令和操作：管理端可通过网络控制播放端及显示设备进行定时和随时的远程开机、关机、重启、开关屏、查看下载情况、开关机时间设置、开关屏时间设置等操作。

播放功能要求

- 可播放各种格式的图片、文档、FLASH、网页及音视频。支持同时叠加多个元素同时播放。

- 系统支持WORD、POWERPOINT等OFFICE软件的直接导入。

- 立体声、双道，支持MP3,AC3,PCM,WMA等格式，系统音频文件播放可以隐藏任务方式编排和播放，不影响可见窗口的媒体播放，即可播放背景音乐。

- 图像明亮清晰，不受显示屏尺寸大小限制可满屏播放，视频播放连续，无动画和马赛克，画面流畅。

发布和播放要求

- 可以指定空闲时间发布，宽带占用率低，不会影响正常的网络办公。在网络断开或服务器瘫痪的条件下，不影响显示端的正常播放。

- 可通过制定、编辑节目播放列表，网络管理播放顺序。

- 播放列表设定多个媒体内容的播放时间次序。可定时播放、指定时间播放、随时插播，可以对发布时间（开始，持续，结束）、发布顺序等进行编制和定义管理。

- 显示屏幕划分成多个区域，每个区域可根据我院需求播放不同的多媒体节目，可设置不同大小。我院可以利用系统中提供的固定模版，也可以通过系统的模版制作模块，自己任意拖拉制作新的分割画面模版。可预定所有区域的播放日期和时间，也可对每个区域设定一个独立的播放时间表。

- 系统提供多种不同的屏幕划分显示模版供选择，同时还可以自己编辑新的布局模版，这些布局可以作为模板，在节目编排时使用。

- 可以随时随地的向各显示播放端发布“滚动字幕（跑马灯信息）”，而且“滚动字幕”的字体类型、大小、颜色、滚动速度与位置都允许调整。

- 具有紧急信息和临时信息的插入播放功能，紧急信息或临时播放完毕能够自动切换到原播放节目。

- 可以在主控端控制和调节各个显示终端的声音大小。

管理控制软件指标要求

- 系统要求支持一机多用的设置，根据我院要求，随时改变其功能，点播、直播、信息发布功能随意切换，一屏多用，节省资源。

- 支持各种多媒体档案格式，包含： MPEG-2, AVI, RMVB、WMV、DAT、 JPEG、 BMP、TXT、MP3等；支持网络上流行的各类格式，如RMVB、FLV；并能够很好的兼容后续的新的媒体格式；

- 系统支持各类素材的分类管理，格式转换灵活，可对素材进行预览；

- 支持提供常规节目模板库；管理员可自行设计制作模板，或在模板基础上进行定制修改形成新的模板，可以保存、复用；可以导入导出节目模板；

- 备份管理：系统可手动、自动对数据库进行备份，手动还原 。

- 可以简单而轻松地编辑和自动生成播放列表；一个节目可以排在一个时段、或连续多个时段播出，或全天播出同一节目。节目表一次可设定31天的播放内容；

- 将制作好的节目发送到指定的单个播放端或某个播放组，可设定节目下载时间，实现立即传输、定时传输或周期传输，支持大文件素材的断点续传功能；脱机发布方式：服务器端节目制作完成可导出至U盘，通过 U盘自动导入节目到媒体播放机里播放；

- 支持多种播出方式：自动播出、定时播出、即时插播、多时段播出等。即时插播，将插播的内容设定完成，立即派送到指定的单个或多个客户端，系统将插播节目规划及多媒体内容下载到各个指定的客户端，并纪录传送结果；客户端成功接收后立即播放插播节目，插播节目结束后恢复执行原来的节目表。

- 对所有显示终端设备进行有效的管理，包括IP管理、时间校对管理、显示终端分组管理等；

- 系统的操作员均有唯一的操作员ID、操作密码。用户安全策略由用户认证系统统一设置，每个操作员的操作等级及权限设置应至少包括允许操作的单台设备或者设备组、允许操作的功能，用户之间可以相互屏蔽各自的资源和频道等。用户认证系统具备操作员ID号的创建、删除、分配和修改功能；

- 对系统的用户及用户组、发布点及发布组、多级管理等功能进行权限的设置，以方便系统的管理及维护。

- 播出单审核功能：系统具备播出单审核与预览功能，操作员编辑后的播出单，需要通过对应的审核员进行审核，审核后的播出单才能进行发布，审核部通过的进行打回，通过站内消息通知操作员。

- 媒体发布终端具备一定的存储能力，可支持本地离线的发布，保证遇紧急情况时，所有显示屏都可正常播出本地节目。在正常网络播放过程中，由于意外状况导致网络中断，媒体发布终端会自动切换至本地的默认应急节目程序，待网络恢复正常后，系统会自动切换到网络程序断点续播。对于离线播放终端：终端在工作时间一直处于播放状态，它采取边下载边播放的模式。只有新任务下载成功，才会执行新的播放任务。

- 实时查看各终端的网络联机状态监控其运行情况，提供播放日志，管理人员可以直接浏览、查询和导出。日志文件的数据包括播放文件的时间信息及次数、文件下载时间、开关机时间等等；

- 支持远程设置终端的定时播放/音量/重启功能，当终端出现异常情况，系统可远程重启终端播放器，使之恢复正常。支持远程升级，可通过网络进行智能软件升级，无需到现场进行操作；可对所有终端实施分组管理模式，同一组的终端可以进行统一设置；

- 对各类节目能够进行统计，如可以统计某个节目放了多少时间多少次；

- 支持对用户登陆、系统变更、系统出错等重要信息和节目发布时间、接收时间等任务日志进行记录；支持日志信息导出，方便存档。

### 设备需求清单二

1、P5室外全彩LED屏清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、LED屏体部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | P5户外全彩显示屏（简易箱体） | 显示尺寸：宽5.12米*高2.4米（32*15） 分辨率：1024*480 | ㎡ | 12.29 | 模组尺寸：320mm*160mm 物理点间距：5mm 物理密度：40000点/m2 发光点颜色：1R1G1B LED封装：SMD2727 模组分别率 ：64dots(W)*32dots(H) 模组最大功耗：50W 模组厚度 ：17.05mm 模组重量 ：0.5kg；驱动方式 ：恒流驱动Constant drive 扫描方式 ：1/8扫描 1/8scan 接口方式： HUB75 白平衡亮度： ≥6500cd/m2 箱体尺寸：640mm*640mm 单体模组数：8pcs 供电方式：5V/60A*2 pcs 散热方式：1pcs；箱体分辨率：128mm*128mm 最佳视距：5M～100M；最佳视角：160°(W) 120°(H) 环境温度：存贮storage:-35℃～+85℃ 工作：-20℃～+50℃；相对湿度：10%-95% 屏体厚度：85mm 工作电压：AC220V±10% 平均功耗： <390W/㎡；最大功耗：<980W/㎡ 电流：<20mA(single LED) 控制主机：P4或以上 操作系统： WIN98/2000/NT/XP/WIN7 控制方式：同步控制Synchronization 驱动器件：恒流驱动 刷新频率：>1920HZ 灰度/颜色：可显示16.7M颜色；16384gray level/16.7M colors 平均无故障时间 MTBF >9000hours 显示模式：≥800*600/1024*768 |
| 2 | 同步发送卡 |  | 张 | 1 | 全彩色发送卡，支持单色，双色，全彩显示屏。单张卡支持1310720点，最长支持4032点，最高2048点。具有以下功能： 1) 1路DVI视频信号输入； 2) 1路音频输入； 3) USB接口控制，多卡级联最多支持4张发送卡级联使用； 4) 双网口输出，单网口最大支持655360像素点； 5) 支持手动亮度调节（需使用外置发送盒），16级、32级、64级亮度调节可选； 6) 支持60Hz、30Hz两种输出方式。 |
| 3 | 同步接收卡 |  | 张 | 16 | 1）板载 12 个 HUB75（ 支持 32 扫）的 16P 接口; 2）支持 12 位的 HDMI颜色输入(需九代发送卡配合)； 3） 采用 18 位信号处理器,最大支持红绿蓝各 18 位(26 万级) 灰度； 4）单卡最大支持 1024*768 像素点； 5）单卡最大支持 24 组 RGB 数据； 6）支持 138 译码，595 串行译码等多种译码方式； 7）支持单卡色度空间变换，色度逐点校正，亮度逐点校正； 8）支持高刷新下同时高灰度的显示效果； 9）支持通用驱动芯片，PWM 绝大部分驱动芯片； 10 支持配置文件回读； 11) 支持网线误码测试； 12) 符合欧盟 RoHs 标准； 13) 符合欧盟 CE-EMC Class B 标准； |
| 4 | 控制软件 |  | 套 | 1 | 《LED 演播室》是 LED 演播室工作组专为 LED 显示屏设计的一 套功能强大,使用方便,简单易学的节目制作、播放软件，支持多种 文件格式：文本文件，Word 文件，所有图片文件（BMP／JPG／GIF ／PCX．．．），所有的动画文件（MPG ／MPEG／MPV／MPA／AVI／VCD ／SWF／RM／RA／RMJ／ASF．．．） |
| 二、外围设备 |  |  |  |  |  |
| 6 | 视频处理器 | 输入接口 DVIX1 、VGA X1、 HDMIX1、 CVBSX2。 输出接口 DVIX2 | 台 | 1 | 拥有1路DVI， 2路HDMI，1路DP， 1路VGA，1路Audio，2路USB/SDI（可选）输入接口，支持2路DVI，1路DVI备份，1路Audio输出接口，支持双画面输出，支持2路SDI扩展输入，支持2路USB扩展输入。六色RGBCMY独立色彩校正，支持图像旋转和翻转，400万像素拼接输出，带给客户更流畅、更炫酷的视觉体验！ |
| 7 | 配电箱 | 12KW配电箱 | 台 | 1 | 含全部各种保护器件 |
| 8 | 功放音响 | 功放、防水音响 | 套 | 1 | 全套额定功率配套为不少于280W |
| 9 | 无线话筒 | DSPPA-拖二 | 套 | 1 | U频段多频点无线双手持话筒 UHF 620~950MHz 1KHz综合频率响应：60Hz~18KHz±3dB 不少于100个频点红外自动对频，双液晶显示资料屏幕，抗啸叫功能。 |
| 三、 钢结构、包边及安装 |  |  |  |  |  |
| 10 | 承重结构及边框 | 现场定制焊接、Q235国标热镀锌管焊制，保证承重、固装和平整美观度 | 平方 | 12.29 | 根据现场情况安装 |
| 11 | 技术服务费 | 含设备运输、安装调试费 | 项 | 1 | 安装、调试、培训、验收及一年的免费上门维保，产品的终身维护 |

2、P3室内全彩LED屏清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、LED屏体部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | P3室内全彩LED显示屏 | 显示尺寸：宽5.376米*高3.264米（28*17） 分辨率：1792*1088 | ㎡ | 17.55 | 像素结构 新光台SMD2121三合一LED 像素间距（mm） 3 模组分辨率（W×H） 64*64=4096 模组尺寸（mm） 192（W）×192（H）×14 模组重量（kg） 0.3 模组最大功耗（W） ≦15 像素密度（点/m2） 111111 平整度（mm） ≤0.2 维护方式 后维护 箱体形成 压铸铝/铁/铝/型材箱 单点亮度校正 有 单点色度校正 有 白平衡亮度（nits） ≥750-1000 色温（K） 2000-9300可调 视角（水平/垂直°） 140/120 发光点中心距偏差 <3% 亮度/色度均匀性 ≥97% 对比度 2000:1 峰值功耗（W/m2） 750 平均功耗（W/m2） 280 供电要求 AC90~264V，频率47-63（Hz） 安全特性 GB4943/EN60950 换帧频率（Hz） 50&60 驱动方式 恒流驱动，32扫 消隐2027驱动IC 灰度级别 16384 刷新率（Hz） ≥1920 颜色处理位数 16bit 模组自带掉电存储功能 保存亮度、色度校正数据，模组参数 视频播放能力 2K高清，4K超高清画面 寿命典型值（hrs） 50,000H 工作温/湿度范围（℃/RH） -10 – 40 / 10%-80%RH（无结露） |
| 2 | 同步发送卡 |  | 张 | 2 | 全彩色发送卡，支持单色，双色，全彩显示屏。单张卡支持1310720点，最长支持4032点，最高2048点。具有以下功能： 1) 1路DVI视频信号输入； 2) 1路音频输入； 3) USB接口控制，多卡级联最多支持4张发送卡级联使用； 4) 双网口输出，单网口最大支持655360像素点； 5) 支持手动亮度调节（需使用外置发送盒），16级、32级、64级亮度调节可选； 6) 支持60Hz、30Hz两种输出方式。 |
| 3 | 同步接收卡 |  | 张 | 26 | 1）支持反馈开关机，板载 12 个 HUB75（ 支持 32 扫）的 16P 接口; 2）支持 12 位的 HDMI颜色输入(需九代发送卡配合)； 3） 采用 18 位信号处理器,最大支持红绿蓝各 18 位(26 万级) 灰度； 4）单卡最大支持 1024*768 像素点； 5）单卡最大支持 24 组 RGB 数据； 6）支持 138 译码，595 串行译码等多种译码方式； 7）支持单卡色度空间变换，色度逐点校正，亮度逐点校正； 8）支持高刷新下同时高灰度的显示效果； 9）支持通用驱动芯片，PWM 绝大部分驱动芯片； 10 支持配置文件回读； 11) 支持网线误码测试； 12) 符合欧盟 RoHs 标准； 13) 符合欧盟 CE-EMC Class B 标准； |
| 4 | 控制电脑 |  | 套 | 1 | CPU i7 6700 内存 16G 硬盘 2T 显示器 22寸 |
|  | 控制软件 |  | 套 | 1 | 《LED 演播室》是 LED 演播室工作组专为 LED 显示屏设计的一 套功能强大,使用方便,简单易学的节目制作、播放软件，支持多种 文件格式：文本文件，Word 文件，所有图片文件（BMP／JPG／GIF ／PCX．．．），所有的动画文件（MPG ／MPEG／MPV／MPA／AVI／VCD ／SWF／RM／RA／RMJ／ASF．．．） |
| 二、外围设备 |  |  |  |  |  |
| 5 | 视频处理器 | 凯视达/灵信 | 台 | 1 | 拥有1路DVI， 2路HDMI，1路DP， 1路VGA，1路Audio，2路USB/SDI（可选）输入接口，支持2路DVI，1路DVI备份，1路Audio输出接口，支持双画面输出，支持2路SDI扩展输入，支持2路USB扩展输入。六色RGBCMY独立色彩校正，支持图像旋转和翻转，400万像素拼接输出，带给客户更流畅、更炫酷的视觉体验！ |
| 6 | 配电箱 | 18KW智能电箱 | 台 | 1 | 含全部各种保护器件 |
| 7 | 功放音响 | 功放、音响 | 套 | 1 | 全套额定功率配套为不少于200W |
| 8 | 无线话筒 | DSPPA-拖二 | 套 | 1 | U频段多频点无线双手持话筒 UHF 620~950MHz 1KHz综合频率响应：60Hz~18KHz±3dB 不少于100个频点红外自动对频，双液晶显示资料屏幕，抗啸叫功能。 |
| 三、 钢结构、包边及安装 |  |  |  |  |  |
| 9 | 钢结构\包边 | 现场定制焊接、Q235国标热镀锌管焊制，保证承重、固装和平整美观度，采用304不锈钢包边 | 平方 | 17.55 | 根据现场情况安装 |
| 11 | 技术服务费 | 含设备运输、安装调试费 | 项 | 1 | 安装、调试、培训、验收及一年的免费上门维保，产品的终身维护 |

### LED屏幕技术参数总要求：

- 管理电脑技术参数：

1、CPU： i7 6700

2、内存 ：16G

3、硬盘 ：2T

4、显示器 ：22寸

- LED屏总体要求：

为保障产品品质，所投产品必须出具3C认证，且证书上的委托人名称、生产者（制造商）名称、生产企业名称必须为同一公司名称。制造厂商通过CCC中国国家强制性产品认证证书、通过CE认证、通过FC认证、通过ROHS认证，高清室内全彩色LED显示屏被认定为广东省高薪技术产品（并提供复印件）

设备参数：

1、  ★色温：2000K到9500K可调（提供第三检测报告并加盖制造厂家公章，或灰度等级检测报告）

2、  ★外壳防护等级：IP50（提供第三检测报告并加盖制造厂家公章）

3、  ★整屏像素失控率≤1/100000，出厂时为0。

4、  ★箱体平整度≤0.2mm（提供第三检测报告并加盖制造厂家公章，或点间距检测报告）

5、   支持逐点亮度、色度校正

6、  发光点中心距偏差≤3%

7、 ★亮度均匀性≥98%（提供第三检测报告并加盖制造厂家公章）

8、 ★色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内（提供第三检测报告并加盖制造厂家公章）

9、 ★视角：水平≥160°，垂直≥160°（提供第三检测报告并加盖制造厂家公章）

10、  拼缝微调功能：可以调节上下、左右及前后

11、  显示单元前维护设计，可在前部进行单元拆卸维护。

12、 ★视角：水平≥160°，垂直≥160°（提供第三检测报告并加盖制造厂家公章）

13、 ★防火等级：UL94 V0

14、  开机模式：支持按序点亮各显示箱体的开机模式，降低瞬间开机的功耗

15、  导热方式：箱体与模组独立分离，电源贴在后腔结构上，热量从整个箱体后腔延伸

16、 ★具有快捷维护功能，采用前维护结构，单元板可正面拆卸、安装，支持带电维护，热插拔；

17、  支持电源过流、过压、断电保护功能，分布上电措施；

18、  自动校正功能：校正系数储存在模组上

19、 ★特别的研发设计技术，箱体完美实现高精度无缝拼接，对电源及内部系统卡元器件有很好的保护作用，防尘防潮效果好，防止小昆虫等钻入；全金属自然散热结构，无风扇、无孔、防尘、静音设计。

20、★刷新频率 ≥3840hz (须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章)

21、★连续无故障工作时间 ≥10000小时(须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章)

22、 为了维护用户健康 辐射骚扰场强≤1GHZ、 骚扰功率≤300MHZ、电源端骚扰电压≤30MHZ(须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章)

23、 ★出具厂家提供的授权和售后服务承诺函。

### 工程实施要求

1、供应商在合同签订后30个日历天内完成项目设计、安装、施工和调试。

2、供应商应仔细阅读项目需求说明，详细对医院的相关安装现场进行勘察。

3、供应商负责项目全部实施工作，包括人工、施工机械、安装调试、施工管理、保险、消防、质检、安全治安、环保、政策性文件规定及合同包含的所有内容、责任所发生的各项费用。供应商应按采购人提供的需求由供应商实测工程量，并按规定和要求计算工程项目的报价，供应商未填写的项目及采购人未要求或未签认的项目其费用将不予支付。

4、供应商须为本项目设立专门的实施服务队伍，并详细设计出项目实施计划。

5、供应商应服从院方的管理，并保证施工不影响医院的正常业务。施工期应尽量安排在医院就诊时间以外。施工期间，严格遵守医院各项规章制度及管理措施。

### 售后服务要求

1、全包式维保3-5年

2、系统的免费服务期硬件为叁年、软件为壹年，服务期内，一旦系统出现故障，成交供应商技术服务人员6小时内到达现场。

3、保修期内成交供应商每月至少安排一次寻访及系统设备巡检，每年根据院方需求提供4-6套不同风格的显示模板效果。

### 设备到货验收

1、设备到货验收由采购人和中标人派员参加。

2、设备到货验收前，中标人应提供材料设备清单、设备原厂证明、产品检测报告、产品合格证、材料自检证明、报关单等资料。

3、要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

4、凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。

### 培训要求

1.对业主的技术人员进行系统的使用、维护和保养培训，所有培训以中文进行。该培训将教会学员在日常和紧急情况下如何操作系统。

2.培训教员对所提供的系统和产品具有操作和维修经验。培训授课人员都是经过厂家认证的工程师、技术员等。培训教员的简历连同培训计划一并提交业主，业主认为培训教员不合格可要求更换。

3.在系统完工测试之前为业主技术人员进行现场培训，该培训包括正常操作程序和怎样处理紧急情况。在培训工作开始前向业主免费提供所有中文培训资料，包括中文操作、维修手册，要求受训人员能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。

说明：标注“★”的条款为评标时重要条款不允许偏离，不满足者将作为无效投标。

标注“▲”的条款为评标时重要评分指标，不满足者将会被严重扣分，不作为无效投标条款