- DR摄片机  数量：1台

- 技术参数需求：

- 1．主要功能与用途：通过X射线系统和数字平板探测器成像捕获系统，能方便地对全身包括胸部、四肢、头颅和腹部等部位进行立位、卧位和坐轮椅病人的检查，完成高分辨的数字化成像和自动影像处理。

- 2、落地双立柱式或悬吊式机械结构，配备无线移动式平板探测器2块。

- 3、球管和平板探测器在立位拍摄时可实现双向跟踪随动、自动对中

- 4、可隔室遥控球管和平板探测器垂直方向跟踪随动

- 5、配备自动长骨拼接功能：自动拍摄，自动拼接

- 配置需求：

- 1、无线移动式平板探测器 2块

- 2、X线球管系统 1个

- 3、系统控制及影像采集工作站 1个

- 4、胸片架 1个

- 5、固定式摄影床 1张，摄影床床面可四向浮动；

- 6、立柱式球管支架或悬吊式球管支架 1个

- 7、标准DICOM软件包  1套

- 8、全自动长骨拼接套件 1套

- 售后服务要求：

- 1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册、维修手册（★电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。