用 户 需 求 书

- 一、信息设备

|  | 设备名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 台式计算机（含显示器） Intel 平台 | 配置一 |
|  |  | 配置二 |
|  |  | 配置三 |
| 2 | 台式计算机不含显示器） Intel 平台 | 配置一 |
|  |  | 配置二 |
|  |  | 配置三 |
| 3 | 台式计算机（含显示器） AMD平台 | 配置一 |
|  |  | 配置二 |
|  |  | 配置三 |
| 4 | 台式计算机不含显示器） AMD平台 | 配置一 |
|  |  | 配置二 |
|  |  | 配置三 |
| 5 | 显示器 | 19寸 |
|  |  | 21寸 |
|  |  | 23寸 |
| 6 | 商用一体电脑 |  |
| 7 | 激光打印机1 |  |
| 8 | 激光打印机2 |  |
| 9 | 喷墨彩色打印机 |  |
| 10 | 喷墨黑白打印机 |  |
| 11 | 条码打印机 |  |
| 12 | 挂号票据打印机 |  |
| 13 | 发票票据打印机 |  |
| 14 | 投影仪 |  |
| 15 | 笔记本 |  |
| 16 | 扫描平台 |  |
| 17 | 身份证阅读器 |  |
| 18 | 医嘱打印机 |  |

- 二、配件

| 序号 | 类型 | 配件名称 | 配置 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主板 | 主板：G41主板 | G41、支持DDR3、LGA775针、集成显卡、声卡、网卡 | 华硕、技嘉、七彩虹 |
| 2 |  | 主板：H81主板 | H81M-D R2.0 主板 （Intel H81/LGA 1150） | 华硕、技嘉、七彩虹 |
| 3 | 硬盘 | 硬盘：容量1T | 3.5寸、500G、7200转,SATA3 | 西数、希捷、三星 |
| 4 |  | 移动硬盘：容量1T | 3.5寸、500G、7200转,SATA3 | 西数、希捷、三星 |
| 5 |  | 移动硬盘：容量2T | 2.5寸、2T,USB3.0 | 西数、希捷、三星 |
| 6 |  | 固态硬盘：128G | 2.5寸、128G、SATA3 | 三星、金士顿、SanDisk |
| 7 | 电源 | 电源：电源 | 300W（适用于不同型号电脑） | 长城,航嘉、安钛克 |
| 8 | 内存条 | 2G内存条： DDR3 | 2G内存 | 金士顿、三星、威刚 |
| 9 |  | 4G内存条： DDR3 | 4G内存 | 金士顿、三星、威刚 |
| 10 |  | 8G内存条： DDR3 | DDR3、8G | 金士顿、三星、威刚 |
| 11 |  | 4G内存条： DDR4 | DDR3、4G | 金士顿、三星、威刚 |
| 12 | 线 | VGA线：2.5米 | 2.5米VGA线 | 秋叶原、联科、绿联 |
| 13 |  | VGA线：5米 | 5米VGA线 | 秋叶原、联科、绿联 |
| 14 |  | VGA线：10米 | 10米VGA线 | 秋叶原、联科、绿联 |
| 15 |  | HDMI:3米 | 3米HDMI | 飞利浦、秋叶原、绿联 |
| 16 |  | HDMI:5米 | 5米HDMI | 飞利浦、秋叶原、绿联 |
| 17 |  | 打印机连接线：USB数据线 | 3米 | 飞利浦、秋叶原、绿联 |
| 18 |  | 延长线：USB | 2米延长线 | 飞利浦、秋叶原、绿联 |
| 19 |  | 3.5转6.5音频线 | 3米 | 飞利浦、秋叶原、绿联 |
| 20 |  | 卡龙头转6.5音频线 | 3米 | 飞利浦、秋叶原、绿联 |
| 21 | 分配器 | Usb分线器3.0 | 一分4口 | 优越者、秋叶原、绿联 |
| 22 |  | VGA分配器（一分二） | 一进二出、VGA | 秋叶原、联科、绿联 |
| 23 |  | 一进二出切换器 | 一进二出、KMV | 秋叶原、优越者、绿联 |
| 24 |  | KVM切换器 | 二进一出、KVM | 秋叶原、联科、D-LINK |
| 25 |  | Usb打印机切换器 | 二进一出 | 绿联、优越者、飞利浦 |
| 26 | U盘 | U盘： 16G U盘 | 16G,USB 3.0 | Sandisk,金士顿、爱国者 |
| 27 |  | U盘： 32G U盘 | 32G,USB 3.0 | Sandisk、金士顿、爱国者 |
| 28 |  | U盘：64G U盘 | 64G,USB 3.0 | Sandisk、金士顿、爱国者 |
| 29 | 网卡 | 网卡： PCI接口 | 100-1000M、PCI接口 | TP-link、D-link,绿联 |
| 30 |  | 网卡： PCI-E接口 | 100-1000M、PCI-E接口 | TP-link、D-link,绿联 |
| 31 | 显卡 | 显卡 | 1G DVI+VGA | 华硕、影驰、铭瑄 |
| 32 |  | 显卡 | 2G HDMI+VGA | 铭瑄、华硕、影驰 |
| 33 |  | 显卡 | 1G VGA+VGA | 铭瑄、华硕、影驰 |
| 34 |  | HDMI转VGA转换器 | 带芯片 | 秋叶原、绿联、迈拓 |
| 35 |  | DVI转VGA转换器 | 带芯片 | 秋叶原、绿联、迈拓 |
| 36 | 采集卡 | 采集卡 | Osprey－240 创视之星DVI/HDMI Tc739pro/540 | 天创恒达、圆刚、创视之星 |
| 37 |  | USB采集卡 | USB3.0、HDMI、DVI、S-Video | 天创恒达、圆刚、创视之星 |
| 38 | 刻录机 | 刻录机： DVDRW刻录机 | 内置24XDVDRW刻录机 | 华硕、先锋、三星 |
| 3 |  | 刻录机： DVDRW刻录机 | 外置8X DVDRW刻录机 | 华硕、先锋、三星 |
| 40 | wifi、路由器、交换机 | 随身WiFi | 300M | 360、tp-link、华为 |
| 41 |  | 网卡：无线网卡 | USB、150M | TP-link、D-link、华硕 |
| 42 |  | 无线路由器 | 300M | TP-link、D-link,华硕 |
| 43 |  | 路由器：8口路由器 | 企业级、8口、300M | TP-link,D-link,华硕 |
| 44 |  | 电力猫 | 500M | 华为、TP-link,D-link |
| 45 |  | 交换机： 5口交换机 | 5口、100M | TP-link,D-link,华硕 |
| 46 |  | 交换机： 5口交换机 | 5口、1000M | TP-link,D-link,华硕 |
| 47 |  | 设备装配箱 | 22*19*6.5，带锁 |  |
| 48 |  | 交换机： 8口交换机 | 8口、100M | TP-link,D-link,华硕 |
| 49 |  | 交换机： 8口交换机 | 8口、1000M | TP-link,D-link,华硕 |
| 50 | 笔 | 录音笔 | 16G | 索尼、飞利浦、爱国者 |
| 51 |  | 激光笔 | 液晶屏用 | 罗技、诺咪雅、得力 |
| 52 |  | 激光笔 | 15M无线距离 | 罗技、得力、诺为 |
| 53 | 网络 布线 | 跳线：超五类网线跳线2米 | 2米、超五类 | AMP、胜为、安兴 |
| 54 |  | 跳线：超五类网线跳线5米 | 5米、超五类 | AMP、胜为、安兴 |
| 55 |  | 超五类网线 | 1箱 | AMP、胜为、安兴 |
| 56 |  | 水晶头：RJ45水晶头 | 超五类、100个/盒 | AMP、胜为、安兴 |
| 57 |  | 水晶头：RJ45水晶头 | 6类、100个/盒 | AMP、胜为、安兴 |
| 58 |  | 光纤跳线 | LC转SC多模光纤跳线3米 | AMP、胜为、安兴 |
| 59 |  | console调试线 |  | AMP、胜为、安兴 |
| 60 |  | 网络布线 | 1个点（超五类网线、带面板） |  |
| 61 | 笔记本 | 笔记本刻录机 |  | 华硕、先锋、三星 |
| 62 |  | 笔记本2G内存 | DDR3 | 金士顿、三星、威刚 |
| 63 |  | 笔记本4G内存 | DDR3 | 金士顿、三星、威刚 |
| 64 |  | 笔记本2G内存 | DDR4 | 金士顿、三星、威刚 |
| 65 |  | 笔记本4G内存 | DDR4 | 金士顿、三星、威刚 |
| 66 |  | 笔记本电源适配器 |  | 联想、华硕、ACER |
| 67 | 扫描枪 | 扫描枪：激光条码扫描枪 | USB、手持激光扫描枪 | 霍尼韦尔、摩托罗拉、斑马 |
| 68 | 读卡器 | 德卡社保卡读卡器 | 带密码键盘 | 德卡、华大、明泰 |
| 69 | 音响 | usb音响 | 带低音 | 浪琴谷、爱国者、漫步者 |
| 70 |  | usb音响 | 带低音 | 飞利浦、漫步者、浪琴谷 |
| 71 | 无线键盘鼠标 | 无线键盘鼠标 | 无线键鼠套装 | 罗技、双飞燕、力胜 |
| 72 | 标签纸 | 标签打印纸 | TZ-231/631/241 | 普贴 |
| 73 | 连接线 | Type-C转HDMI |  | 秋叶原、绿联、迈拓 |
| 74 | 连接线 | USB转RJ45网口 | 100M | 秋叶原、绿联、优越者 |
| 75 | 激光笔 | 绿光 |  | 罗技、得力、诺为 |
| 76 | 读卡器 | 多功能合一读卡器 | 支持SD/TF/CF/MS | 品胜、绿联、金士顿 |
| 77 | 工具 | 百赛施BYXAS | 网络压线钳压水晶头 468P 网线钳 | 百赛施、三堡、精明鼠 |

以上货物均需提供送货上门和现场安装服务。

| 三、信息设备具体功能需求（包括技术参数及配置） 1、Intel 平台 台式计算机(含显示器) 参考品牌联想、宏碁、惠普 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 配置一 | 配置二 | 配置三 |
| 基本参数 | 主板芯片组★ | Intel 200系列及以上芯片组 | Intel 200系列及以上芯片组 | Intel 200系列及以上芯片组 |
| 处理器 | CPU型号★ | ≥酷睿i3 8100 | ≥酷睿i5 8500 | ≥酷睿i5 8500 |
|  | 三级缓存 | ≥3MB以上 | ≥6MB以上 | ≥6MB以上 |
| 存储设备 | 内存容量★ | ≥4GB*1 | ≥4GB*1 | ≥8GB |
|  | 内存类型▲ | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz |
|  | 硬盘容量 | ≥500GB，支持PCIe NMVE固态硬盘，便于扩展 | ≥500GB，支持PCIe NMVE固态硬盘，便于扩展 | ≥1TGB，支持PCIe NMVE固态硬盘，便于扩展 |
|  | 硬盘描述▲ | ≥7200转, SATA3 | ≥7200转, SATA3 | ≥7200转, SATA3 |
|  | 光驱 | 无 | 无 | 无 |
| 显卡 | 显卡类型▲ | 集成显卡 | 集成显卡 | 独立显卡 |
|  | 显存容量▲ | 共享系统内存 | 共享系统内存 | ≥1G |
| 音频 | 声卡 | 集成5.1声道声卡、具有至少5个音频接口 | 集成5.1声道声卡、具有至少5个音频接口 | 集成5.1声道声卡、具有至少5个音频接口 |
| 网络通信 | 有线网卡▲ | 集成10/100/1000M以太网卡 | 集成10/100/1000M以太网卡 | 集成10/100/1000M以太网卡 |
| 外设 | 显示器▲ | ≥19.5寸LED低蓝光显示器，具有低蓝光护眼功能（1600*900） | ≥19.5寸LED低蓝光显示器，具有低蓝光护眼功能（1600*900） | ≥21.5寸LED低蓝光显示器，具有低蓝光护眼功能 |
|  | 键盘鼠标▲ | 防水抗菌键盘、抗菌鼠标 | 防水抗菌键盘、抗菌鼠标 | 防水抗菌键盘、抗菌鼠标 |
| 其它参数 | 机身接口▲ | ≥8个USB接口（至少6个USB 3.0接口）、前置4个USB3.0接口、2个PS/2接口、1个串口、主板集成2个视频接口（其中至少1个VGA）； | ≥8个USB接口（至少6个USB 3.0接口）、前置4个USB3.0接口、2个PS/2接口、1个串口、主板集成2个视频接口（其中至少1个VGA） | ≥8个USB接口（至少6个USB 3.0接口）、前置4个USB3.0接口、2个PS/2接口、1个串口、主板集成2个视频接口（其中至少1个VGA） |
|  | 机箱 | ≤15L立式机箱,顶置提手 | ≤15L立式机箱,顶置提手 | ≤15L立式机箱,顶置提手 |
|  | 扩展槽 | ≥1个PCI-E*16、≥1个PCI-E*1 | 驱动光盘、DVI视频线缆+VGA转接头、电源线*2、鼠标垫 |  |
|  | 售后服务★ | 原厂商承诺主机三年保修及上门、原厂工程师提供到桌安装服务。原厂400/800售后电话。投标人投标时需提供原厂授权及原厂服务承诺函加盖公章。 |  |  |

2、Intel 平台 台式计算机(不含显示器)  参考品牌联想、宏碁、惠普

|  |  | 配置一 | 配置二 | 配置三 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 | 主板芯片组★ | Intel 200系列及以上芯片组 | Intel 200系列及以上芯片组 | Intel 200系列及以上芯片组 |
| 处理器 | CPU型号★ | ≥酷睿i3 8100 | ≥酷睿i5 8500 | ≥酷睿i5 8500 |
|  | 三级缓存 | ≥3MB以上 | ≥6MB以上 | ≥6MB以上 |
| 存储设备 | 内存容量★ | ≥4GB*1 | ≥4GB*1 | ≥8GB |
|  | 内存类型▲ | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz |
|  | 硬盘容量 | ≥500GB，支持PCIe NMVE固态硬盘，便于扩展 | ≥500GB，支持PCIe NMVE固态硬盘，便于扩展 | ≥1TGB，支持PCIe NMVE固态硬盘，便于扩展 |
|  | 硬盘描述▲ | ≥7200转, SATA3 | ≥7200转, SATA3 | ≥7200转, SATA3 |
|  | 光驱 | 无 | 无 | 无 |
| 显卡 | 显卡类型▲ | 集成显卡 | 集成显卡 | 独立显卡 |
|  | 显存容量▲ | 共享系统内存 | 共享系统内存 | ≥1G |
| 音频 | 声卡 | 集成5.1声道声卡、具有至少5个音频接口 | 集成5.1声道声卡、具有至少5个音频接口 | 集成5.1声道声卡、具有至少5个音频接口 |
| 网络通信 | 有线网卡▲ | 集成10/100/1000M以太网卡 | 集成10/100/1000M以太网卡 | 集成10/100/1000M以太网卡 |
| 外设 其它参数 | 键盘鼠标▲ | 防水抗菌键盘、抗菌鼠标 | 防水抗菌键盘、抗菌鼠标 | 防水抗菌键盘、抗菌鼠标 |
| 其它参数 | 机身接口▲ | ≥8个USB接口（至少6个USB 3.0接口）、前置4个USB3.0接口、2个PS/2接口、1个串口、主板集成2个视频接口（其中至少1个VGA）； | ≥8个USB接口（至少6个USB 3.0接口）、前置4个USB3.0接口、2个PS/2接口、1个串口、主板集成2个视频接口（其中至少1个VGA） | ≥8个USB接口（至少6个USB 3.0接口）、前置4个USB3.0接口、2个PS/2接口、1个串口、主板集成2个视频接口（其中至少1个VGA） |
|  | 机箱 | ≤15L立式机箱,顶置提手 | ≤15L立式机箱,顶置提手 | ≤15L立式机箱,顶置提手 |
|  | 扩展槽 | ≥1个PCI-E*16、≥1个PCI-E*1 | 驱动光盘、DVI视频线缆+VGA转接头、电源线*2、鼠标垫 |  |
|  | 售后服务★ | 原厂商承诺主机三年保修及上门、原厂工程师提供到桌安装服务。原厂400/800售后电话。投标人投标时需提供原厂授权及原厂服务承诺函加盖公章。 |  |  |

3、AMD平台 台式计算机(含显示器)  参考品牌联想、宏碁、惠普

|  |  | 配置一 | 配置二 | 配置三 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 | 主板芯片组★ | AMD 300系列或以上芯片组 | AMD 300系列或以上芯片组 | AMD 300系列或以上芯片组 |
| 处理器 | CPU型号★ | Ryzen 3 2200G | Ryzen5 pro 2400G | Ryzen5 pro 2400G |
|  | 三级缓存 | 4M | 4M | 4M |
| 存储设备 | 内存容量★ | ≥4GB*1 | ≥4GB*1 | ≥8GB |
|  | 内存类型▲ | ≥DDR4 2133MHz | ≥DDR4 2133MHz | ≥DDR4 2133MHz |
|  | 硬盘容量 | ≥500GB，支持PCIe NMVE固态硬盘，便于扩展 | ≥500GB，支持PCIe NMVE固态硬盘，便于扩展 | ≥1TGB，支持PCIe NMVE固态硬盘，便于扩展 |
|  | 硬盘描述▲ | ≥7200转, SATA3 | ≥7200转, SATA3 | ≥7200转, SATA3 |
|  | 光驱 | 无 | 无 | 无 |
| 显卡 | 显卡类型▲ | 独立显卡 | 独立显卡 1G | 独立显卡2G |
|  | 显存容量▲ | ≥1G | ≥1G | ≥2G |
| 音频 | 声卡 | 集成5.1声道声卡、具有至少5个音频接口 | 集成5.1声道声卡、具有至少5个音频接口 | 集成5.1声道声卡、具有至少5个音频接口 |
| 网络通信 | 有线网卡▲ | 集成10/100/1000M以太网卡 | 集成10/100/1000M以太网卡 | 集成10/100/1000M以太网卡 |
| 外设 | 显示器▲ | ≥19.5寸LED低蓝光显示器，具有低蓝光护眼功能（1600*900） | ≥19.5寸LED低蓝光显示器，具有低蓝光护眼功能（1600*900） | ≥21.5寸LED低蓝光显示器，具有低蓝光护眼功能 |
|  | 键盘鼠标▲ | 防水抗菌键盘、抗菌鼠标 | 防水抗菌键盘、抗菌鼠标 | 防水抗菌键盘、抗菌鼠标 |
| 其它参数 | 机身接口▲ | ≥8个USB接口（至少6个USB 3.0接口）、前置4个USB3.0接口、2个PS/2接口、1个串口、主板集成2个视频接口（其中至少1个VGA）； | ≥8个USB接口（至少6个USB 3.0接口）、前置4个USB3.0接口、2个PS/2接口、1个串口、主板集成2个视频接口（其中至少1个VGA） | ≥8个USB接口（至少6个USB 3.0接口）、前置4个USB3.0接口、2个PS/2接口、1个串口、主板集成2个视频接口（其中至少1个VGA） |
|  | 机箱 | ≤15L立式机箱,顶置提手 | ≤15L立式机箱,顶置提手 | ≤15L立式机箱,顶置提手 |
|  | 扩展槽 | ≥1个PCI-E*16、≥1个PCI-E*1 | 驱动光盘、DVI视频线缆+VGA转接头、电源线*2、鼠标垫 |  |
|  | 售后服务★ | 原厂商承诺主机三年保修及上门、原厂工程师提供到桌安装服务。原厂400/800售后电话。投标人投标时需提供原厂授权及原厂服务承诺函加盖公章。 |  |  |

4、AMD平台 台式计算机(不含显示器)  参考品牌联想、宏碁、惠普

|  |  | 配置一 | 配置二 | 配置三 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 | 主板芯片组★ | AMD 300系列或以上芯片组 | AMD 300系列或以上芯片组 | AMD 300系列或以上芯片组 |
| 处理器 | CPU型号★ | Ryzen 3 2200G | Ryzen5 pro 2400G | Ryzen5 pro 2400G |
|  | 三级缓存 | 4M | 4M | 4M |
| 存储设备 | 内存容量★ | ≥4GB*1 | ≥4GB*1 | ≥8GB |
|  | 内存类型▲ | ≥DDR4 2133MHz | ≥DDR4 2133MHz | ≥DDR4 2133MHz |
|  | 硬盘容量 | ≥500GB，支持PCIe NMVE固态硬盘，便于扩展 | ≥500GB，支持PCIe NMVE固态硬盘，便于扩展 | ≥1TGB，支持PCIe NMVE固态硬盘，便于扩展 |
|  | 硬盘描述▲ | ≥7200转, SATA3 | ≥7200转, SATA3 | ≥7200转, SATA3 |
|  | 光驱 | 无 | 无 | 无 |
| 显卡 | 显卡类型▲ | 独立显卡 | 独立显卡 1G | 独立显卡2G |
|  | 显存容量▲ | ≥1G | ≥1G | ≥2G |
| 音频 | 声卡 | 集成5.1声道声卡、具有至少5个音频接口 | 集成5.1声道声卡、具有至少5个音频接口 | 集成5.1声道声卡、具有至少5个音频接口 |
| 网络通信 | 有线网卡▲ | 集成10/100/1000M以太网卡 | 集成10/100/1000M以太网卡 | 集成10/100/1000M以太网卡 |
| 外设 | 键盘鼠标▲ | 防水抗菌键盘、抗菌鼠标 | 防水抗菌键盘、抗菌鼠标 | 防水抗菌键盘、抗菌鼠标 |
| 其它参数 | 机身接口▲ | ≥8个USB接口（至少6个USB 3.0接口）、前置4个USB3.0接口、2个PS/2接口、1个串口、主板集成2个视频接口（其中至少1个VGA）； | ≥8个USB接口（至少6个USB 3.0接口）、前置4个USB3.0接口、2个PS/2接口、1个串口、主板集成2个视频接口（其中至少1个VGA） | ≥8个USB接口（至少6个USB 3.0接口）、前置4个USB3.0接口、2个PS/2接口、1个串口、主板集成2个视频接口（其中至少1个VGA） |
|  | 机箱 | ≤15L立式机箱,顶置提手 | ≤15L立式机箱,顶置提手 | ≤15L立式机箱,顶置提手 |
|  | 扩展槽 | ≥1个PCI-E*16、≥1个PCI-E*1 | 驱动光盘、DVI视频线缆+VGA转接头、电源线*2、鼠标垫 |  |
|  | 售后服务★ | 原厂商承诺主机三年保修及上门、原厂工程师提供到桌安装服务。原厂400/800售后电话。投标人投标时需提供原厂授权及原厂服务承诺函加盖公章。 |  |  |

5、显示器 参考品牌联想、宏碁、惠普

| 显示器 | 尺寸 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| LED显示器 | 19寸 | 颜色：黑色 面板：TN面板 显示器尺寸：19英寸 显示器分辨率：1280×1025 显示比例：16:9 VGA接口：1 |
| LED显示器 | 21寸 | 颜色：黑色 面板：TN面板 显示器尺寸：21英寸 显示器分辨率：1600×900 显示比例：16:9 VGA接口：1 |
| LED显示器 | 23寸 | 颜色：黑色 面板：TN面板 显示器尺寸：23英寸 显示器分辨率：1600×900 显示比例：16:9 VGA接口：1 |

6商用一体电脑参考品牌联想、宏碁、惠普

| 商用一体电脑 | 主板芯片 | B250 |
| --- | --- | --- |
|  | 屏幕尺寸 | 21.5英寸 |
|  | 屏幕比例 | 16:9 |
|  | 背光类型 | LED背光 |
|  | 触摸功能 | 不支持触摸 |
|  | CPU | 高于I3 7100 |
|  | 内存容量 | ≥ 4G |
|  | 内存类型 | DDR3 1600MHz |
|  | 内存插槽 | 2xSO-DIMM |
|  | 最大内存容量 | 8GB |
|  | 硬盘容量 | ≥1T |
|  | 硬盘描述 | 5400转 |
|  | 光驱类型 | Rambo刻录光驱 |
|  | 显卡类型 | 独立显卡 |
|  | 显存容量 | 2GB |
|  | 其他配置 | DirectX11 像头内置摄像头 麦克风内置麦克风 音频系统2×2W立体声音箱 声卡描述集成 无线网卡内置无线网卡 有线网卡1000Mbps以太网卡 数据接口4×USB2.0，2×USB3.0 音频接口耳机输出接口，麦克风输入接口 视频接口VGA 网络接口RJ45（网络接口） 其它接口电源接口 读卡器多合1读卡器 与PC统一品牌 |

7、激光打印机1    参考品牌惠普、三星、爱普生

| 最大打印幅面 | A4 |
| --- | --- |
| 最高分辨率 | 黑白 (最佳)：600 x 600 dpi，增强分辨率高达4800 x 600 dpi；黑白 (精细)：高达1200 x 1200 dpi |
| 黑白打印速度 | 黑白 (正常模式，A4)：高达38页/分钟；黑白 (正常模式，letter)：高达40页/分钟；黑白双面打印 (A4)：高达30面/分钟；黑白双面打印 (letter)：高达32面/分钟 |
| 其它打印速度 | 双面打印：32ppm |
| 处理器 | 1200MHz |
| 内存 | 标配：128MB，最大：128MB |
| 双面打印 | 自动 |
| 网络功能 | 不支持网络打印 |
| 首页打印时间 | A4：6.4秒，睡眠模式：9.8秒 |
| 打印语言 | HP PCL 5，HP PCL 6，HP postscript level 3仿真，PDF直接打印（v1.7），URF，PCLM，PWG |
| 打印字体 | 84种可扩展的TrueType字体 |
| 月打印负荷 | 80000页 |
| 接口类型 | USB2.0 |
| 硒鼓型号 | HP 28A |
| 硒鼓寿命 | 约3000页 |
| 介质类型 | 纸张（普通纸，环保纸，轻质纸，重磅纸，证券纸，彩纸，信头纸，预打印纸，预穿孔纸，再生纸，糙纸），信封，标签，投影胶片 |
| 介质尺寸 | A4，A5，A6，B5(JIS) |
| 介质重量 | 纸盒1：60-175g/㎡ |
| 进纸盒容量 | 标配：纸盒1：100页，纸盒2：250页 |
| 出纸盒容量 | 标配：150页 |
| 其它参数 | “零”秒预 热技术 |
| 显示屏 | 2行背光液晶显示屏 |
| 产品尺寸 | 381×357×216mm |
| 产品重量 | 8.58kg |
| 电源电压 | 220-240V（±10%），50/60Hz（±2Hz） |
| 电源功率 | 打印：591W，就绪：6.1W，睡眠：2.8W，自动关机：0.6W，关闭：0.1W |
| 工作噪音 | 打印：54d（B） |
| 环境参数 | 工作温度：15-32.5℃，工作湿度：10-80% |
|  | 储存温度：-20-40℃ |

8、激光打印机2 参考品牌惠普、三星、爱普生

| 最大打印幅面 | A4 |
| --- | --- |
| 最高分辨率 | 1200 dpi有效输出质量 600 x 600 dpi分辨率 |
| 黑白打印速度 | 打印速度:14 ppm |
| 处理器 | 1200MHz |
| 内存 | 2 MB RAM |
| 双面打印 | 自动 |
| 网络功能 | 不支持网络打印 |
| 首页打印时间 | 不到10秒 |
| 月打印负荷 | 5000页/月 |
| 接口类型 | USB2.0 |
| 硒鼓型号 | HP 28A |
| 硒鼓寿命 | 约3000页 |
| 介质类型 | 打印介质:纸张(普通纸、激光打印纸)、信封、标签、卡片、明信片 |
| 介质尺寸 | A4，A5，A6，B5(JIS) |
| 介质重量 | 纸盒1：60-175g/㎡ |
| 产品尺寸 | 370 x 242 x 209 毫米 |
| 产品重量 | 5 千克 |
| 电源电压 | 220-240V（±10%），50/60Hz（±2Hz） |
| 环境参数 | 工作温度：15-32.5℃，工作湿度：10-80% |
|  | 储存温度：-20-40℃ |
| 兼容系统 | Windows7,；Windows8；Windows 2000；Windows XP Home； Windows XP Professional； Linux |

9、喷墨彩色打印机 参考品牌爱普生、惠普、利盟

| 产品类型 | 墨仓式 |
| --- | --- |
| 打印色彩 | 彩色 |
| 双面打印▲ | 支持自动双面打印 |
| 接口类型 | USB 2.0接口 |
| 黑白打印速度▲ | ≥32ppm |
| 彩色打印速度▲ | ≥55ppm（黑彩同速） |
| 最大打印幅面▲ | A4 |
| 最高分辨率▲ | 黑白(最佳)：≧1200x1200dpi；彩色(最佳)：≧2400x1200dpi |
| 打印介质 | 高质量喷墨普通纸、亮白喷墨纸、高质量光泽照片纸、高质量亚光照片纸、光泽照片纸、重磅粗面纸、优质照片纸、照片质量喷墨纸 |
| 纸张输出容量▲ | ≧300页 |
| 质保政策 | 全国联保、享受三包服务 |
| 质保时间 | 一年(整机保修) |

10、喷墨黑白打印机 参考品牌爱普生、惠普、三星

| 基本参数 | 打印方向▲ | 双向打印、单向打印 |
| --- | --- | --- |
|  | 产品类型 | 墨仓式 |
|  | 最大分辨率▲ | 1440 x 720 dpi（带有智能墨滴变换技术） |
|  | 双面打印▲ | 仅手动 |
|  | 逆序打印▲ | 支持（默认） |
|  | 逐份打印▲ | 支持 |
|  | 月打印负荷▲ | 5000页 |
|  | 首页输出时间▲ | 约5.38秒（A4、标准模式、非节能休眠模式下）*4 |
|  |  | 约15秒（A4、标准模式、节能休眠模式下）*4 |
|  | 黑色文本(A4) ▲ | 约34页/分钟（A4、经济模式）*4 |
|  | 黑色文本(A4) ▲ | 约24页/分钟（A4、标准模式）* |
|  | 打印机接口 |  |
|  | USB接口 | 高速USB（兼容USB2.0） |
|  | 纸张进纸方式 | 摩擦进纸 |
|  | 进纸器数量 | 1个 |
|  | 进纸盒容量▲ | 100页、A4普通纸（75g/m2） |
|  | 出纸器容量▲ | 30页、A4普通纸（标准模式） |
|  | 支持纸张尺寸▲ | A4、A5、A6、B5、10x15厘米（4x6英寸）、13x18厘米（5x7英寸）、9x13厘米（3.5x5英寸）、信纸（8 1/2x11英寸）、 |
|  | 支持最大纸张尺寸 | 8.5 x 44英寸 |
|  | 打印边距 | 3mm 页顶、左边、右边、页底 |
| 其他参数 | 墨水型号 | T7741（黑色） |
|  | 墨水容量 | 140ml/支、可打印约6000页*5 |
|  | 驱动支持的操作系统▲ | Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8 |
|  |  | Mac OS X 10.5.8或更高 |
|  | 噪音水平 | 连接计算机打印、粗面纸、高质量模式 |
|  |  | LwAd : 5.2B（A） |
|  |  | LpAm : 38 dB（A） |
|  |  | 连接计算机打印、普通纸、默认设置 |
|  |  | LwAd : 6.5B（A） |
|  |  | LpAm : 51dB（A） |
|  | 额定电压 | AC 100-240V |
|  | 额定频率 | 50~60 Hz |

11、条码打印机 参考品牌得实、斑马、宝比

| 打印参数▲ | 分辨率：≥203 dpi（8 点/毫米） 内存标配：≥ 8 MB 闪存 打印宽度：最长 4.09 英寸/104 毫米 打印速度：≥5英寸/秒（127 毫米/秒） ≥32位RISC 处理器 |
| --- | --- |
| 条码类型 | 连续纸、模切纸或黑标纸 |
| 主要参数 | 拥有功率参数校正功能的100-240 VAC、50-60 Hz 通用电源 具备自动检测功能的串行RS-232或者10/100 internal Ethernet USB1.1端口 |
| 纸张类型▲ | 卷筒或折叠纸、标签纸、tag 材料、收据纸和腕带 |
| 其它性能▲ | 介质卷最大尺寸：卷芯外径 5 英寸/127 毫米、卷芯内径0.5 英寸/12.7 毫米 介质厚度（标签和衬纸）：0.003 英寸/0.076 毫米至0.075 英寸/0.2 毫米 介质宽度（标签和衬纸）：0.75英寸/19毫米至4.25英寸/108毫米 介质长度（标签和衬纸）：0.38英寸/9.7毫米至39英寸/991毫米（使用非连续纸） 介质类型：连续纸、模切纸或黑标纸 要想获得最佳打印品质和打印机性能、建议使用敏用耗材。 建议碳带的宽度至少与介质的宽度相同。 碳带宽度：1.33英寸/33.8毫米到4.3英寸/110毫米 碳带标准长度：244英寸/74米；提供1:1介质卷筒与碳带比率 碳带设置：碳带墨面向外卷绕 |

12、挂号票据打印机 参考品牌得实、映美、斑马

| 基本参数 | 打印方式 | 串行点阵击打式 |
| --- | --- | --- |
|  | 打印头 | 针数：24针 |
|  | 寿命▲ | 3亿次/针 |
|  | 字符集 | 英文：标准字符组、IBM字符组、OCR-A、OCR-B字符组 |
|  |  | 汉字：GB18030 |
|  | 打印速度▲ | 240字/秒 |
|  | 接口 | USB2.0高速接口 并行接口 |
|  | 缓冲容量▲ | 256K字节 |
|  | 送纸方式▲ | 前进前出.后进前出 |
|  | 送纸速度▲ | 3.4英寸/秒 |
|  | 纸宽 | 30-144mm |
|  | 复印能力 | 正本+3份 |
|  | 纸厚 | 最大打印厚度：0.3mm |
| 其他参数 | 色带/色带芯 | 大色带盒（黑色） |
|  | 驱动支持的操作系统▲ | Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8 |
|  |  | Mac OS X 10.5.8或更高 |
|  | 平均无故障时间：▲ | 10000小时以上 |
|  | 维保▲ | 提供整机（含打印头）三年上门保修服务 |

13、发票票据打印机 参考品牌得实、映美、斑马

| 基本参数 | 打印方式 | 串行点阵击打式 |
| --- | --- | --- |
|  | 打印头 | 针数：24针 |
|  | 寿命▲ | 4亿次/针 |
|  | 字符集 | 英文：标准字符组、IBM字符组、OCR-A、OCR-B字符组 |
|  |  | 汉字：GB18030 |
|  | 打印速度▲ | 200字/秒 |
|  | 接口 | USB2.0高速接口 并行接口 |
|  | 缓冲容量▲ | 128K字节 |
|  | 送纸方式▲ | 前进前出.后进前出 |
|  | 送纸速度▲ | 5英寸/秒 |
|  | 纸宽 | 单页纸：76.2-254mm、连续纸：76.2-270mm |
|  | 复印能力 | 正本+6份 |
|  | 纸厚 | 最大打印厚度：0.45mm |
| 其他参数 | 色带/色带芯 | 大色带盒（黑色） |
|  | 驱动支持的操作系统▲ | Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8 |
|  |  | Mac OS X 10.5.8或更高 |
|  | 平均无故障时间：▲ | 12000小时以上 |
|  | 维保▲ | 提供整机（含打印头）三年保修服务 |

14、投影仪 参考品牌爱普生、日立、宏基

| 基本参数▲ | 投影系统：RGB 光阀式液晶投影系统 投影方式：前投 / 背投 / 吊顶 色彩再现：全彩(10.7 亿种颜色) 投影画面尺寸：40-300英寸 对比度：10000:1 投影亮度“3500流明 标准分辨率：XGA 1024*768 |
| --- | --- |
| 主要参数▲ | 类型：手动光学变焦 / 手动聚焦 F 值：1.51-1.99 焦距：18.2mm-29.2mm 变焦比：1-1.6 镜头盖：滑盖(AV mute) 灯泡参考寿命：5000 小时( 标准亮度模式 )，10000 小时( 环保亮度模式 ) 尺寸：297*268*87 |

15、笔记本电脑 参考品牌联想、宏碁、惠普

|  |  | 配置 |
| --- | --- | --- |
| 基本参数 | 主板芯片组★ | Intel系 |
|  | 售后服务 | 整机（含随机电池）保修1年 |
|  | CPU型号★ | ≥第四代酷睿i3 |
|  | 三级缓存 | ≥3MB以上 |
|  | 内存容量★ | ≥4GB*1 |
|  | 内存类型▲ | DDR3 1600 |
|  | 最大支持容量 | 8G |
|  | 硬盘容量 | ≥500GB |
|  | 屏幕尺寸 | ≥14寸 |
|  | 显示比例 | 16:9 |
|  | 分辨率 | 1366 x 768 |
| 显卡 | 显卡类型▲ | 独立显卡 |
|  | 显示端口 | VGA x 1/ HDMI x 1 |
|  | 显存容量▲ | ≥独立1GB |
| 音频 | 声卡 | 集成声卡 |
| 网络通信 | 有线网卡▲ | 内置10-100-1000M网卡 |
|  | 无线网卡 | 有 |
| 其它参数 | 扬声器 | 内置扬声器 |
|  | 音频端口 | 耳机、麦克风二合一接口 |
|  | USB3.0 | 2个 |
|  | 电池 | 6芯 锂离子电池 |
|  | 网络摄像头 | 有 |
|  | 键盘 | 全尺寸键盘 |
|  | ▲为保证售后服务统一及便捷性，建议与PC统一品牌 |  |

16  扫描平台

扫描器类型： 全向多线式激光条形码扫描仪
光源：可视激光二极管激光，波长 675 nm + 5 nm
景深：对0.33 mm 的条码，默认值为0 mm - 215 mm (0" - 8.5")
扫描宽度： 60 mm (2.4") @ 扫描仪窗口;
　　　　　 105 mm (4.1") @ 216 mm (8.5")
扫描速度： 每秒1200条扫描线
扫描模式： 全向扫描（5个方向，每个方向上4条平行扫描线）
可读的最小条码： 0.132 mm (5.2 mil)
打印对比： 35%最低反射
支持的接口： PC 键盘口, RS232串口, OCIA, 模拟光笔, IBM 468X/469X,
　　　　　　 独立式键盘口, USB
可读字符数： 最大80个字符
摆角、仰角、斜角： 360°、60°、60°
蜂鸣器： 可设置7种或静音
指示灯状态： 绿色=激光开启、准备扫描；红色=读取成功

17  身份证阅读器

设备类型   二代证读卡器

射频技术   符合ISO14443 Type B标准,以及《GA 450-2003台式居民身份证阅读

通用技术要求》、《1GA450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求

第一号修改单(草案)》

保密模块  身份证核查系统专用模块

操作系统   WIN98/2000/XP/Win7/NT/UNIX/LINUX/Android

工作频率   13.56MHz±7kHz

读卡距离   0-50mm

阅读时间   ＜1S

产品接口   符合USB2.0标准

其他参数

平均无故障工作时间  不小于5000小时

产品电源   USB 5V供电纠错

产品尺寸   190×124×40mm

产品重量   370g

工作环境   工作温度：0-50℃  贮运温度：-40-60℃  相对湿度：＜90%

贮运相对湿度：20%-93%

18  医嘱打印机

| 打印方式 | 点阵击打式 双向逻辑选距，可编程选择单、双向打印、图形双向打印 |
| --- | --- |
| 打印头 | 针数：24针 寿命：5亿次/针 针距：1/180inch 针直径：0.25mm |
| 字体 | 英文：罗马，OCR-A，OCR-B 汉字：宋体 半角ASCII：宋体，等线体，美术体 |
| 字符集 | 英文：标准字符组、IBM字符组、OCR-A、OCR-B字符组 汉字：GB18030 21887个 半角ASCII字符： 96个 国际字符组： 15组 用户造字： 中文94个 英文94个 |
| 打印速度 | 超高速（草稿） 高速 高密 （字/秒） （字/秒） （字/秒） 汉字（0点） 275 184 92 10CPI英、数字 500 375 125 |
| 仿真能力 | ESC/P、LQ、OKI、LQ-300K仿真 |
| 接口 | 并行接口、USB接口、网络接口（支持网络打印） |
| 缓冲容量 | 128K |
| 送纸方式 | 摩擦送纸及推拉链式送纸 |
| 纸宽，纸厚 | 单页：76mm-278mm 连续纸：76mm-278mm 复印能力：正本+6份 最大打印厚度：0.58mm |
| 操作环境 | 温度：0—45摄氏度 湿度：10—90%（非结霜状态） |
| 尺寸 | 458（宽）*267（长）*202（高） mm |
| 电源 | AC220V士15% 50/60Hz |
| 可选件 | 32K缓冲的串并转换卡、网络接口 |
| 服务 | 厂家承诺整机（含打印头）三年免费上门服务，且提供“厂家服务承诺函”。 |

四、服务内容：

★1、对所提供的设备、乙方免费运达指定地点、安装、调试好相应软硬件设备、并现场培训相关人员。

★2、提供采购、出入库设备管理、包括如下：网上下单、出入库记录、每台设备电子身份、每月或每季度提供采购相关报表等应用。

3、电脑桌面管理、安装一键还原软件、做好定期更新系统相关软件；桌面软件维护、重装等

4、物资管理、做好设备登记等相关物资管理工作。

5、台式电脑享受至少三年免费保修、笔记本电脑、投影仪、各类打印机至少一年免费保修、及所有软件功能的免费升级。质保期内非因用户方人为因素出现产品质量或安装问题、由供货公司负责包修、包换或包退、并承担产生的一切费用。

6、乙方确保货物及所有配套件的完整性。对于招标文件没有列出、而对货物的正常使用和维护必不可少的且应属于货物需求配带的部件、配件等、投标人有责任给予补充。

7、所有设备保修服务方式均为乙方上门保修、即由乙方派人员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由乙方承担。

★8、乙方有专业维修工程师负责维修服务。响应时间要求为：工作日5分钟内响应、10分钟以内到现场、在2小时内（含节假日）解决问题、如果设备故障在检修2小时后仍无法排除、乙方应在随后8小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供项目单位代替使用、直至故障设备修复。

9、合同保修期内、除设备正常消耗品外、公司将承担全部维修费用。

10、保修期外、公司将按照合同规定实行终身维修、公司仅收取更换零件最低成本费、工程师人工费等其它费用不再收取。

11、付款方式：在乙方供货并由甲方验收合格6个月后，乙方提供有效发票，甲方按月结算货款给乙方。

12、期限：本次采购期限为一年。