椎间盘镜手术系统（椎间孔镜）采购需求

- 一、主要技术性能、功能要求

- 1、用途：用于治疗椎间盘突出微创手术，可以满足侧方入路/椎间孔入路/椎板间入路手术需求。

- 2、分辨率：≥1920x1080p。

- 3、所有器械及附件可以高温高压消毒和低温等离子消毒。

- 4、具备≥4种规格的环锯。

- 5、可配套手柄，骨锤，持杆钳，咬剪，导丝等。

- 二、配置需求：

1、椎间盘镜手术系统1套

（1）摄像系统1套

（2）LED光源1台

（3）光纤1根

（4）≥24寸专业级医用液晶监视器1台

（5）台车1台

2、椎间孔镜手术器械1套

（1）椎间孔镜1根

（2）扩张管3支

（3）导杆3支

（4）推进杆3支

（5）导丝1根

（6）手柄1个

（7）锤子1个

（8）神经拉钩2个

（9）髓核钳4个

（10）抓钳1个

（11）环锯3个

（12）持杆钳1个

（13）镜下环锯1个

（14）探针2个

（15）咬钳1个

（16）保护套管4个

（17）咬剪1个

（18）消毒盒，包括内窥镜消毒盒以及手术器械消毒盒1套

三、售后服务要求：

- 1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上； 4）注明易损件（如光源系统、光纤、手术器械）使用寿命、单价。5）注明免费保修期后维保价格。6）维护响应时间：≤24小时。7）软件免费重装及升级。8）提供数据采集接口协议。