一、中档彩色超声诊断仪采购需求

- 一、主要技术性能、功能要求

- 1.1.全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

- 1.2.≥21寸高分辨率彩色液晶显示器

- 1.3.≥12寸彩色触摸屏

- 1.4.探头接口≥5个

- 1.5.具备一键自动优化功能

- 1.6.具备二维灰阶模式

- 1.7.具备谐波成像模式

- 1.8.具备M型模式

- 1.9.具备彩色M型模式

- 1.10.具备彩色多普勒成像功能（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

- 1.11.具备频谱多普勒成像功能（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

- 1.12.具备组织多普勒成像功能

- 1.13.具备自由臂三维成像功能

- 1.14.具备空间复合成像功能

- 1.15.具备斑点抑制成像功能

- 1.16.具备频率复合成像功能

- 1.17.具备独立角度偏转功能

- 1.18.具备扩展成像功能（要求凸阵、线阵、容积、心脏探头可用）

- 1.19.具备实时双幅对比成像功能

- 1.20.具备高分辨率血流成像功能

- 1.21.具备精细血流自动识别成像功能

- 2.测量/分析和报告

- 2.1.常规测量

- 具备多普勒测量功能

- 具备自动频谱测量功能

- 2.2.具备全科测量包，可自动生成报告

- 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

- 2.3.具备血管内中膜自动测量功能。

- 2.4.支持血管内中膜自动实时测量功能。

- 二、配置需求：

1、耦合剂加热器1个

2、超声床1张

3、超声检查椅1张

4、高清视频采集器1套

5、腹部探头1个

6、浅表探头1个

7、腔内探头1个

三、售后服务要求：

- 1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修3年（含）以上； 4）注明易损件（如探头）使用寿命、单价。5）注明免费保修期后维保价格。6）维护响应时间：≤24小时。7）软件免费重装及升级。8）提供数据采集接口协议。

四、付款方式（请按以下两种方式分别进行报价）：

1、签订合同之日起5个工作日内，乙方向甲方支付10%的合同款作为设备质保金；设备安装调试验收合格之日起满1个月，甲方向乙方支付100%的合同款；

设备安装调试验收合格之日起满12个月，甲方向乙方退还设备质保金。

- 设备安装调试验收合格后满1个月甲方向乙方支付10%的合同款；满6个月甲方向乙方支付30%的合同款；满12个月甲方向乙方支付30%的合同款；满13个月，甲方向乙方支付30%的合同款。

二、动态喉镜采购需求

- 一、主要技术性能、功能要求

- 1、可进行所有传统电子鼻咽喉镜以及硬性喉镜的所有检查，应用覆盖整个鼻、鼻咽和喉部，可用于诊断重症喉炎、癌变、声带水肿、息肉、囊肿、声带麻痹、外伤、功能性的发音障碍等疾病。

- 2、可根据病人的声音的频率调节电子快门的速度，将声带的颤动变慢，可清晰的观察声带的运动，并对病人的粘膜波（声带下缘）进行诊断。

- 3、配备数字式高清主机，输出分辨率≥1280线，逐行扫描 50帧/秒，可连接电子镜，纤维镜及各种光学镜，具备DVI、SDI、USB等接口。

- 4、具备动态喉镜及喉频谱功能，电子频闪可切换至普通内窥镜模式，以用于耳、鼻等其他部位的检查和手术。

- 5、具有电声门功能。

- 6、配备专业医用高清监视器≥19寸，带DVI数字信号输入口。

- 7、摄像头分辨率≥1280X1024。

- 8、配备LED冷光源，灯泡使用寿命≥1万小时，色温≥5800

- 9、电子硬管喉镜内置CCD和麦克风，带有图片存储、视频控制按钮和电声门电极。

- 二、配置需求：

1、主机1台

2、光源1台

3、电子硬性喉镜1条

4、监视器1个

5、图文工作站1套

三、售后服务要求：

- 1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上； 4）注明易损件（如电子硬性喉镜）使用寿命、单价。5）注明免费保修期后维保价格。6）维护响应时间：≤24小时。7）软件免费重装及升级。8）提供数据采集接口协议。

四、付款方式：

设备安装调试验收合格后满1个月甲方向乙方支付10%的合同款；满6个月甲方向乙方支付30%的合同款；满12个月甲方向乙方支付30%的合同款；满13个月，甲方向乙方支付30%的合同款。