报名须知

各公司：

一、请按报价人资格条件准备好报名资料（包括报价人资质、法人证明、授权委托书、公司简介、主要业绩等，必须加盖公章），在报名截止时间前发至邮箱并送达内科楼五楼招标采购办公室审核，以便做好采购评审前的准备工作。

二、须对材料的真实性负责，如发现虚假材料将被列入供应商黑名单，并依法追究相关责任。

三、报名后请按第二部分《材料基本目录》准备一正五副报价文件，在评审时间（具体电话通知）携带材料准时参加采购评审。地点：内科楼五楼第二会议室（招标采购办公室旁）。

目      录

第一部分  用户需求书

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2报价单格式

3.3合同格式（含付款方式）

第一部分　用户需求书

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

用户需求

### 项目概述

目前我院体检系统和机房环控系统服务器运行年限超过8年，速度缓慢，故障频发，急需更换，需采购以下设备及服务：

| 序号 | 项目 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 2台 | 维保期3年 |

### 详细清单

| 指标 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 总体要求 | 制造商▲ | 国内外知名厂商，要求2017年度全球X86服务器市场销售额排名前5位，提供IDC证明。 |
| 外型 | 服务器外型 | 2U机架式，标配原厂导轨 |
| 处理器★ | CPU型号 | 型号要求≥Intel Xeon-Silver 4114 (2.2GHz/10-core/85W)处理器 |
|  | CPU实配数量 | ≥2颗 |
| 内存★ | 内存功能 | Advanced ECC、内存在线热备 |
|  | 内存实配规格 | ≥96GB 2666 DDR4 |
|  | 内存可扩展数量 | 可扩展≥24个内存插槽，官方支持最大容量3T。 支持TB级别永久性内存，提供内存通道上TB级的数据永久性存储能力，针对数据库和分析工作负载提供更高的效率。 |
| 存储 | 实配硬盘及托架★ | ≥3个2.4TB SAS 12G Enterprise 10K SFF硬盘，硬盘托架具备Raid重建时不可拔出硬盘提示指示灯。 |
|  | 硬盘槽位▲ | 大盘配置范例：配置≥12个3.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至19个3.5寸热插拔硬盘槽位。 小盘配置范例：配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至≥30个2.5寸热插拔硬盘槽位。 |
|  | 阵列控制器▲ | ≥1个标配SAS Raid阵列卡（不占用PCIE扩展槽），支持Raid0/1/10/5/6，支持RAID 1 ADM/RAID10 ADM (3盘镜像，调整缓存读写比例等功能)； ≥2GB缓存，可选配4GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制； 当配置多于8块硬盘时，可提供单独配置的阵列卡扩展板选件，以便保证阵列卡选项的自由搭配； 当配置8SFF机箱，出于保护投资的目的，可通过官方选件在未来平滑升级至16SFF以及24SFF机箱配置。 |
|  | 启动盘可选项 | 支持8GB双MicroSD和双M.2 SSD配置Raid1，作为虚拟化或者操作系统部署盘位； 支持原厂基于USB通道的双MicroSD卡部署方案。 |
| I/O | PCI I/O插槽 | 最多提供≥8个标准PCIE3.0插槽 当配19个3.5寸热插拔硬盘时须提供≥3个标准全高PCIE 3.0插槽。 |
| 网络 | 网卡 | 主板集成4个千兆以太网卡，要求BCM5719控制芯片； 要求额外提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），可选配千兆或万兆网卡。 |
| GPU | GPU | ≥12个3.5寸热插拔硬盘时，可配置≥3块双宽企业级GPU |
| 接口 | 接口 | ≥5个USB3.0接口，最高可扩展至7个USB接口； 可选支持前面板的Display Port接口； 支持后部独立的管理端口，支持前面板独立管理端口。 |
| 可用性 | 冗余电源★ | 2个≥500w铂金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金版电源选件 |
|  | 冗余风扇 | 热插拔冗余风扇 |
|  | 工作温度 | 符合ASHARE A4标准，5-45°C标准工作温度 |
| 可管理性 | 嵌入式管理 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口，可选配置前面板独立的USB管理端口。 配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶。 |
|  |  | 配置4GB Flash，可存放系统日志，内嵌操作系统导航安装环境，实现无物理光盘介质部署操作系统。 |
|  |  | 支持基于嵌入式管理的硬件性能调优功能，针对延迟敏感型工作负载，可实现CPU在高于额定频率之上的稳定频率输出；可实现利用预配置的配置文件，自动调优内部服务器资源；可实现在更多的处理器内核上启用英特尔睿频技术所提供的更高的性能。 |
|  |  | 嵌入式管理工具支持联合管理功能，无需软件即可实现多台服务器统一管理功能，如监控硬件健康状况，固件升级等。 |
|  |  | 免费提供升级工具，无需安装代理即可可统一升级同一网络中服务器的固件及驱动程序。 |
|  | 虚拟存储 | 标配虚拟存储软件，1TB标准授权，可将服务器虚拟为专业存储设备 |
| 安全性 | 管理芯片安全功能 | 提供基于芯片级别的安全技术，管理芯片原厂商设计和生产，管理芯片功能代码在芯片生产阶段一次性写入； 提供管理芯片运行期间的实时监测，提供防篡改升级、固件安全恢复、固件回滚和固件安全擦除技术，可在监测到威胁时基于上述技术采取处理措施，保护系统安全。 |
|  | 其它安全选项 | 提供UEFI安全启动； 可配置机箱入侵侦测，在外部打开机箱时提供报警功能。 |
| 服务 | 售后服务 | 提供原厂商3年5x9,NBD技术支持服务。 |

- 供应商资格要求：

1、供应商应是来自中华人民共和国的法人。

2、供应商只允许为独立法人，不接受联合体投标。

### 售后服务要求：

      - 整个硬件维保服务叁年；

      - ★ 所有设备能够接入医院现有机房运维管理平台(锐捷IT综合业务管理平台)进行统一监控和管理。

      - 设备的免费保修期间：

3.1．保修期内卖方免费上门服务，自买方电话或传真通知之时起1小时内响应，__2_小时内保证到现场解决问题；

3.2．如因产品质量问题不能在_3_日内修复的，提供可用的解决方案。

      - 卖方免费提供有关操作方面培训；

      - 设备的免费保修期后：

5.1. 卖方提供上门服务，自买方电话或传真通知之时起1小时内响应，__2_小时内保证到现场检查故障和问题。

5.2.卖方应书面提供设备故障的解决方案和报价，并报使用科室和设备管理部门审批同意后，在限定时间内解决。

      - 合同签订及付款条款

签订合同前，中标人需做到以下几点，否则中标无效；

  - 提供盖有公章的公司营业执照、组织机构代码证；

  - 提供用于合同签订的授权代表证明函；

  - 在检察院的行贿犯罪档案查询系统进行查询，并提供《查询结果告知函》。

7、合同签订时间

7.1 合同签订在中标通知发出后30天内完成；

7.2 ★项目工期：合同签订后30个工作日内完成项目的安装调试工作；

说明：标注“★”的条款为评标时重要条款不允许偏离，不满足者将作为无效投标。

标注“▲”的条款为评标时重要评分指标，不满足者将会被严重扣分，不作为无效投标条款

第二部分　材料基本目录

1、公司证件复印件

2、本项目相关的其他资质复印件

3、产品销售授权委托书（进口产品需提供）

4、公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）

5、公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）

6、用户需求偏离表（详见第三部分  3.1材料格式）

7、服务方案

8、售后服务承诺

9、产品技术参数

10、产品彩页（如有）

11、近三年同类项目合同复印件

12、报价人认为需要提交的其他材料

13、产品一览表（报价表）（详见第三部分  3.1材料格式）

- 说明：

- 1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内。

- 2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

- 3、不作为医疗器械管理的产品免交第3项材料

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

封面

南方医科大学第三附属医院

_____________(**）

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

日期：

目录

| 序号 | 材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司证件复印件 | 第( )页 |
| 2 | 本项目相关的其他资质复印件 | 第( )页 |
| 3 | 产品销售授权委托书（进口产品需提供） | 第( )页 |
| 4 | 公司法定代表人资格证明书） | 第( )页 |
| 5 | 公司法定代表人授权委托书 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 6 | 用户需求偏离表 | 第( )页 |
| 7 | 服务方案 | 第( )页 |
| 8 | 售后服务承诺 | 第( )页 |
| 9 | 产品技术参数 | 第( )页 |
| 10 | 产品彩页（如有） | 第( )页 |
| 11 | 近三年同类项目合同复印件 | 第( )页 |
| 12 | 报价人认为需要提交的其他材料 | 第( )页 |
| 13 | 产品一览表（报价表） | 第( )页 |

公司证件复印件

(复印件需清晰）

法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院                       采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

用户需求偏离表

一、技术参数偏离表

| 序号 | 院方技术参数需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

二、配置偏离表

| 序号 | 院方 配置需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

三、售后服务偏离表

| 序号 | 院方售后服务需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

用户名单（填写汇总表并附相关合同复印件）

| 购买单位名称 | 服务项目 | 服务年月 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |

产品一览表（报价单）

| 序号 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| …… |  |  |

3.3合同格式（含付款方式）

购销合同

项

目

名

称

南方医科大学第三附属医院

购销合同

- （另册）