报名须知

各公司：

一、请按报价人资格条件准备好报名资料（包括报价人资质、法人证明、授权委托书、公司简介、主要业绩等，必须加盖公章），在报名截止时间前发至邮箱并送达内科楼五楼招标采购办公室审核，以便做好采购评审前的准备工作。

二、须对材料的真实性负责，如发现虚假材料将被列入供应商黑名单，并依法追究相关责任。

三、报名后请按第二部分《材料基本目录》准备一正五副报价文件，在评审时间（具体电话通知）携带材料准时参加采购评审。地点：内科楼五楼第二会议室（招标采购办公室旁）。

目      录

第一部分  用户需求书

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2报价单格式

3.3合同格式（含付款方式）

第一部分　用户需求书

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

- 项目名称：内网交换机更换项目需求

- 项目预算：54万

- 数量：54台

- 免费维保：3年

- 技术要求或参数

5.1 设备清单

| 序号 | 项目 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚交换机 | 配置见详细清单 | 4台 |  |
| 2 | 48口接入交换机 | 配置见详细清单 | 50台 |  |
| 3 | 光模块 | 单模 | 10个 |  |

5.2 配置清单

汇聚交换机

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★业务插槽数 | 业务插槽数≥3 |
| ★性能指标 | 交换容量≥19.2Tbps， 包转发率≥2880Mpps |
| ★主控引擎 | 配置双主控 |
| ★电源冗余 | 电源模块冗余 |
| 关键部件热插拔 | 主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔 |
| ▲链路聚合 | 聚合组数≥128组，每组成员≥8个 |
|  | 支持跨设备链路聚合 |
|  | 支持对广播、组播、单播报文的均匀分担 |
|  | 支持链路聚合+ECMP情况也可以对报文均匀分担，即等价路由的链路是由聚合链路组成情况下的报文分担 |
| ACL | 支持双向ACL ACL≥4K |
|  | 支持端口ACL |
|  | 支持VLAN ACL |
| QOS | 每端口支持8个优先级队列，3个丢弃优先级，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法 |
|  | 支持精细化的流量监管，粒度可达8K |
|  | 支持流量整形Shapping |
|  | 支持WRED拥塞避免 |
|  | 支持802.1p、TOS、DSCP、EXP优先级映射 |
| ▲可靠性 | 双引擎快速倒换，主备切换时候板内转发无丢包 |
|  | 支持NSF/GR for OSFP/BGP/IS-IS |
|  | 支持热补丁功能，可在线进行补丁升级 |
|  | 支持BFD，BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由。 BFD收敛时间<50ms |
|  | 支持IP FRR，满足网络收敛<50ms |
| MAC | MAC表≥288K |
|  | MAC表≥1M，学习速率≥130K/S，提供工信部权威第三方测试报告证明 |
| 路由表 | 路由表≥256K |
|  | IPv4 FIB表项≥3M，IPv6 FIB表项≥1M，提供工信部权威第三方测试报告证明 |
| ARP | ARP表≥170K |
|  | ARP表≥180K，学习速率≥1.1K/S，提供工信部权威第三方测试报告证明 |
| ★虚拟化 | ▲多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术，提供工信部权威第三方测试报告，提供官网配置手册截图和链接 |
|  | ▲一虚多技术（1:N），提供工信部权威第三方测试报告，提供官网配置手册截图和链接 |
|  | ▲支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用，提供工信部权威第三方测试报告，提供官网配置手册截图和链接 |
| 网络安全一体化 | 支持安全业务插卡FW、IPS、NSM、ACG、LB、SSL VPN |
| ▲有线无线一体化 | 支持AC板卡，POE，POE+ |
|  | 支持WLAN配置，提供工信部权威第三方测试报告，提供官网配置手册截图和链接支持原生的无线AC功能，无需独立的AC板卡或带AC功能的接口板，即支持无线AP管理功能。 |
|  | 支持有线无线一体化的终端准入认证 |
| ▲网管功能一体化 | 提供工信部权威第三方测试报告，内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级 |
| ▲多业务融合化 | 提供工信部权威第三方测试报告，支持多业务融合板卡，与设备紧耦合无需外部连线，，支持部署Windows Server及ADCampus director，实现方案与设备一体化部署 |
| MPLS | 支持L3 VPN |
|  | 支持VLL |
|  | 支持VLPS |
|  | 支持MCE |
| ▲SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW，提供工信部权威第三方测试报告，提供官网配置手册截图和链接 支持普通模式和Openflow 模式切换 支持多控制器（EQUAL模式、主备模式） 支持多表流水线 支持Group table 支持Meter |
| ▲跨三层互联技术 | 支持主流的MAC in IP技术，如EVI/EVN/OTV等，实现跨三层网络的二层互联 |
| ▲VxLAN | 支持VxLAN 网关，提供工信部权威第三方测试报告，提供官网配置手册截图和链接 |
| ★安全特性 | 支持IPv4 uRPF |
|  | 支持DHCP Snooping |
|  | 支持ARP防攻击 |
|  | 支持IP Source Guard |
|  | 支持CoPP |
|  | 支持广播风暴抑制 |
|  | 支持EAD |
|  | 支持端口隔离 |
|  | 支持IP+MAC+VLAN+PORT的绑定 |
|  | 支持报文过滤功能，黑洞路由、黑洞MAC |
|  | 支持IEEE 802.1ae介质访问控制安全技术 |
| 管理特性 | 支持Console/AUX/Telnet/SSH2.0 |
|  | 支持风扇管理 |
|  | 支持电源管理 |
|  | 支持在线诊断 |
|  | ▲支持SNMPv1/v2 |
|  | ▲支持 SNMPv3 |
|  | 支持RMON(RFC2819) |
|  | ▲支持端口镜像 |
|  | ▲支持VLAN镜像 |
|  | 支持RSPAN |
|  | ▲支持流镜像 |
| NAS | 支持802.1x |
|  | 支持mac认证 |
|  | 支持Portal |
|  | 支持本地认证 |
|  | 支持Radius认证 |
|  | 支持Tacacs+认证 |
| 成熟度 | 提供工信部入网证 |
| ★配置要求 | 实配千兆光口≥24，千兆电口≥24，万兆光口≥8 |
| ★资质认证 | 要求提供信产部入网证和检验报告 |
|  | 要求提供泰尔实验室第三方权威测试报告 |
|  | 需提供原厂授权函（盖原厂章）、售后服务承诺函（盖原厂章） |

接入交换机

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 交换容量★ | >=336Gbps |
| 转发性能★ | >=132Mpps |
| 性能指标▲ | MAC地址表>=16K，提供第三方测试报告； |
|  | 路由表容量>=1K |
|  | ACL：1K |
| ▲接口类型 | >=48个GE端口，>=4个千兆SFP口 |
| ERPS | 实现ERPS功能， 可与其他厂商设备混组网， 能够快速阻断环路， 链路收敛时间≤50ms, 提供权威机构颁发的测试报告. |
| ▲CPU防护 | 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作, 提供权威机构颁发的测试报告 |
| 堆叠 | 最大堆叠台数>=9台, 提供权威机构颁发的测试报告 |
|  | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 |
|  | 支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持） |
|  | 支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预, 提供权威机构颁发的测试报告 |
|  | 支持远程堆叠 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  | 支持基于MAC的VLAN； |
|  | 最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 |
| ▲链路聚合 | 支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP, 提供权威机构颁发的测试报告 |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |
|  | 支持流镜像 |
|  | 同时支持N：M的端口镜像（M大于1） |
| 组播协议 | 支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2 |
|  | 支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 |
|  | 支持PIM Snooping |
|  | 支持MLD Proxy |
|  | 支持组播VLAN |
|  | 支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM |
|  | 支持MSDP，MSDP for IPv6 |
|  | 支持MBGP，MBGP for Ipv6 |
| 路由协议★ | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng |
|  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |
| ▲可靠性 | 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；提供权威机构颁发的测试报告 |
|  | 支持Smartlink，收敛时间≤50ms |
|  | 支持RSTP功能：收敛时间≤50ms |
|  | 支持MSTP功能：收敛时间≤50ms |
|  | 支持PVST功能：收敛时间≤50ms |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  | 整机提供ACl条目数不小于1K条； |
|  | 支持基于端口和VLAN的 ACL； |
|  | 支持IPv6 ACL； |
|  | 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； |
|  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；提供权威机构颁发的测试报告 |
| ★SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换 |
|  | 支持多表流水线 |
|  | 支持Group table |
|  | 支持Meter |
| 管理和维护 | ▲支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  | 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准, 提供权威机构颁发的测试报告 |
| 绿色节能 | 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准 |
|  | 端口定时down功能（Schedule job） |
|  | 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 |
|  | 支持智能风扇调速 |
|  | 提供ROHS节能认证 |
| 资质认证★ | 要求提供信产部入网证 需提供原厂授权函（盖原厂章）、售后服务承诺函（盖原厂章） |
| 兼容性★ | 与汇聚交换机同一品牌 |

- 资质要求（详见附件，如有特殊要求可标注）

6.1 项目实施阶段，项目实施网络工程师需要至少有CCNA、H3CNE、HCNA其中一个认证资质，项目实施负责人至少需要有CCNP、H3CSE、HCNP其中一个认证资质。

- 售后服务要求

- 出现硬件故障，需要在1个小时内响应，如需更换硬件、需提供应急设备。

8.付款：分为三次付款

8.1为合同签订后 10 天内付款 30%，设备供方提供收据。

8.2为设备验收后 10 天内付款 60%，设备供方提供全额

发票。

8.3为设备验收合格 1 年后 10 天内付款 10%，设备供方

提供收据。

第二部分　材料基本目录

1、公司证件复印件

2、本项目相关的其他资质复印件

3、产品销售授权委托书（进口产品需提供）

4、公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）

5、公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）

6、用户需求偏离表（详见第三部分  3.1材料格式）

7、服务方案

8、售后服务承诺

9、产品技术参数

10、产品彩页（如有）

11、近三年同类项目合同复印件

12、报价人认为需要提交的其他材料

13、产品一览表（报价表）（详见第三部分  3.1材料格式）

- 说明：

- 1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内。

- 2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

- 3、不作为医疗器械管理的产品免交第3项材料

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

封面

南方医科大学第三附属医院

_____________(**）

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

日期：

目录

| 序号 | 材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司证件复印件 | 第( )页 |
| 2 | 本项目相关的其他资质复印件 | 第( )页 |
| 3 | 产品销售授权委托书（进口产品需提供） | 第( )页 |
| 4 | 公司法定代表人资格证明书） | 第( )页 |
| 5 | 公司法定代表人授权委托书 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 6 | 用户需求偏离表 | 第( )页 |
| 7 | 服务方案 | 第( )页 |
| 8 | 售后服务承诺 | 第( )页 |
| 9 | 产品技术参数 | 第( )页 |
| 10 | 产品彩页（如有） | 第( )页 |
| 11 | 近三年同类项目合同复印件 | 第( )页 |
| 12 | 报价人认为需要提交的其他材料 | 第( )页 |
| 13 | 产品一览表（报价表） | 第( )页 |

公司证件复印件

(复印件需清晰）

法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院                       采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

用户需求偏离表

一、技术参数偏离表

| 序号 | 院方技术参数需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

二、配置偏离表

| 序号 | 院方 配置需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

三、售后服务偏离表

| 序号 | 院方售后服务需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

用户名单（填写汇总表并附相关合同复印件）

| 购买单位名称 | 服务项目 | 服务年月 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |

产品一览表（报价单）

| 序号 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| …… |  |  |

3.3合同格式（含付款方式）

购销合同

项

目

名

称

南方医科大学第三附属医院

购销合同

- （另册）