报名须知

各公司：

一、请按报价人资格条件准备好报名资料（包括报价人资质、法人证明、授权委托书、公司简介、主要业绩等，必须加盖公章），在报名截止时间前发至邮箱并送达内科楼五楼招标采购办公室审核，以便做好采购评审前的准备工作。

二、须对材料的真实性负责，如发现虚假材料将被列入供应商黑名单，并依法追究相关责任。

三、报名后请按第二部分《材料基本目录》准备一正五副报价文件（正本需要每一页盖公章并加盖骑缝章），在评审时间（具体电话通知）携带材料准时参加采购评审。地点：内科楼五楼第二会议室（招标采购办公室旁）。

目      录

第一部分  用户需求书

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2报价单格式

3.3合同格式（含付款方式）

第一部分　用户需求书

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

用 户 需 求 书

# 项目名称：南方医科大学第三附属医院分诊叫号系统

# 项目内容：

| 多媒体分诊导引系统项目配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌/制造商 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 硬件部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 22 寸自助报道机 | 定制 |  | 台 | 12 |  |
| 2 | 18.5寸网络液晶一体机 |  |  | 台 | 72 |  |
| 3 | 55 寸网络液晶一体机 |  |  | 台 | 22 |  |
| 4 | 客户端授权 |  |  | 个 | 72 |  |
|  |  |  |  | 个 | 22 |  |
| 5 | 综合布线 |  |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 综合配套 |  |  | 套 | 1 |  |
| 软件部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧分诊管理系统 |  |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 第三方系统接口 |  |  | 套 |  | 分诊叫号系统需与医院现有第三方厂商（第三方厂商包含不限于HIS、PACS、LIS、体检系统等）系统无缝对接，如果第三方厂商（第三方厂商包含不限于HIS、PACS、LIS、体检系统等）接口开发调试产生的额外费用，费用由成交公司承担。 |
| 3 | 自助报到系统 |  |  | 套 |  | 实现自助机自助报到、微信定位，在进入医院范围内自助报到。 |
| 4 | 现有大屏对接 |  |  | 项 |  | 实现医院现有大屏无缝对接、显示。 |

# 三、服务期限：

免费保修期：

软件系统验收合格后，一年内免费质保；硬件安装验收合格后，五年免费维护。

原厂实施人员服务:

提供原厂实施人员服务，实施运维团队人员有驻场（实施过程中3人，实施完成后1人）

# 四、技术要求或参数

随着数字化医院建设的逐步开展与深化，医院需要对医院门诊大楼进行多媒体信息化建设，并按照未来发展战略进行整体统一规划，满足医院未来各种信息系统发展需要。医院将在门诊大楼进行多媒体医疗导引系统的建设，以满足医院多媒体信息宣教、专家排班、分诊叫号等业务的需求。

此次需要在医院将设计“多媒体医疗导引导诊系统”。系统要求基于医院局域网络，并能够对医院内的众多不同形式的屏幕进行智能化的管理，能够对联网各类终端以高品质的视频、图片或字幕的任意组合方式在任意指定终端进行智能化的信息宣教和分诊叫号功能。

## 总体技术需求

- 系统应采用B/S架构，任意在线管理人员均可通过IE登录系统后台，对系统信息管理及维护；

- ★系统应支持微信端在医院指定范围内自助报道、自助查询队列信息、临近就诊时间系统自动推送就诊提示信息。

- ▲能够在同一平台下实现排队叫号与信息发布两大功能，两个功能可在同一显示终端上独立或同屏同步显示；

- 系统应能够与HIS、PACS、LIS等信息系统进行数据交互，支持按照序号或签到顺序自动生成排队队列,对特定病人进行标注，例如35岁以上首次就诊病人需要记录病人血压等计量；

- 系统应支持候诊区一级分诊以及诊室门口二级分诊或特殊科室需要的多级分诊模式，候诊区叫号将多名患者呼叫到诊室门口等候，诊室门口子叫号将患者逐一呼叫至诊室就诊；

- 要求候诊区域一级分诊屏、医生所在诊室门口的二级分诊屏显示各自对应的叫号信息，并实现对应的叫号语音同步播报；

- 护士站电脑安装分诊台管理软件，能够实现在其管控区域内对患者的就诊状态检索、排队队列管理以及预约等操作；

- 医生电脑安装虚拟叫号器软件，能够根据需求实现顺序叫号或选择叫号功能(嵌入) ；

- 系统软件可将视/音频图片、文字等多媒体素材发送到各显示屏上，能够实现各种素材的同屏、混合播放；

- 系统支持对有线电视节目、自办节目、网络流媒体等节目源的管理和发布功能；

- ▲系统应具有分时段统计功能，能够对时段内科室候诊人数、诊结人数、患者平均等候时长、医生出诊时长、过号及复诊量等数据进行分类统计，支持图表形式的后台查询、信息发布屏展示、历史数据后台导出功能；

- 系统设计具备多重安全访问与数据备份机制，保证系统运行的安全与稳定；

- 系统配套的显示设备须采用液晶显示器与网络播放设备应采用一体化设计，要求安装实施简单，维护方便。

## 软件详细技术要求

### 分诊叫号系统显示软件技术要求

1） 支持数据库视图、中间表、Web service、SOCKET、DLL调用、webapi等多方式实现与HIS系统及其他信息系统的数据交换；

- ▲系统须支持支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式；

- ★支持一对多（单个医生看诊多个队列）和多对一（多个医生看诊同一个队列）叫号模式、医生根据需求更换诊室，队列与出诊信息需自由切换，无需人工或分诊台干预；

- 支持一诊室一医生、一诊室多医生的排队叫号模式；

- ▲支持患者刷卡/扫描签到排队模式；支持非签到自动排队模式；支持自助取号排队模式；

- ▲支持当日挂号与预约患者混合排队模式，预约患者在预约时段内优先就诊；

- 早间高峰期患者突增情况下，分诊台软件须支持自动报到和手动批量报到机制；

- ▲叫号内容：请专家、普通某某（人名叫三遍）到诊室几就诊（叫一遍）需后台可配置；

- 不同专科科室不同排队规则；

### 护士分诊台软件技术要求

- 支持查看当前诊区的每个队列叫号情况（如：排队队列名称、候诊人数、已就诊人数、未到过号人数、当前队列最后一次呼叫的患者姓名、排队序号、呼叫医生或诊位、叫号时间等）

- ▲支持同步HIS系统中医生排班数据，并支持临时手动调整功能；支持编辑周期内医生排班功能，并支持对医生每天出诊情况进行手动调整；

- ★支持预约功能，可按照未来某一天某个时段对患者进行预约，有效分散患者就诊时间；具备预约时段管理，时段跨度可根据医院情况进行调整；具备预约人数管理，要求时段内预约人数峰值可以自由设定；具备预警功能，当时段内预约人数临近或超出设定峰值，系统要有提醒功能，通过警示色或者拒绝预约等方式提示。

- 支持刷卡、扫描条码、手工录入等多种方式进行初诊患者签到、复诊患者二次签到、过号患者再报到、患者状态查询、患者排序调号、患者预约等；

- 早间高峰期患者突增情况下，分诊台软件须支持自动报到和手动批量报到机制，避免患者拥堵分诊台签到，降低排队护士工作量；

- 在普通号情况下，分诊台系统须支持将患者手动分配至指定医生或诊室下排队候诊；

- ▲系统须支持对“特殊”患者进行标识，并对此类患者进行优先就诊操作，例如老、幼、军人、离休等患者可优先就诊，同时叫号屏幕可显示此类患者标识，如“军”、“幼”等，并用其他颜色以示区别，打消其他患者疑虑；

- 支持同一诊区下转诊功能，可将患者从一个队列转到另一个队列排队；

- ▲患者在一个诊区有多个检查项时，系统须支持一次报到操作即进入多个检查项队列的功能，要求具备一个检查项呼叫患者，其他检查项自动暂停对该名患者进行呼叫，当患者其中一个检查项诊结完毕时，其他未间项再对患者进行呼叫，避免过号产生；

- 支持复诊（回诊）患者签到再次进入队列功能，同时可根据需求设置复诊插队策略，例如：优先插队、间隔插队；

- 支持绿色通道（弃号）功能，可不经叫号直接就诊；

- 支持过号患者签到再次进入队列功能，同时可根据需求设置过号患者优先就诊，延后就诊，延后就诊可设置延后位数；

- 支持患者标签标识（如：HIV感染、就诊黑名单等）可自定义扩展

- 支持患者更换医生，等值换号,更换医生时，能查询到目标队列的排队情况，系统呼叫患者全名的前提下，支持保护隐私显示,系统后台提供分诊情况的数据提取，能呈现每位患者的分诊过程；

- ▲支持广播功能，分诊台可向候诊区广播语音、文本信息；

- 系统支持记录护士上一步操作功能，主界面位置显示上一步护士操作信息；

- 软件支持密码登录功能，防止其他人员误操作；

- 支持一医生可虚拟分身到多诊室的就诊模式，支持自定义诊室医生姓名，支持重新分诊、取消分诊。

### 虚拟叫号器软件技术要求

- ★集成到HIS页面，由HIS叫号触发；

### 语音播报软件技术要求

- 系统应具备按照不同诊区播放不同呼叫信息；

- 语音播报软件应具备全语音库的语音呼叫功能，支持文本内容(中、英文、数字)自动语音合成与播报，排队叫号信息可自动合成为语音信息播放；

- 可设定语音、语速、音调；

- 语音默认要求为女声普通话，且语音清晰、流畅、无噪音、声音感受效果良好。

### 系统接口要求

- 本次所开发的分诊叫号系统需与医院现有第三方厂商（第三方厂商包含不限于HIS、PACS、LIS、体检系统等）系统无缝对接，实现门诊科室、超声科、放射科、体检中心、收费处、抽血室的排队叫号管理。如需涉及数据交换接口问题，成交公司根据院方需求向第三方厂商提供接口文档以及接口范例，由院方协助成交公司和第三方进行接口开发、调试、联调等；

- 成交方需支持数据库视图、中间表、webservice、DLL调用、webapi等方式实现与HIS及其他信息系统的数据交换。

- ▲成交方需根据实际项目具体需求，对医院其他系统厂商开放供货方数据库，允许合作方对数据库直接操作，不能增加额外其他费用。

- ▲如果第三方厂商（第三方厂商包含不限于HIS、PACS、LIS、体检系统等）接口开发调试产生的额外费用，费用由成交公司承担。

### 显示要求

- 可与多媒体信息同屏显示

- 诊室屏同步显示当前出诊医生信息

- 支持患者等候列表与呼叫信息同屏切换或分屏显示

- 支持多屏统一呼叫或分屏呼叫

- 可对特殊诊区敏感信息隐私保护；

- 可发布通知类即时文字信息；

- 显示界面风格、样式可根据医院需求定制。

## 多媒体信息宣教系统软件要求

### 系统架构要求

1）系统采用B/S架构，分为管理端与显示端两大部分，能够与分诊叫号集成于统一平台管理；

2）系统所有发布操作在管理端进行，管理端可以是局域网上的任意多台计算机；

3）信息发布显示端可以是独立的终端，也可以和叫号终端同屏同步显示。

### 系统播放要求

1）系统应支持各种多媒体格式，包含： MPEG-2, AVI, RMVB、WMV、DAT、 JPEG、 BMP、TXT、MP3等；支持网络上流行的各类格式，如RMVB、FLV；并能够很好的兼容后续的新的媒体格式；

2）音频播放要求：立体声、双道，支持MP3,AC3,PCM,WMA等格式，系统音频文件播放可以隐藏任务方式编排和播放，不影响可见窗口的媒体播放，即可播放背景音乐。

3）播放效果要求：图像明亮清晰，不受显示屏尺寸大小限制可满屏播放，视频播放连续，无动画和马赛克，画面流畅。

- 每个液晶屏幕上可以播放不同的节目，每个液晶屏幕上可以自由分割出多画面同时播放。

### 系统管理要求

▲1）系统显示端硬件应具备存储功能，可以指定空闲时间发布。带宽占用率低，不会因为信息发布影响正常的网络办公。在网络断开或服务器瘫痪的条件下，不影响显示端的正常播放。

2）可编辑的播放列表：例如制定、编辑节目播放列表，网络化管理任务播放顺序。

3）播放时间控制要求：播放列表可设定多个媒体内容的播放时间次序。可定时播放、指定时间播放、随时插播，可以对发布时间（开始，持续，结束）、发布顺序等进行编制和定义管理。

4）屏幕划分功能要求：显示屏幕可划分成多个显示区域，每个区域可根据客户需求播放不同的多媒体节目，可设置不同大小。

5）滚动字幕控制要求：可以随时随地的向各显示播放端发布“滚动字幕（跑马灯信息）”，而且“滚动字幕”的字体类型、大小、颜色、滚动速度与位置都允许调整。

6）系统应具有紧急信息和临时信息的插入播放功能，紧急信息或临时播放完毕能够自动切换到原播放节目。

### 后台控制要求

1）可以在服务端端控制和调节各个显示终端的声音大小。

▲2）可远程发送操作指令：管理端可通过网络控制播放端及显示设备进行定时和随时的远程开机、关机、重启、截取画面、切换电视频道、等操作。

### 用户权限划分要求

▲系统应支持用户权限划分功能，对系统的用户及用户组、发布点及发布组、多级管理等功能进行权限的设置，以方便系统的管理及维护；

### 系统监控要求

系统应能够实时查看各终端的网络联机状态监控其运行情况，提供播放日志，管理人员可以直接浏览、查询和导出日志文件，其数据包括播放文件的时间信息及次数、文件下载时间、开关机时间等等；

### 显示模块要求

1）支持32位色的高清画面输出，分辨率设定为1280×720、1366×768、1920×1080，支持横竖屏切换显示；

2）可以根据用户的需求灵活定制显示画面效果，字幕形式，颜色风格等。

## 3.硬件规格要求

### 诊室显示器部分基本规格参数及数量

| 面板尺寸 | 约18.5英寸 |
| --- | --- |
| 显示区域尺寸 | 约413.4×234.0 mm (H×V)； |
| 显示模式 | 不小于16：9 |
| 分辨率 | 不小于1366×768， |
| 显示色彩 | 不小于16.7M |
| 点距 | 不大于 0.51075(H) x 0.51075(W)， |
| 亮度 | 不小于 500 cd/㎡ |
| 对比度 | 不小于 1000：1 |
| 可视角度 | 不小于89/89/89/89 (上/下/左/右) |
| 响应时间 | 不大于 3.6ms |
| 场频率 | 不小于 60HZ |
| 理论寿命 | 不小于80000H |
| 机身颜色 | 客户可定制 |
| 电源 | 90V~263V自适应，50~60HZ |
| 数量 | 72台 |

### 诊区显示器部分基本规格参数及数量

| 面板尺寸 | 约55英寸 |
| --- | --- |
| 显示区域尺寸 | 约1209.6×680.4 mm(H×V) |
| 显示模式 | 不小于16：9 |
| 分辨率 | 不小于1920(RGB)×1080 |
| 显示色彩 | 不小于16.7M |
| 点距 | 不大于0.210×0.630 mm |
| 亮度 | 不小于 500 cd/㎡ |
| 对比度 | 不小于 1000：1 |
| 可视角度 | 不小于89/89/89/89 (上/下/左/右) |
| 响应时间 | 不大于 3.6ms |
| 场频率 | 不小于 60HZ |
| 理论寿命 | 不小于80000H |
| 机身颜色 | 客户可定制 |
| 电源 | 90V~263V自适应，50~60HZ |
| 数量 | 22台 |

### 主机部分硬件规格

| 主要硬件指标 |  |
| --- | --- |
| CPU | 双核，主频1.0 GHz |
| 内存 | 不小于2G DDR3 |
| 内置存储器 | EMMC 4/8/16/32G(可选) |
| 解码分辨率 | 最高支持1080P |
| 操作系统 | Android 4.2以上 |
| 播放模式 | 支持循环、定时、插播等多种播放模式 |
| 网络支持 | 以太网，支持WiFi、蓝牙4.0、无线外设扩展 |
| 视频播放 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等 |
| 图片格式 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF等 |
| USB2.0接口 | 2或4个USB HOST |
| 以太网 | 1个，10M/100M自适应以太网 |
| LVDS输出 | 1个，可直接驱动50/60Hz液晶屏 |
| HDMI输出 | 1个,支持1080P输出 |
| RTC实时时钟 | 支持 |
| 定时开关机 | 支持 |
| 系统升级 | 支持USB/T卡/网络升级 |
| 3G/4G | 可选（支持3G/4G数据，不支持通话） |

### 自助报到机部分基本规格参数及数量

| 工控主机 | 主板：工业级控制主板 CPU：Intel i3处理器 内存： 4GB 硬盘：128G SSD 串口：8个 USB接口：8个 网口：1个1000M网络口 1个标准DB15显示接口，集成声卡、网卡、显卡。 |
| --- | --- |
| 供电模块 | 输入：220V交流输入输出：2路12V输出、功率：150W直流输出。 |
| 显示器 | 19英寸TFT LCD显示屏,4;3，分辨率1280*1024，最大亮度：300cd/m2偏转角度：≥150度对比度：1000:1响应时间：≤10ms；扫描频率：60MHZ。 |
| 触摸屏 | 19寸红外式触摸屏，分辨率：4096*4096多点触控5000万次无偏差，定位准确 < 2mm，响应时间 < 3ms，防水、防尘、防暴，平均无故障时间≥50000小时。 |
| 条码扫描仪 | LED背光，360度全角度扫描，识别纸质二维码、手机二维码，USB接口。 |
| 凭条打印机 | 行式热敏打印,纸张宽度：80mm ，分辨率：203dpi,打印速度：150mm/s，最大纸卷：外径250mm，打印头寿命：50KM,切刀寿命：100万次，汉字字符集：GB18030-2000,电源：DC24V,有防堵纸、黑白检测、纸将尽、纸尽传感器检测功能。 |
| 身份证读卡器 | 符合居民身份证阅读器标准和ISO14443(TypeB)国际标准，采用无线传输方式，将身份证内个人信息资料读出。 |
| 功放、音响 | 8Ω、5W |
| 机柜外壳 | 采用冷轧板制作，坚固厚实，在高温高寒的环境下不会变形，机壳采用高端工艺进行外朔粉喷涂，防锈、 防水、耐久抗腐蚀，模块采用轨道拉伸设计，维护极其方便，内部布线采用塑料线槽、扎线扣，部件各电源线、通讯线用缠绕管扎好，整齐规范。 |
| 线材 | 符合国家3c标准 |
| 数量 | 12台 |

投标人所投产品规格型号、技术参数或数量与招标文件不一致的，投标人应明确在技术偏离表中表述，并提供科学的更改设计依据，根据权威和科学的计算公式得出实际的相关数据，以证明此偏离满足或优于招标文件中表述的参数或数量。

## 强电与弱电实施要求

中标人需完成强电与弱电实施，项目实施需包含106个设备点位的电源线、二三插面板、86底盒、六类网线、网格模块、网络面板、网络配线架、网络理线架、网络跳线等配件，项目实施需要充分考虑到线路和配电箱改造，由于我单位强电井与弱电井的建设为早期规划，目前配电箱部分模块包括线路已经老化现象，配电箱总开关和部分空气开关总功率已经承受不了日益增加的机房供电需要，故本次项目实施需对线路进行全盘考虑，既要不影响现有设备取电需求，又要能承受本次项目增加设备的供电需求。主干线路部分需要供应商根据实际和今后供电需要采用16平方或者25平方或者更大的带保护套的纯铜线缆，分支部分需要根据实际和今后供电需要更换为6平方、16平方或者更大的带保护套的纯铜线缆，配电箱部分需要进行整体检测，对部分开关进行更换，并需要考虑冗余，对整体电路部分需要考虑防静电处理。

## 4.施工要求

（1）局域网中光缆布线指导思想：要求有隐蔽性和美观，因为客户为医院、住院楼等相关业务楼非常多，不能破坏各建筑物的结构，更不能带来破坏性，以免造成严重后果，在利用现有空间避开电源线路和其他线路，现场情况下的对光缆的必要和有效的保护；和招标方负责人一道勘察现场，包括走线路由并得到招标方认同后确定光纤路线及长度。

- 参考的规范及标准

  - 《综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311－2007；

  - 《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312－2007；

- 本项目为改造项目，交钥匙工程，以上施工之所需的辅助材料名称和数量为参考名称和数量，具体以实际应用为准，施工方必须全盘考虑整个项目需求，中标后招标方不再增加任何其他费用。

- 由于医院业务的不可间断性，故要求供应商在对项目改造施工过程中必须严格遵守医院的作息时间（施工时间一般定于晚10点至早6点前），尤其是本项目综合布线涉及到住院楼和门诊急诊输液区，故施工方在施工时必须先根据用户的时间安排来确定施工时间，施工过程不得影响医院正常的业务运转。

- 施工方应特别注意医院施工环境，医院大部分地方天花为石膏板和精装木版天花，还有部分铝扣板和塑料天花，施工难度大，施工环境复杂，施工不得损坏和改变原装修结构，如有损坏照价赔偿。

（2）光缆施工，具体分为布线，光纤熔接，测试。

- 布线由专业施工人员组织完成，布线中应当注意的问题:a,当光缆的长度只有几百米时，一定要使劲将光缆拉直，避免不美观；b,拐弯处不能折成小于等于90度，以免造成纤芯损伤；c, 光缆两头要制作标记，尤其是光缆段数较多时，布线的标记系统要遵循TIA-606标准，标记要有十年以上的保用期；d, 当电缆在两个终端有多余的光缆时，应该按照需要的长度将其剪断，而不应将其卷起并捆绑起来。E,布线中，不能有硬物撞击和重物挤压；

- 光纤熔接是光纤施工中重要的一环，也是控制损耗一个最关键环节；a要选择很好的光纤熔接机及测试仪器；b要有专业的有经验的操作人员，进行精细熔接。

- 光纤链路测试，形成文档。

光纤测试的结果必须符合以下的标准：此测要求采用正品美国福禄克FLUKE工具对骨干网络进行测试，测试效果达到万兆标准要求，招标方保留测试权利。

若达不到以上要求，网络速度将受到影响如下载慢、丢包、时断时续，忽快忽慢等现象。如有上述现像出来，项目不予验收。

室内外管井放线必须严格按要求进行规范化施工，并做好保护。室内施工需要注意对现有机柜线路进行保护，不能影响用户现有网络通信。

5、验收要求

| 阶段 | 验收项目 | 验收内容 | 验收方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、施工前检查 | 1、环境要求 | - 土建施工情况：地面、墙面、门、电源插及接地装置 - 土建工艺，机房面积、预留孔洞 - 施工电源 - 活动地板敷设 | 施工前检查 |
|  | 2、器材检验 | - 外观检查 - 规格、品种、数量 - 电缆电气性能抽样测试 - 光纤特性测试 | 施工前检查 |
|  | 3、安全、防火要求 | - 消防器材 - 危险物的堆放 - 预留孔洞防火措施 | 施工前检查 |
| 二、设备安装 | 1、设备机架 | - 规格、程式、外观 - 安装垂直、水平度 - 油漆不得脱落，标志完整齐全 - 各种螺丝必须紧固 - 防震加固措施 - 接地措施 | 随工检验 |
|  | 2、信息插座 | - 规格、位置、质量 - 各种螺丝必须拧紧 - 标志齐全 - 安装符合工艺要求 - 屏蔽层可靠连接 | 随工检验 |
| 三、电、光缆布（楼内） | 1、电缆桥架及槽道安装 | - 安装位置正确 - 安装符合工艺要求 - 接地 | 随工检验 |
|  | 2、缆线布放 | - 缆线规格、路由、位置 - 符合布放缆线工艺要求 | 随工检验 |
| 四、电、光缆布放（楼间） | 1、架空缆线 | - 吊线规格、架设位置、装设规格 - 吊线垂度 - 缆线规格； - 卡、挂间隔 - 缆线的引入符合工艺要求 | 随工检验 |
|  | 2、管道缆线 | - 使用管孔孔位 - 缆线规格 - 缆线走向 - 缆线的防护设施的设置质量 | 隐蔽工程签证 |
|  | 3、埋式缆线 | - 缆线规格 - 敷设位置、湿度 - 缆线的防护设施的设置质量 - 回土夯实质量 | 隐蔽工程签证 |
|  | 4、隧道缆线 | - 缆线规格 - 安装位置、路由 - 土建设计符合工艺要求 | 隐蔽工程签证 |
|  | 5、其他 | - 通信线路与其他设施的间距 - 进线室安装、施工质量 | 隐蔽工程签证 |
| 五、缆线终端 | 1、信息插座 | 符合工艺要求 | 随工检验 |
|  | 2、配线模块 | 符合工艺要求 |  |
|  | 3、光纤插座 | 符合工艺要求 |  |
|  | 4、各类跳线 | 符合工艺要求 |  |
| 六、系统测试 | 1、工程电气性能测试 | - 连接图 - 长度 - 衰减 - 近端串扰 - 设计中特殊规定的测试内容 | 竣工检验 |
|  | 2、光纤特性测试 | - 类型（单模或多模） - 衰减 - 反射 | 竣工检验 |
|  | 3、系统接地 | 符合设计要求 | 竣工检验 |
| 七、工程总验收 | 1、竣工技术文件 | 清点、交接技术文件 | 竣工检验 |
|  | 2、工程验收评审 | 考核工程质量，确认验收结果 |  |

# 资质要求

1、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织。

3、具有本项目相关的其他资质。

4、具有在合同期内按需供货的能力，保证能及时对拟购设备提供供货、售后等服务。

5、所报价产品质量符合国家相关要求。

6、在近三年的商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为。

7、本项目不接受联合体报名。

# 售后服务要求

运维要求

（1）要求提供原厂实施人员服务，实施运维团队人员有驻场（实施过程中3人，实施完成后1人）；

（2）交货期：合同签订后60天内安装调试完成。

（1）软件系统验收合格后，一年内免费质保。

（2）硬件安装验收合格后，五年免费维护。

（3）提供7*24小时响应和技术支持，软件系统承诺10分钟内桌面远程，30分钟内工程师到现场解决故障。

（4）质保期内，免费为医院提供软件升级服务，保证医院应用的软件为最新版本软件。

# 七、付款方式

（1）合同签订后，甲方在收到乙方开出等额有效发票15个工作日以内，甲方向乙方支付第一期款项, 为合同总价款的30%。

（2）安装调试完医院所有诊区15个工作日内，甲方进行验收，验收合格且甲方在收到乙方开出等额有效发票之日起15个工作日内，甲方向乙方支付第二期款项（按实际安装数量来结算），为合同结算款的60%。

（3）免费质保期满后，15个工作日内，甲方向乙方支付合同结算款的10%。

第二部分　材料基本目录

1、公司证件复印件

2、本项目相关的其他资质复印件

3、公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）

4、公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）

5、用户需求偏离表（详见第三部分  3.1材料格式）

6、服务方案

7、售后服务承诺

8、产品技术参数

9、近三年同类项目合同复印件

10、报价人认为需要提交的其他材料

11、产品一览表（报价表）（详见第三部分  3.1材料格式）

- 说明：

- 1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内。

- 2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

- 3、不作为医疗器械管理的产品免交第3项材料

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

封面

南方医科大学第三附属医院

_____________(**）

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

日期：

目录

| 序号 | 材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司证件复印件 | 第( )页 |
| 2 | 本项目相关的其他资质复印件 | 第( )页 |
| 3 | 公司法定代表人资格证明书 | 第( )页 |
| 4 | 公司法定代表人授权委托书 | 第( )页 |
| 5 | 用户需求偏离表 | 第( )页 |
| 6 | 服务方案 | 第( )页 |
| 7 | 售后服务承诺 | 第( )页 |
| 8 | 产品技术参数 | 第( )页 |
| 9 | 近三年同类项目合同复印件 | 第( )页 |
| 10 | 报价人认为需要提交的其他材料 | 第( )页 |
| 11 | 产品一览表（报价表） | 第( )页 |

公司证件复印件

(复印件需清晰）

法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院                       采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

用户需求偏离表

一、技术参数偏离表

| 序号 | 院方技术参数需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

二、配置偏离表

| 序号 | 院方 配置需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

三、售后服务偏离表

| 序号 | 院方售后服务需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

用户名单（填写汇总表并附相关合同复印件）

| 购买单位名称 | 服务项目 | 服务年月 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |

产品一览表（报价单）

| 序号 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| …… |  |  |

3.3合同格式（含付款方式）

购销合同

项

目

名

称

南方医科大学第三附属医院

购销合同

- （另册）