报名须知

各公司：

一、请按报价人资格条件准备好报名资料（包括报价人资质、法人证明、授权委托书、公司简介、主要业绩等，必须加盖公章），在报名截止时间前发至邮箱并送达内科楼五楼招标采购办公室审核，以便做好采购评审前的准备工作。

二、须对材料的真实性负责，如发现虚假材料将被列入供应商黑名单，并依法追究相关责任。

三、报名后请按第二部分《材料基本目录》准备一正五副报价文件（正本需要每一页盖公章并加盖骑缝章），在评审时间（具体电话通知）携带材料准时参加采购评审。地点：内科楼五楼第二会议室（招标采购办公室旁）。

目      录

第一部分  用户需求书

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2报价单格式

3.3合同格式（含付款方式）

第一部分　用户需求书

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

用 户 需 求 书

目 录

一、 采购清单	2

二、 技术规格及服务要求	4

2.1、数据中心防火墙技术指标要求	5

2.2、安全隔离与信息交换系统（网闸）技术指标要求	11

2.3、数据库防火墙技术指标要求	15

2.4、网络边界防火墙技术指标要求	18

2.5、灾备系统技术指标要求	24

2.6、等保测评服务要求	27

2.7、网络安全服务要求	29

# 采购清单

| 序号 | 品目名称 | 规格/配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据中心防火墙 | 标准机架式设备，具有双电源、≥1TB存储；三层吞吐量≥14Gbps，应用层吞吐量≥4Gbps，并发连接数≥250万，每秒新建连接数≥22万； 具有≥6个千兆电口、≥8个千兆光口。 详见《技术规格及服务要求》节 | 套 | 1 |  |
| 2 | 安全隔离与信息交换系统（网闸） | 吞吐量≥850Mbps，最大并发连接数≥6万；内外网各有≥6个10/100/1000M自适应电口（其中≥4个业务、≥1个管理、≥1个HA）和≥4个千兆SFP型光口。 详见《技术规格及服务要求》节 | 套 | 1 |  |
| 3 | 数据库防火墙 | 标准机架式设备，具有双电源、≥32GB内存、≥128G SSD、≥4TB存储空间；具有≥8个千兆电口、≥4个万兆光口（含光模块）、≥2个扩展槽位；纯数据库流量≥250Mbps，峰值SQL吞吐量≥15000条/秒，在线会话≥6000个，在线SQL语句存储≥80亿条，支持≥4个数据库实例。 详见《技术规格及服务要求》节 | 套 | 1 |  |
| 4 | 网络边界防火墙 | 标准机架式设备，具有≥4GB内存、≥64GB SSD硬盘、≥6个千兆电口；三层吞吐量≥5.5Gbps，应用层吞吐量≥800Mbps，并发连接数≥200万，每秒新建连接数（CPS）≥6万。 详见《技术规格及服务要求》节 | 套 | 1 |  |
| 5 | 灾备系统 | 包括灾备软件1套和专用硬件节点≥3套。每套硬件节点具有：≥2颗相当于或优于Intel Xeon Bronze 3106（8核/1.7GHz频率/11MB缓存）、≥128G DDR4内存、≥2×480GB固态磁盘和≥12×8TB NL-SAS磁盘、支持Raid0/1/5/6/10/50/60的RAID卡（至少1GB 缓存并带电池掉电保护）、≥2个千兆GE电口、≥2个10GE光口（含光模块）。 详见《技术规格及服务要求》节 | 套 | 1 |  |
| 6 | 等保测评服务 | 包括HIS、LIS、PACS、EMR四个业务系统的三级等保测评 详见《技术规格及服务要求》节 | 项 | 1 |  |
| 7 | 网络安全服务 | 为期一年。 详见《技术规格及服务要求》节 | 项 | 1 |  |

# 技术规格及服务要求

说明：

- 以下带“★”号的条目为实质性条目，报价人如有任何一条不响应或负偏离即导致报价无效

- 带“▲”号的条目为重要指标或要求，若不响应或负偏离，将导致较大的负面评价，但不导致报价无效

- ★报价人负有自证其报价应答真实性之责任。若对所投设备的技术参数发生异议，由报价人自行证明其在报价文件中应答的技术参数是真实的。在合同签订前，若采购人认为必要，有权要求报价人提供与所投设备相同型号、规格、配置的样品、样机进行测试，测试所需的环境、仪器、工具、人力、消耗品等相关资源由报价人负责。也可送国家认可的第三方检测机构进行测试，测试费用以及包括置办样品、样机在内的一切相关费用，由报价人负责，报价人应将此类费用包含在报价总价中。如果测试结果证明报价应答存在虚假成分，采购人视情况严重程度追究报价人的相关责任，包括报价作废、要求更换供应产品、列入诚信黑名单、追索项目延期赔偿等。

## 2.1、数据中心防火墙技术指标要求

| 序号 | 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 硬件规格及性能指标 | ★标准机架设备，高度≥2U，配备双电源、≥1TB SATA 存储；采用X86架构，易于应用层性能扩展；三层吞吐量≥14Gbps，应用层吞吐量≥4Gbps；并发连接数≥250万，每秒新建连接数≥22万；具有≥6个千兆电口、≥8个千兆光口 |
|  | 部署方式 | 支持路由、网桥、单臂、旁路、虚拟网线以及混合部署方式； |
|  | 网络特性 | 支持802.1Q VLAN Trunk、Access接口，VLAN三层接口，子接口，GRE隧道；支持IPV6环境部署，包括接口/区域配置、路由配置等网络适应性功能；支持核心常用安全功能，包括僵尸网络、IPS漏洞防御、WEB应用防护等；支持协议一致性（包括但不限于Core、NDP、Autoconfig、PMTU、ICMPV6）和协议健壮性检测（IPv6畸形报文、ICMPv6畸形报文、其他协议畸形报文）；支持IPV6的地址转换、双栈的过渡技术。 |
|  | 路由支持 | 支持静态路由、ECMP等价路由；支持RIPv1/v2、OSPFv2/v3、BGP等动态路由协议；支持多播/组播路由协议；支持路由异常告警功能； 支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP地址、源/目的端口、协议、ISP、应用类型以及国家/地域来进行选路的策略路由选路功能； |
|  | 基础功能 | 支持连接会话展示，可针对具体的IP地址进行会话详情查询，支持封锁异常会话信息，并支持设置监听具体IP的会话记录； |
|  |  | 支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源地址转换、目的地址转换和双向地址转换；支持针对源IP、目的IP和双向IP连接数控制；支持NAT64、NAT46 地址转换； |
|  |  | 支持DNS-Mapping；（需提供相关功能截图证明） |
|  |  | 访问控制规则支持基于源／目的IP、源端口、源／目的区域、用户（组）、应用/服务类型、时间组的细化控制方式，支持长连接功能并可以配置连接时长；（需提供相关功能截图证明） |
|  |  | 访问控制规则支持模拟策略匹配。输入源目的IP、端口、协议五元组信息后，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试；（需提供相关功能截图证明） |
|  |  | 支持根据国家/地区来进行地域访问控制； |
|  |  | ▲支持基于应用类型、网站类型、文件类型进行流量控制，支持基于IP段、时间、国家/地区、认证用户、子接口和VLAN进行流量控制；（需提供相关功能截图证明） |
|  | 内容安全 | 支持针对SMTP、POP3、IMAP邮件协议的内容检测，如邮件附件病毒检测、邮件内容恶意链接检测、邮件账号撞库攻击检测等，并给出恶意邮件的提示，支持根据邮件附件类型进行文件过滤； |
|  |  | ▲支持采用无特征AI检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测，给出基于AI技术的病毒检测报告；（需提供相关功能截图证明） |
|  |  | 支持识别管控的应用类型超过1200种，应用识别规则总数超过3000条； 支持自定义应用规则； |
|  |  | 支持应用协议命令级控制，如FTP可细化到rmdir、get、put等命令级控制； （需提供相关功能截图） |
|  |  | 支持在业务防护场景，监测服务器外连流量，防止服务器非法下载。（需截图证明） |
|  |  | ▲支持从多维度聚合分析主机的中毒情况并在界面展示，如威胁情报、夜间外联、攻击链条等（需截图证明） |
|  | DoS/DDoS攻击防护 | 支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护； 支持内网访问控制，配置内网区域只允许指定的IP地址或IP范围对外进行访问，防止内部伪造源IP对外DoS攻击的情况； 支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测，如ICMP、UPD、SYN、DNS Flood等DDoS攻击行为； |
|  | 僵尸主机检测 | 设备具备独立的热门威胁库，防护类型包括木马远控、恶意脚本、勒索病毒、僵尸网络、挖矿病毒等，特征总数在60万条以上；（需提供相关功能截图证明） |
|  |  | 支持木马远控类、恶意链接类、移动安全类、异常流量类僵尸网络行为的检测；（需提供相关功能截图证明） |
|  |  | ▲支持蜜罐功能，定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址；（需提供相关功能截图证明） |
|  |  | 支持对未知域名进行拦截，防止中毒主机访问恶意的域名； |
|  |  | ▲支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为以及其他可疑行为；（需提供相关功能截图证明） |
|  |  | 对于未知威胁具备同云端安全分析引擎进行联动的能力，上报可疑行为并在云端进行沙盒检测，并下发威胁行为分析报告；（需提供具备相关云端查杀能力的报告） |
|  |  | 支持通过云端的大数据分析平台，发现和展示整个僵尸网络的构成和分布，定位僵尸网络控制服务器的地址；（需提供具备相关云端大数据分析能力的证明） |
|  |  | 支持在僵尸网络检测中避免误判DNS服务器（需截图证明） |
|  | 入侵防护功能 | 设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7400条以上； |
|  |  | 支持对服务器、客户端、口令暴力破解、恶意软件等漏洞攻击防护； |
|  |  | 支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP、POP3、 RDP、Rlogin、SMB、Telnet、Weblogic、VNC）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； |
|  |  | 具备防护常见网络协议（SSH、FTP、RDP、VNC、Netbios）和数据库（MySQL、Oracle、MSSQL）的弱密码扫描功能； |
|  |  | 支持同防火墙访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源IP进行联动封锁，支持自定义封锁时间； |
|  |  | 可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则； |
|  | Web应用安全防护 | 设备具备独立的WEB应用防护识别库，特征总数在3500条以上；（需提供相关功能截图证明） |
|  |  | 支持HTTP 1.0/1.1，HTTPS协议的安全威胁检测和防护； |
|  |  | 支持HTTP异常协议检测，对Content-Type、multipart头部字段重复的异常协议，URL、HTTP头部溢出等进行识别检测，可对HTTP方法进行过滤； |
|  |  | ▲支持口令防护，包括FTP弱口令检测、WEB登录弱口令检测、WEB登录明文传输检测、口令暴力破解防护；（需提供相关功能截图证明） |
|  |  | 支持抵御SQL注入、XSS、系统命令等注入型攻击； |
|  |  | 支持CC攻击、CSRF攻击、COOKIE攻击等攻击防护功能；（需提供相关功能截图证明） |
|  |  | 支持关联上下文，对Webshell脚本上传动作进行语法、语义匹配和过滤； |
|  |  | ▲支持对已经植入Webshell后门的服务器持续检测，对后续非法的通信动作进行识别和阻断；（需提供相关功能截图证明） |
|  |  | 支持上传文件类型识别，防止文件后缀名修改绕过； |
|  |  | 支持对网站的恶意扫描防护和恶意爬虫攻击防护；支持其他类型的Web攻击防护，如文件包含、目录遍历、信息泄露攻击等的防护； （需提供相关功能截图证明） |
|  |  | 支持针对网站的漏洞扫描进行深度防护，能够拦截漏洞扫描设备或软件对网站漏洞的扫描探测，支持基于目录访问频率和敏感文件扫描等恶意扫描行为进行防护；（需提供相关功能截图证明） |
|  |  | 支持Web漏洞扫描功能，可扫描检测网站是否存在SQL注入、XSS、跨站脚本、目录遍历、文件包含、命令执行等脚本漏洞； |
|  |  | ▲支持对网站黑链进行检测； |
|  |  | 支持Windows和Linux系统下网页防篡改功能； |
|  |  | ▲防篡改支持网站登录后台和FTP登录后台防护，管理员支持IP认证和邮件认证；（需提供相关功能截图证明） |
|  |  | 支持热点威胁实时处理检测与快速响应； |
|  |  | ▲设备需要具备Web业务自学习能力，可自行判断与标记业务特征，确认业务模型学习趋势；（需提供相关功能截图证明） |
|  |  | 支持对医院所有的网站提供保护情况的总览，包括哪些网站当前保护措施不足，哪些网站在有效保护中，当前的漏洞、恶意扫描、Web攻击及篡改事件发生的总体情况，同时风险要可定位到某个网站，并可以对网站面临的威胁给出处理方式；（需提供相关功能截图证明） |
|  |  | 支持基于所有安全模块的检测结果进行恶意IP联动封锁，包含高危封锁和所有封锁；（需提供相关功能截图证明） |
|  | 安全可视化 | 支持基于业务安全和用户安全维度的风险展示； |
|  |  | ▲支持业务服务器的自动发现以及业务服务器脆弱性和服务器开放端口的自动识别，支持包含敏感数据业务的识别；（需提供相关功能截图证明） |
|  |  | 支持针对业务安全的风险汇总，包括现存的存在风险的业务数量，哪些业务存在漏洞、哪些已经遭受攻击、哪些已经失陷； |
|  |  | ▲支持对业务详情进行展示，包括业务存在关键的风险，可以提供具体的攻击链过程并对攻击进行举证；（需提供相关功能截图证明） |
|  |  | 支持对用户安全进行风险汇总，对攻击终端的事件类型进行统计，可展示哪些用户存在高危行为，哪些用户已经被攻陷，并展示风险详情，包括用户所处的阶段如C&C通信阶段， 可以明确给出对应的解决建议； 支持对检测到的攻击行为按照IP地址的地理位置信息进行威胁信息动态展示，实时监测和展示最新的攻击威胁信息； 支持基于全球地图进行攻击信息展示，并可以基于攻击地图进行直接选择，定位攻击者的IP、影响的业务/服务器、攻击起止时间以及应急处置方法，同时可展示攻击次数TOP5排名； |
|  |  | ▲支持安全运营中心功能，可以对全网所有的服务器和主机的威胁进行全面评估，管理员通过一键便可完成对服务器和主机的资产更新识别、脆弱性评估、策略动作的合理化监测、当前服务器和用户的保护状态、当前的服务器和主机的风险状态及需要管理员待办的紧急事项等，可以自动化直观地展示最终的风险；（需提供相关功能截图证明） |
|  |  | ▲支持自动生成综合安全风险报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的统计，具备有效攻击行为次数统计和攻击举证；（提供安全报表并加盖厂商公章） |
|  |  | 支持基于天/周/月的报表订阅并发送到指定邮箱，支持自定义报表内容及自定义报表Logo；（提供安全报表并加盖厂商公章） |
|  |  | 支持自动生成管理员操作报表，导出方式支持HTML、PDF、EXCEL； |
|  | 安全集中管理 | 支持通过集中管理平台统一配置业务保护策略，包括但不限于ACL、IPS、僵尸网络、内容安全、WEB应用防护，统一定期更新安全规则库，保障业务安全； 支持在安全漏洞爆发或热点威胁爆发后，通过集中管理平台自定义安全规则进行防护，包括但不限于入侵防御规则和Web防御规则； 支持在多分公司场景下，通过集中管理平台对分公司设备进行版本/系统升级，可选定具体的区域进行升级，实现全国设备的统一管理； 支持接入统一的安全监测平台，通过安全监测平台可以实时看到每台安全设备的详细安全状态信息，包括安全评分级别、最近有效事件、有效事件趋势、用户安全统计、服务器安全统计和攻击来源统计； 安全监控平台可以查看到每台安全设备最近的有效安全事件及安全有效事件趋势图，支持根据每台安全设备的最近的安全趋势进行安全状况分级； |
|  | 身份认证 | 支持本地密码认证，LDAP、Radius等服务器外部密码认证方式； 支持基于域、Proxy、Pop3、Web、Radius单点登录方式； |
|  |  | 支持管理员双因素认证，如管理员指纹校验（需提供相关功能截图证明） |
|  | 系统配置管理 | 支持以安全策略模板方式快速部署安全策略，安全策略模板支持默认模板和自定义模板等多种格式； 支持安全策略一体化配置，通过一条策略即可实现不同安全功能的配置； |
|  |  | ▲支持场景化的配置向导功能，可以选择不同的部署方式以及使用场景实现产品的快速实施；（需提供相关功能截图证明） |
|  |  | 支持邮件、短信和微信告警； |
|  |  | 支持页面定制，并开放HTML源码供管理员快速完成定制工作，包括快速更换医院Logo、公告文件、发现病毒、Web认证、修改密码、认证结果、禁止访问等，贴合管理员的安全管理工作。（需提供相关功能截图证明） |
|  |  | 支持设备排障界面展示丢包信息包含具体模块、相关策略、原因和排障建议等 |
|  |  | 要求至少保留6个月日志记录。 |
|  | 产品联动 | 支持与业界主流的上网行为管理或同品牌上网行为管理系统实现认证联动，同时部署产品后，可以实现认证同步机制，实现单点登录； 支持与安全态势感知产品实现联动，防火墙支持以标准Syslog形式上传到态势感知平台，供态势感知系统进行深度关联分析并对恶意威胁实现联动封锁；支持直接从安全态势感知产品上直接下发应用控制策略到防火墙。 支持与EDR产品实现联动，当防火墙发现僵尸网络或者勒索病毒违规向主控端连接时，可实现防火墙联动EDR对终端进行扫描和取证，对威胁进行隔离、处置，同时在防火墙上展示威胁处理的详情结果； |
|  |  | ▲支持本地防火墙和云端的实时联动，提供总体的外部攻击事件次数，云端为本地防火墙检测威胁的次数，同时说明云端为本地防火墙更新安全规则的情况，提供以日为单位展示云端更新的规则数量，展示云端能力更新的趋势，对于无法通过规则修复的威胁要给出明确的解决方法；（需提供相关功能截图证明） |
|  |  | 支持界面展示当前最新重点威胁情报（需截图证明） |
|  | 高级威胁 | ▲支持高级威胁事件分析，并展示热点事件详情，如全网威胁情报、高级黑客、持续性攻击、网站存在后门（Webshell）、黑链、感染流行僵尸网络、大面积病毒感染、外发攻击等，并将高危事件推送到运维管理员手机微信端进行预警；（需提供相关功能截图证明） |
|  | 厂商和产品资质 | 厂商软件研发实力需通过CMMI L5认证；（需提供相关资料证明） |
|  |  | 厂商应是国家互联网应急响应中心网络安全应急服务国家级支撑单位； |
|  |  | ▲要求所投防火墙产品连续4年入围Gartner企业级防火墙魔力象限; （需提供相关资料证明） |
|  |  | 要求所投防火墙产品在IDC 2017年或2018年集成类防火墙(UTM)市场占有率排名前三 |
|  | 售后服务 | ▲提供为期至少三年的原厂硬件保修和技术支持服务，报价时需提供原厂商针对本项目出具的售后服务承诺函原件 |

## 2.2、安全隔离与信息交换系统（网闸）技术指标要求

| 序号 | 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 接口要求 | ▲内网接口：不少于1个CONSOLE口、6个10M/100M/1000M电口（其中包含1个管理口、1个HA口）、4个SFP插槽、2个USB口，管理口与业务口相互独立。 |
|  |  | ▲外网接口：不少于1个CONSOLE口、6个10M/100M/1000M电口（其中包含1个管理口、1个HA口）、4个SFP插槽、2个USB口，管理口与业务口相互独立。 |
|  | 硬件要求 | 设备提供液晶面板实时显示设备工作状态及配置信息。提供设备面板照片证明； |
|  |  | ▲设备提供“健康指示灯”（提供产品照片证明），提供声音报警装置。设备处于异常状态下，能通过指示灯报警，且能通过报警装置发出声音报警。 |
|  |  | ▲设备提供HA工作状态监控灯，可通过HA灯查看设备HA工作状态，方便设备维护。提供设备面板照片证明； |
|  | 性能要求 | 吞吐不少于850Mbps，最大并发连接数不少于6万，延时不大于1ms。 |
|  | 系统架构 | 采用“2+1”系统架构，即由两个主机系统和一个隔离交换专用硬件组成；隔离交换矩阵基于专用芯片实现，保证数据在搬移的时间内，内、外网隔离卡与内、外网系统为断开状态。 |
|  | 系统要求 | ▲内外网主机系统分别支持双系统引导，并可在WEB界面上直接配置启动顺序，在A系统发生故障时，可以随时切换到B系统；且支持系统(包括配置文件)备份；提供产品功能界面截图证明； |
|  |  | ▲系统采用具有自主知识产权的ASIC多核并行操作系统平台，提供该安全操作系统的软件著作权作为证明； |
|  | IPv6支持 | ▲支持纯IPv6网络环境，能够在纯IPv6网络环境下正常工作。提供《公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检测报告》证明； |
|  | 强制访问控制 | 支持WEB认证方式和专用客户端两种认证方式；提供产品功能界面截图证明； |
|  |  | 可对用户的客户端版本和进程进行检查，进行准入控制；提供产品功能界面截图证明； |
|  | 文件同步 | 支持NFS、SMBFS等文件系统；文件服务器可以是Windows、Linux/Unix等系统平台； |
|  |  | 支持文件传输方向可控，实现单向或双向传输； |
|  |  | ▲支持文件格式特征过滤；并能提供文件类型判断工具以帮助用户识别不常见文件类型。提供产品功能界面截图证明； |
|  |  | 接收端客户端支持对重名文件的控制策略，提供“覆盖”、“丢弃”、“重命名”等重名策略。提供产品功能界面截图证明； |
|  |  | ▲可与APT检测产品联动，可向APT产品上传需要同步的文件，并能提供日志和文件详细分析报告的链接。提供产品功能界面截图证明； |
|  |  | ▲可根据异常条件进行报警，如MD5校验失败、堆内存占用过高等条件。提供产品功能界面截图证明； |
|  | 数据库同步 | 支持Oracle、SQL Server、Sybase、Db2、MySQL等主流数据库；数据库同步客户端支持Windows、Linux等主流平台； |
|  |  | 支持同种数据库间（同构）和不同种数据库间（异构）的同步； |
|  |  | 支持灵活的数据库冲突处理策略，当关键字数据发生冲突时可选择：覆盖/丢弃；提供产品功能界面截图证明； |
|  |  | 支持数据库同步客户端的双机热备技术，为用户提供更高的冗余技术支持；提供产品功能界面截图证明； |
|  |  | 支持数据容错处理，当数据同步失败时，用户可以查询、恢复、删除未能正常传输的数据。提供产品功能界面截图证明； |
|  |  | 支持客户端与网闸间的数字证书方式的身份认证；提供产品功能界面截图证明； |
|  | 数据库传输 | 实现对多种（如MySql、SqlServer、Oracle、DB2、Sybase）主流数据库系统的安全访问； |
|  |  | 提供数据库访问用户的过滤和控制； |
|  |  | 支持数据库SQL语句过滤功能。提供产品功能界面截图证明； |
|  | FTP访问 | 实现安全的FTP访问，支持对访问用户、访问协议命令、上传下载文件类型等访问过滤控制； |
|  |  | 支持访问时段策略；时间可以设置为一次性或者周循环方式 |
|  | 邮件传输 | 支持基于SMTP协议的邮件发送和POP3协议的邮件接收； |
|  |  | 支持邮件主题及正文的关键字过滤，以及收件人、发件人地址黑白名单 |
|  |  | 支持对邮件附件大小进行控制；支持附件类型过滤； |
|  |  | 邮件收发支持时段访问控制；时间段可以是一次性执行、周循环两种方式 |
|  | 安全浏览 | 支持访问源地址、目的地址、目的端口的访问控制； |
|  |  | 支持页面关键字过滤，支持MIME类型过滤； |
|  |  | 支持网页下载文件类型过滤；支持URL过滤； |
|  |  | ▲支持HTTP请求头部大小限制。提供产品功能界面截图证明； |
|  | 定制访问 | 实现特定TCP、UDP协议的数据隔离交换，可合作定制开发针对特定协议的安全检测，实现如黑白名单控制、关键字过滤等 |
|  |  | 支持源地址、目的地址、目的端口的访问控制。 |
|  |  | 支持用户身份认证 |
|  | 安全通道 | 支持HTTP/HTTPS/FTP/SMTP/POP3等应用协议; |
|  |  | 支持H323/H323_GK等多媒体协议； |
|  |  | 支持多种访问控制，比如IP地址和端口访问控制，连续端口范围控制等； |
|  |  | 支持时间策略访问控制。 |
|  |  | 支持SYN、UDP FLOOD阈值设置 |
|  | OPC工业控制模块 | 支持DCS/SCADA网络与管理网络之间的OPC应用数据的传输； |
|  |  | ▲支持用户身份认证。提供产品功能界面截图证明； |
|  | 视频传输 | 支持视频服务器认证，有效保证非法视频服务器不能接入用户的内部网络 |
|  |  | 支持用户认证，包括口令、证书等认证方式；并支持用户在线时段控制；提供产品功能界面截图证明； |
|  |  | ▲内置近30种视频厂商协议模板，可简化配置、调试步骤。提供产品功能界面截图证明； |
|  |  | ▲支持集群部署，提供产品功能界面截图证明； |
|  |  | 支持视频功能类型过滤，包括实时点播、历史回放、录像下载、云台控制、回放控制、录像检索、设备查询等。提供产品功能界面截图证明； |
|  |  | 支持视频格式过滤，包括G.711、G.729、H.264、H.263、MP4、PS等；提供产品功能界面截图证明； |
|  |  | 支持业务状态监控功能，实时提供业务是否可用、连接会话、流量统计等信息；提供产品功能界面截图证明； |
|  | 病毒检测 | ▲具有国家权威第三方机构颁发的网关防病毒技术（网关级计算机网络病毒防范的方法）技术证明文件，报价文件需提供复印件 |
|  |  | ▲采用专用国产知名病毒库。（提供相关证明文件；） |
|  | 安全管理 | 支持HTTPS的Web方式管理，实现了远程管理信息加密传输； |
|  |  | 内/外网主机系统分别具有独立管理接口，而不是采用低安全的管理方式，如通过业务口管理或通过内网唯一管理接口完成全部管理等； |
|  |  | ▲支持配置文件以加密的方式导出，提供产品功能界面截图证明； |
|  | 双机热备 | 通过独立的热备接口实现双机热备； |
|  |  | 支持抢占模式；提供产品功能界面截图证明； |
|  |  | 支持配置同步；提供产品功能界面截图证明； |
|  |  | ▲支持主、备状态实时展示；提供产品功能界面截图证明； |
|  | 日志审计与状态监控 | ▲支持中文日志显示，并能实现内外网主机日志同步；提供产品功能界面截图证明； |
|  |  | 支持FTP方式上传日志；提供产品功能界面截图证明； |
|  |  | 支持SNMP v1、v2、v3版本，并支持trap方式 |
|  |  | 提供在线用户状态监控，能够对在线用户列表及在线用户时长进行统计 |
|  | 高可用性技术 | ▲具备国家权威第三方机构颁发的集群模式下实现网络安全设备高可用性的方法的技术证明文件，提供相关技术证明文件； |
|  |  | ▲具备国家权威第三方机构颁发的一种网络安全设备及其组成的实现高可用性的系统及方法的技术证明文件，提供相关技术证明文件； |
|  |  | ▲具备国家权威第三方机构颁发的一种获取CPU利用率的方法、装置及系统的技术证明文件，提供相关技术证明文件； |
|  | 产品资质 | 具备公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（网络隔离-增强级）； |
|  |  | ▲具备IPv6 Ready认证证书； |
|  |  | 《信息技术产品安全测评证书》（级别：EAL3+） |
|  |  | ▲产品连续三年Frost网闸市场排名前三，提供厂家盖章的证明文件 |
|  | 厂家资质 | ▲具备中国电子信息行业联合会颁发的《信息系统集成及服务资质证书》（壹级） |
|  |  | 具备国家保密局颁发的《涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书》（甲级） |
|  |  | 属于云安全联盟CSA（Cloud Security Alliance）成员，可及时获得病毒、木马、钓鱼网站、僵尸网络等样本信息，为用户提供更及时的安全防护,提供截图和链接以便验证真实性 |
|  |  | 厂家加入了微软安全响应中心（Microsoft Security Response Center）发起的MAPP（Microsoft Active Protection Program）计划，可在微软发布每月安全公告之前获得微软产品的详细漏洞信息，为用户提供更及时的安全防护，提供截图和链接以便验证真实性 |
|  | 售后服务 | ▲提供为期至少三年的原厂硬件保修和技术支持服务，报价时需提供原厂商针对本项目出具的售后服务承诺函原件 |

## 2.3、数据库防火墙技术指标要求

| 序号 | 指标项 |  | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 配置 |  | ★标准机架式设备，高度≥2U，具有双电源、≥32G内存、≥128G SSD、≥4TB存储空间；具有≥8个千兆电口、≥4个万兆光口（含光模块）、≥2个扩展槽位，支持Bypass功能； |
|  | 性能指标 |  | ▲支持纯数据库流量≥250Mbps，峰值SQL吞吐量≥15000条/秒，在线会话≥6000个，在线SQL语句存储≥80亿条；支持≥4个数据库实例 |
|  | 数据库支持 |  | 至少需支持包括ORACLE（单机及RAC）、MYSQL、SQLSERVER、DB2、GBASE8S等主流数据库系统 |
|  | 准入控制 | 多因素准入控制 | ★支持多维身份管理，至少支持应用程序名、IP地址、主机名、操作系统账户、数据库账户、数据库实例名、时间、U盾等因素进行任意组合，形成新的登录认证规则（提供功能截图证明，并加盖原厂商公章） |
|  |  | 应用防假冒 | ★通过MD5验证方式，支持对应用程序进行特征识别，确认其真实性，避免假冒应用入侵。 |
|  |  | 数据库运维工具免密登录 | ★支持数据库运维工具免密登录功能，当数据库管理人员通过Toad或SQL Developer登录运维数据库时，通过数据库账号与与数字证书的绑定，数据库管理员需要在运维PC端插入持有数字证书的U-key，并登录专用安全客户端进行口令及证书认证（此口令是登录安全客户端），让管理员在使用数据库运维工具中无需输入数据库用户名密码即可登录数据，避免数据库用户和密码泄露（提供功能截图证明，并加盖原厂商公章） |
|  |  | 防撞库 | 支持检测和审计密码猜测行为，通过设置密码输入错误次数限制进行防护。达到密码输入错误次数，自动锁定攻击终端，支持自动解锁和手工解锁。 |
|  | 入侵防护 | 虚拟补丁 | ★具有数据库漏洞的虚拟补丁库，内置市场主流数据库已公开的数据库漏洞，至少包括CVE上已公开的所有漏洞，同时支持自定义配置，支持漏洞库定期升级。（提供功能截图证明，并加盖原厂商公章） |
|  |  | 防SQL注入 | 符合白名单规则库内的SQL语句，最高级别优先放行；符合黑名单规则库内的SQL语句被阻断防御 |
|  |  | SQL白名单 | 自动学习业务SQL，生成SQL白名单。来自应用端SQL语句，没有匹配在SQL白名单的，会进行SQL注入特征模式匹配，只要符合SQL注入特征的，SQL语句被阻断防御。 |
|  |  | 行数阈值管控 | 支持访问返回行数控制，对批量下载、更新等操作的控制，避免海量数据泄漏 |
|  |  | 访问频次控制 | ▲支持访问频次控制，避免一定时间内的高频次访问，避免非法人员通过高频访问快速窃取业务数据 |
|  |  | 敏感SQL管理 | 支持敏感SQL的管理，支持敏感SQL授权访问，未授权身份将被拒绝 |
|  | 动态脱敏 | 业务脱敏 | ▲支持业务系统查询数据时的动态脱敏，根据用户的身份与访问的数据库对象以及对应的脱敏规则，对不同授权的用户可返回真实数据、部分遮盖、全部遮盖以及其他脱敏算法得到的结果。 脱敏规则需要支持以下脱敏算法： 1)放行：对于已授权用户，返回真实数据； 2)返回空：对含有敏感表格或敏感列的数据结果返回为空值； 3)遮盖：全遮盖：默认以遮盖符‘*’替换敏感列的值； 4)部分遮盖：对敏感列的值进行分段，替换其中的一段或数段值； 5)随机映射：对数值、字符或字符串进行随机映射处理。 6)支持业务账号的授权脱敏 7)支持应用全脱敏 （提供功能截图证明，并加盖原厂商公章） |
|  | 审计 | 业务审计 | 支持SQL命令的细粒度审计和分析，并详细记录业务用户的行为信息，包括该语句执行的时间、机器名、用户名、IP地址、MAC地址、客户端程序名以及SQL语句等信息，对数据库操作进行审计，可对查询，新增，修改，删除等行为进行监控 |
|  |  | 审计管理 | 支持以搜索引擎条的方式进行搜索，提供类似于百度，谷歌的搜索方式；提供高级搜索，进行精确匹配搜索； |
|  |  | 审阅 | ▲提供自动审阅，经自动审阅过的审计信息，再次出现将不需要再行审阅。依赖于审计信息可以提取访问规则，把规则加入至访问及订阅规则库；（提供功能截图证明，并加盖原厂商公章）。 |
|  |  | 审计分析 | ▲提供一致性回溯分析、相同事件查看分析；并提供依赖于审计信息的即时报表分析（提供功能截图证明，并加盖原厂商公章）。 |
|  |  | 告警通知 | 安全告警支持基于任意组合订阅的模式，实现个性化告警订阅管理。支持多种安全响应措施，包括页面、邮件、短信方式进行告警 |
|  | 运行模式 | 多模式运行 | ▲支持学习模式、激活模式和模拟模式等多种模式。学习模式运行，支持SQL的自学习，识别安全SQL；模拟模式运行，可以提升安全策略准确性，避免对生产库的影响 |
|  |  | 模式切换 | ▲在学习一定周期后，系统自动转激活运行，避免人工操作，简单快捷 |
|  | 产品部署 | 部署模式 | 支持透明代理和反向代理等模式及旁路等部署方式。 |
|  |  | 支持主备模式 | 支持当安全设备因宕机、系统本身主程序不可用、内存持续被占等问题导致不可用时，自动切换到另外一台安全设备进行运行 |
|  |  | 支持BYPASS容灾功能 | 支持当安全设备全部不可用时，自动启用BYPASS功能，避免因安全设备本身影响业务系统 |
|  | 风险感知 | 风险监控大屏 | ▲直观、可视化监控用户单位整体安全情况，当出现风险时可快速地定位当前被攻击的数据库及发起攻击的客户端等 |
|  |  | 24小时监控 | ★支持注入攻击监控、漏洞攻击监控、敏感访问监控、系统运行监控、流量监控等多角度展现近期攻击风险 |
|  | 报表 |  | 具有丰富的报表模板，报表可导出（包括：PDF、HTML、EXCEL、Word等） |
|  | 日志外发 |  | 支持通过SYSLOG的方式进行日志外发，支持审计、告警等日志外发 |
|  | 平台安全 | 三权分立 | 具有强大的自身安全机制，支持平台用户三权分立，可以设置系统管理员、审计员和保密员等不同的安全角色 |
|  |  | 复杂口令 | 支持复杂口令配置 |
|  |  | 白名单登录 | 支持IP地址、主机名、操作系统账户、数据库账户、数据库实例名等要素作为验证机制，实现白名单登录管理 |
|  | 资质 | 产品资质 | 具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |
|  |  |  | 具备保密局颁发的《涉密信息系统产品检测证书》 |
|  |  | 厂商资质 | ISO9001：2008质量管理体系认证证书 |
|  |  |  | ISO27001信息安全管理体系认证证书 |
|  |  |  | ISO20000信息技术服务管理体系认证证书 |
|  | 售后服务 |  | ▲提供为期至少三年的原厂硬件保修和技术支持服务，报价时需提供原厂商针对本项目出具的售后服务承诺函原件 |

## 2.4、网络边界防火墙技术指标要求

| 序号 | 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 硬件规格及性能指标 | ★标准机架式设备，X86架构，具有≥4GB内存、≥64GB SSD硬盘、≥6个千兆电口；三层吞吐量≥5.5Gbps，应用层吞吐量≥800Mbps，并发连接数≥200万，每秒新建连接数（CPS）≥6万。 |
|  | 部署方式 | 支持路由、网桥、单臂、旁路、虚拟网线以及混合部署方式； |
|  | 网络特性 | 支持802.1Q VLAN Trunk、Access接口，VLAN三层接口，子接口，GRE隧道；支持IPV6环境部署，包括接口/区域配置、路由配置等网络适应性功能；支持核心常用安全功能，包括僵尸网络、IPS漏洞防御、WEB应用防护等；支持协议一致性（包括但不限于Core、NDP、Autoconfig、PMTU、ICMPV6）和协议健壮性检测（IPv6畸形报文、ICMPv6畸形报文、其他协议畸形报文）；支持IPV6的地址转换、双栈的过渡技术。 |
|  | 路由支持 | 支持静态路由、ECMP等价路由；支持RIPv1/v2、OSPFv2/v3、BGP等动态路由协议；支持多播/组播路由协议；支持路由异常告警功能； 支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP地址、源/目的端口、协议、ISP、应用类型以及国家/地域来进行选路的策略路由选路功能； |
|  | 基础功能 | 支持连接会话展示，可针对具体的IP地址进行会话详情查询，支持封锁异常会话信息，并支持设置监听具体IP的会话记录； |
|  |  | 支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源地址转换、目的地址转换和双向地址转换；支持针对源IP、目的IP和双向IP连接数控制；支持NAT64、NAT46 地址转换； |
|  |  | 支持DNS-Mapping；（需提供相关功能截图证明） |
|  |  | 访问控制规则支持基于源／目的IP、源端口、源／目的区域、用户（组）、应用/服务类型、时间组的细化控制方式，支持长连接功能并可以配置连接时长；（需提供相关功能截图证明） |
|  |  | 访问控制规则支持失效规则识别，如规则内容存在冲突、规则生效时间过期、规则长时间未有匹配等情况； |
|  |  | 访问控制规则支持模拟策略匹配。输入源目的IP、端口、协议五元组信息后，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试；（需提供相关功能截图证明） |
|  |  | 支持根据国家/地区来进行地域访问控制； |
|  |  | ▲支持基于应用类型、网站类型、文件类型进行流量控制，支持基于IP段、时间、国家/地区、认证用户、子接口和VLAN进行流量控制；（需提供相关功能截图证明） |
|  |  | 支持IPSec VPN、SSL VPN、GRE、GRE over OSPF、GRE over IPSec等VPN接入方式； IPsec VPN支持子接口、VLAN口、聚合口，支持双机环境下VPN组网； 支持在防火墙上配置VPN安全策略对加密隧道内的流量进行清洗； |
|  | 内容安全 | 支持URL过滤，支持GET、POST请求过滤和HTTPS网站过滤； 支持文件过滤，文件上传和下载方向过滤，支持多种文件类型，如avi、mp3、php、jpg、imap、pop3、mdf、pdf、文件驱动、核心驱动等并可支持用户自定义； |
|  |  | 支持针对SMTP、POP3、IMAP邮件协议的内容检测，如邮件附件病毒检测、邮件内容恶意链接检测、邮件账号撞库攻击检测等，并给出恶意邮件的提示，支持根据邮件附件类型进行文件过滤； |
|  |  | ▲支持采用无特征AI检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测，给出基于AI技术的病毒检测报告；（需提供相关功能截图证明） |
|  |  | 支持识别管控的应用类型超过1200种，应用识别规则总数超过3000条； 支持自定义应用规则； |
|  |  | 支持应用协议命令级控制，如FTP可细化到rmdir、get、put等命令级控制； （需提供相关功能截图） |
|  |  | 支持SMB v1/v2协议传输的文件杀毒；支持压缩文件查杀 |
|  |  | 支持在业务防护场景，监测服务器外连流量，防止服务器非法下载。（需截图证明） |
|  |  | ▲支持从多维度聚合分析主机的中毒情况并在界面展示，如威胁情报、夜间外联、攻击链条等（需截图证明） |
|  | DoS/DDoS攻击防护 | 支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护； 支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护；支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； 支持内网访问控制，配置内网区域只允许指定的IP地址或IP范围对外进行访问，防止内部伪造源IP对外DoS攻击的情况； 支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测，如ICMP，UPD，SYN，DNS Flood等DDoS攻击行为； |
|  | 僵尸主机检测 | 设备具备独立的热门威胁库，防护类型包括木马远控、恶意脚本、勒索病毒、僵尸网络、挖矿病毒等，特征总数在60万条以上； |
|  |  | 支持木马远控类、恶意链接类、移动安全类、异常流量类僵尸网络行为的检测；（需提供相关功能截图证明） |
|  |  | ▲支持蜜罐功能，定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址；（需提供相关功能截图证明） |
|  |  | 支持对未知域名进行拦截，防止中毒主机访问恶意的域名； |
|  |  | 支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为以及其他可疑行为；（需提供相关功能截图证明） |
|  |  | ▲对于未知威胁具备同云端安全分析引擎进行联动的能力，能上报可疑行为并在云端进行沙盒检测，并下发威胁行为分析报告；（需提供具备相关云端查杀能力的报告） |
|  |  | 支持通过云端的大数据分析平台，发现和展示整个僵尸网络的构成和分布，定位僵尸网络控制服务器的地址；（需提供具备相关云端大数据分析能力的证明） |
|  |  | 支持在僵尸网络检测中避免误判DNS服务器（需截图证明） |
|  | 入侵防护功能 | 设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7400条以上； |
|  |  | 支持对服务器、客户端、口令暴力破解、恶意软件等漏洞攻击防护； |
|  |  | 支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP、POP3、 RDP、Rlogin、SMB、Telnet、Weblogic、VNC）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； |
|  |  | 具备防护常见网络协议（SSH、FTP、RDP、VNC、Netbios）和数据库（MySQL、Oracle、MSSQL）的弱密码扫描功能； |
|  |  | 支持同防火墙访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源IP进行联动封锁，支持自定义封锁时间； |
|  |  | 可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则； |
|  | Web应用安全防护 | 设备具备独立的WEB应用防护识别库，特征总数在3500条以上；（需提供相关功能截图证明） |
|  |  | 支持HTTP 1.0/1.1，HTTPS协议的安全威胁检测和防护； |
|  |  | 支持HTTP异常协议检测，对Content-Type、multipart头部字段重复的异常协议，URL、HTTP头部溢出等进行识别检测，可对HTTP方法进行过滤； |
|  |  | 支持口令防护，包括FTP弱口令检测、WEB登录弱口令检测、WEB登录明文传输检测、口令暴力破解防护；（需提供相关功能截图证明） |
|  |  | 支持抵御SQL注入、XSS、系统命令等注入型攻击； |
|  |  | 支持CC攻击、CSRF攻击、COOKIE攻击等攻击防护功能；（需提供相关功能截图证明） |
|  |  | 支持关联上下文，对Webshell脚本上传动作进行语法、语义匹配和过滤； |
|  |  | 支持对已经植入Webshell后门的服务器持续检测，对后续非法的通信动作进行识别和阻断；（需提供相关功能截图证明） |
|  |  | 支持上传文件类型识别，防止文件后缀名修改绕过； |
|  |  | ▲支持对网站的恶意扫描防护和恶意爬虫攻击防护；支持其他类型的Web攻击防护，如文件包含、目录遍历、信息泄露攻击等的防护； （需提供相关功能截图证明） |
|  |  | 支持针对网站的漏洞扫描进行深度防护，能够拦截漏洞扫描设备或软件对网站漏洞的扫描探测，支持基于目录访问频率和敏感文件扫描等恶意扫描行为进行防护；（需提供相关功能截图证明） |
|  |  | 支持Web漏洞扫描功能，可扫描检测网站是否存在SQL注入、XSS、跨站脚本、目录遍历、文件包含、命令执行等脚本漏洞； |
|  |  | 支持对网站黑链进行检测；（需提供相关功能截图证明） |
|  |  | 支持Windows和Linux系统下网页防篡改功能； |
|  |  | ▲防篡改支持网站登录后台和FTP登录后台防护，管理员支持IP认证和邮件认证；（需提供相关功能截图证明） |
|  |  | 支持热点威胁实时处理检测与快速响应； |
|  |  | 设备需要具备Web业务自学习能力，可自行判断与标记业务特征，确认业务模型学习趋势；（需提供相关功能截图证明） |
|  |  | 支持对医院所有的网站提供保护情况的总览，包括哪些网站当前保护措施不足，哪些网站在有效保护中，当前的漏洞、恶意扫描、Web攻击及篡改事件发生的总体情况，同时风险要可定位到某个网站，并可以对网站面临的威胁给出处理方式；（需提供相关功能截图证明） |
|  |  | ▲支持基于所有安全模块的检测结果进行恶意IP联动封锁，包含高危封锁和所有封锁；（需提供相关功能截图证明） |
|  | 安全可视化 | 支持基于业务安全和用户安全维度的风险展示； |
|  |  | 支持业务服务器的自动发现以及业务服务器脆弱性和服务器开放端口的自动识别，支持包含敏感数据业务的识别；（需提供相关功能截图证明） |
|  |  | 支持针对业务安全的风险汇总，包括现存的存在风险的业务数量，哪些业务存在漏洞、哪些已经遭受攻击、哪些已经失陷； |
|  |  | 支持对业务详情进行展示，包括业务存在关键的风险，可以提供具体的攻击链过程并对攻击进行举证；（需提供相关功能截图证明） |
|  |  | 支持对用户安全进行风险汇总，对攻击终端的事件类型进行统计，可展示哪些用户存在高危行为，哪些用户已经被攻陷，并展示风险详情，包括用户所处的阶段如C&C通信阶段， 可以明确给出对应的解决建议； 支持对检测到的攻击行为按照IP地址的地理位置信息进行威胁信息动态展示，实时监测和展示最新的攻击威胁信息； 支持基于全球地图进行攻击信息展示，并可以基于攻击地图进行直接选择，定位攻击者的IP、影响的业务/服务器、攻击起止时间以及应急处置方法，同时可展示攻击次数TOP5排名； |
|  |  | ▲支持安全运营中心功能，可以对全网所有的服务器和主机的威胁进行全面评估，管理员通过一键便可完成对服务器和主机的资产更新识别、脆弱性评估、策略动作的合理化监测、当前服务器和用户的保护状态、当前的服务器和主机的风险状态及需要管理员待办的紧急事项等，可以自动化直观地展示最终的风险；（需提供相关功能截图证明） |
|  |  | ▲支持自动生成综合安全风险报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的统计，具备有效攻击行为次数统计和攻击举证；（提供安全报表并加盖厂商公章） |
|  |  | 支持基于天/周/月的报表订阅并发送到指定邮箱，支持自定义报表内容及自定义报表Logo；（提供安全报表并加盖厂商公章） |
|  |  | 支持自动生成管理员操作报表，导出方式支持HTML、PDF、EXCEL； |
|  | 安全集中管理 | 支持通过集中管理平台统一配置业务保护策略，包括但不限于ACL、IPS、僵尸网络、内容安全、WEB应用防护，统一定期更新安全规则库，保障业务安全； 支持在安全漏洞爆发或热点威胁爆发后，通过集中管理平台自定义安全规则进行防护，包括但不限于入侵防御规则和Web防御规则； 支持在多分公司场景下，通过集中管理平台对分公司设备进行版本/系统升级，可选定具体的区域进行升级，实现全国设备的统一管理； 支持接入统一的安全监测平台，通过安全监测平台可以实时看到每台安全设备的详细安全状态信息，包括安全评分级别、最近有效事件、有效事件趋势、用户安全统计、服务器安全统计和攻击来源统计； 安全监控平台可以查看到每台安全设备最近的有效安全事件及安全有效事件趋势图，支持根据每台安全设备的最近的安全趋势进行安全状况分级； |
|  | 身份认证 | 支持本地密码认证，LDAP、Radius等服务器外部密码认证方式； 支持基于域、Proxy、Pop3、Web、Radius单点登录方式； |
|  |  | 支持管理员双因素认证，如管理员指纹校验（需提供相关功能截图证明） |
|  | 系统配置管理 | 支持以安全策略模板方式快速部署安全策略，安全策略模板支持默认模板和自定义模板等多种格式； 支持安全策略一体化配置，通过一条策略即可实现不同安全功能的配置； |
|  |  | ▲支持场景化的配置向导功能，可以选择不同的部署方式以及使用场景实现产品的快速实施；（需提供相关功能截图证明） |
|  |  | 支持管理员权限分级，支持安全管理员、审计员、系统管理员三种权限； 支持自动备份配置，可从自动备份中快速恢复系统配置以防止管理员误操作风险，至少保存一个月的配置快照； 支持修改TCP，UPD和ICMP协议的连接超时时间； 支持内置规则库的手动/自动更新； 支持邮件、短信和微信告警； |
|  |  | ▲支持页面定制，并开放HTML源码供管理员快速完成定制工作，包括快速更换医院Logo、公告文件、发现病毒、Web认证、修改密码、认证结果、禁止访问等，贴合管理员的安全管理工作。（需提供相关功能截图证明） |
|  |  | 支持设备排障界面展示丢包信息包含具体模块、相关策略、原因和排障建议等（需截图证明） |
|  |  | 要求至少保留6个月日志记录。 |
|  | 产品联动 | 支持与业界主流的上网行为管理或同品牌上网行为管理系统实现认证联动，同时部署产品后，可以实现认证同步机制，实现单点登录； 支持与安全态势感知产品实现联动，防火墙支持以标准Syslog形式上传到态势感知平台，供态势感知系统进行深度关联分析并对恶意威胁实现联动封锁；支持直接从安全态势感知产品上直接下发应用控制策略到防火墙； |
|  |  | 支持与安全云脑实现联动，当本地无法判断恶意样本、恶意域名、恶意URL时，可以实时上传到安全云脑，通过云端沙箱、威胁情报、云端黑白名单机制实现对威胁的实时阻断，针对恶意文件给出文件鉴定报告； |
|  |  | ▲支持五分钟内将云端接入的其他设备上报的威胁共享至所有接入云端的安全设备（需截图证明） |
|  |  | ▲支持本地防火墙和云端的实时联动，提供总体的外部攻击事件次数，云端为本地防火墙检测威胁的次数，同时说明云端为本地防火墙更新安全规则的情况，提供以日为单位展示云端更新的规则数量，展示云端能力更新的趋势，对于无法通过规则修复的威胁要给出明确的解决方法；（需提供相关功能截图证明） |
|  |  | 支持界面展示当前最新重点威胁情报（需截图证明） |
|  | 高级威胁 | 支持高级威胁事件分析，并展示热点事件详情，如全网威胁情报、高级黑客、持续性攻击、网站存在后门（Webshell）、黑链、感染流行僵尸网络、大面积病毒感染、外发攻击等，并将高危事件推送到运维管理员手机微信端进行预警；（需提供相关功能截图证明） |
|  | 厂商和产品资质 | 厂商软件研发实力需通过CMMI L5认证；（需提供相关资料证明） |
|  |  | 厂商应是国家互联网应急响应中心网络安全应急服务国家级支撑单位； |
|  |  | ▲要求所投防火墙产品连续4年入围Gartner企业级防火墙魔力象限; （需提供相关资料证明） |
|  |  | 要求所投防火墙产品在IDC 2017年或2018年集成类防火墙(UTM)市场占有率排名前三 |
|  | 品牌要求 | ▲与本次采购的数据中心防火墙相同品牌 |
|  | 售后服务 | ▲提供为期至少三年的原厂硬件保修和技术支持服务，报价时需提供原厂商针对本项目出具的售后服务承诺函原件 |

## 2.5、灾备系统技术指标要求

| 序号 | 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ▲产品资质 | 国产非OEM产品，原厂具有自主研发能力，备份系统具有软件著作权登记证书和软件产品登记证书（提供证书复印件证明并加盖原厂商公章） |
|  |  | 提供至少一份国际权威分析机构（IDC或Gartner）对国内备份专用设备（PBBA）的近3年内的市场调查报告，且产品市场占有率排名前五（提供证明并加盖原厂商公章） |
|  |  | 原厂商需通过ISO27001信息安全管理认证证书（提供证书复印件证明并加盖原厂商公章） |
|  | 系统构成 | ▲系统包括灾备软件和≥3个专用硬件节点 |
|  | ▲硬件规格 | 外形为标准19寸2U机架式设备 |
|  |  | 配置≥2颗英特尔新架构至强Bronze 3106或更优处理器，每处理器≥8核、≥1.7GHz频率、≥11MB缓存 |
|  |  | 内存配置≥128G DDR4 |
|  |  | 存储空间配置≥2×480GB固态磁盘和≥12×8TB NL-SAS磁盘 |
|  |  | 阵列卡支持Raid0、1、10、5、50，6，60，具有≥1GB Cache，带电池掉电保护 |
|  |  | 网口配置：≥2个千兆GE电口、≥2个10GE光口（含光模块） |
|  | 容灾系统 | ▲一套灾备系统，同时支持定时备份保护、副本数据管理、持续数据保护、云备份和异地容灾，本次配置不限数量的业务CDP应用容灾模块, 具备接管及演练功能 |
|  | 集群架构 | ★灾备系统支持集群架构，本次采用≥3个节点组成一个高可用的灾备集群，避免因软硬件故障、人为误操作等造成备份系统不可用的问题的发生，集群系统采用Scale-out架构，支持根据业务规模扩展，动态接入新的灾备节点到集群系统中。 |
|  |  | 支持Web请求负载均衡，对于并发的大批量Web请求，会自动分发给不同的备份节点，提升性能 |
|  |  | 支持备份任务负载均衡，高并发的数据备份任务在调用存储系统和重删服务分配存储节点和重删节点时，实现负载均衡，确保海量数据备份、高并发备份的性能。 |
|  | 灾备系统兼容性 | 具有Windows、Linux和Unix平台的保护能力，满足IT系统复杂性和兼容性需求 |
|  | 备份网络兼容性 | ▲支持IPv4和IPv6环境下的管理、备份和恢复（提供两种IP环境截图并加盖原厂商公章） |
|  | 永久增量备份 | ★配置永久增量模块，实现永久增量备份功能，初次备份对所有数据进行完全备份，之后只对新增加或改动过的数据做增量备份。每个增量备份的数据副本将自动合成为完全副本，能够大幅度减少备份时间，节省备份数据所需的存储空间，且提升了恢复效率。如本次应用容灾任务开启，支持永久增量备份以实现断点续传，当备份链路中断修复或者备份任务重启后，可智能判断已经备份的数据，继续备份未备份的新增数据（提供功能截图并加盖原厂商公章） |
|  | 备份加密 | ▲支持对备份数据进行在线加密，支持AES256和SM4加密算法，提升链路传输效率和传输过程以及存储的安全性(提供两种加密算法可选的功能截图并加盖原厂商公章) |
|  | 数据库复制 | ▲支持Oracle的逻辑复制，基于生产端日志解析方式的数据库同步，可将生产数据库的日志实时解析为SQL语句并实时传输至备用数据库，并重做SQL操作，使备用数据库与生产数据库数据保持实时同步，备用数据库在复制阶段处于open状态，可提供业务查询服务（提供功能证明截图并加盖原厂商公章) |
|  | CDP应用容灾 | ▲支持实时同步数据变化，也可以按照自定义的频率间隔复制数据变化以降低对生产系统的影响（提供该功能界面截图） |
|  |  | 支持对Windows和Linux服务器的整机（所有磁盘分区，包括操作系统分区）和数据卷进行卷级别的实时复制功能，可将生产服务器上数据卷的数据变化实时复制到目标服务器上指定的数据卷上，保持生产服务器和目标服务器之间的指定数据卷的数据同步。采用整机复制策略时，目标服务器为未安装操作系统的裸机环境，生产服务器故障后直接启用目标服务器接管生产业务，无需重新安装配置操作系统和应用软件。 |
|  |  | ▲支持差异数据智能识别功能，可自动识别生产服务器和目标服务器上的数据差异性，仅同步差异数据，提升复制效率（提供该功能界面截图并加该原厂商公章） |
|  |  | 支持备份客户端的内存占用控制，降低数据同步对生产系统的性能影响。 |
|  |  | ▲支持对与生产服务器一一对应的虚拟磁盘进行快照以提升数据恢复效率，可自定义快照时间频率、快照保留个数以及快照保留时间等（提供该功能界面截图并加该原厂商公章） |
|  |  | ▲支持自定义禁止全量初始化的时间范围，避免备份任务首次执行或者其他需要全量进行数据备份的时间与业务运行高峰期重叠造成生产性能影响（提供该功能界面截图） |
|  |  | ▲支持实时备份数据的应急接管和容灾演练功能，基于虚拟磁盘快照和实时备份的日志数据，通过图形化界面快速生成生产服务器在历史某一时间完整状态的完整虚拟磁盘，时间选择精度为微秒（0.000001）级或更佳（提供接管及演练及微秒级功能截图，并加盖原厂公章并加该原厂商公章） |
|  |  | 在容灾演练模式下，生成的虚拟机默认与生产服务器网络隔离，避免虚拟机启动后与生产业务冲突。 |
|  |  | 应急接管和容灾演练的虚拟机，均可通过备份设备的WEB页面直接进行图形化的管理，无需安装任何插件，包括开机、断电、重启、远程控制等功能。 |
|  |  | ▲支持应急接管虚拟机的在线回迁功能，在应急虚拟机持续提供业务访问的同时，实时实现操作系统、应用软件和业务数据回迁到目标裸机服务器环境中，回迁完毕后即可由目标服务器提供业务。 |
|  | 用户及权限管理 | ▲支持系统管理员，审计管理员、安全管理员、操作员和巡检员五类角色，通过分权管理，提升备份系统的管理安全性（分别提供五种角色登录后的账户信息截图并加盖原厂商公章） |
|  |  | 系统管理员的职责：负责系统运维、管理操作员角色，系统运维包括管理系统告警、新建编辑指纹池、授权管理、SMTP管理、控制台通信、节点管理、磁盘管理、RAID管理、卷管理以及配置快照池等 |
|  |  | 审计管理员职责：主要负责对系统管理员和安全管理员的操作行为进行审计以及记录系统和设备的相关事件信息，并管理日志保留期限 |
|  |  | 安全管理员负责：负责为操作员分配和收回客户端、虚拟化平台和指纹池等资源，重置操作员密码，及负责对审计管理员和操作员的操作行为进行监督，记录任务相关的所有事件信息 |
|  |  | 操作员职责：主要负责在安全管理员授予的客户端范围内进行客户端的配置，备份任务的管理，恢复任务管理，数据清理以及管理任务告警等。无权限进行任何系统管理和维护操作。 |
|  |  | 巡检员能够查看备份系统所有信息，但是只有查看权限，没有任何操作和配置权限。 |
|  |  | 支持通过配置密码提示问题和答案来找回账户密码，避免因遗忘账号密码而无法管理备份系统，所有账户初次登录必须强制更改默认密码，提升管理安全性。 |
|  |  | ▲提供为期至少三年的原厂硬件保修和维护支持服务，报价时需提供原厂商针对本项目出具的售后服务承诺函原件 |

## 2.6、等保测评服务要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ★测评范围 | 包括HIS、LIS、PACS、EMR四个业务信息系统的三级等保测评 |
|  | 差距分析需求 | 依据《GBT22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求》，组织开展本项目中信息系统的安全等级保护符合性分析，衡量信息系统的安全保护管理措施和技术措施是否符合等级保护基本要求，是否具备了相应的安全保护能力。未达到安全保护要求的，提出改进建议，制定整改方案并进一步进行整改。 结合医院实际需求与等级保护相关标准与法规进行合理的整改方案设计，同时对整改的流程与整改过程的可能风险及控制措施提供成熟的解决方案，确保最后信息系统整改后符合等级保护基本要求。 |
|  | 等级保护回归测试需求 | 在被测评信息系统完成差距分析和整改实施之后，需要再次通过测试手段对信息系统在安全技术和安全管理上各个层面的安全控制进行整体性验证，提供的回归测试服务将协助用户完成等级保护测评工作，对被测评信息系统的安全等级保护情况及整改情况进行评审，并出具测评报告。 |
|  | 项目实施要求 | - 报价人委托持有等保测评资质且具备完成本项目等保测评能力的测评机构进行测评； - ▲所选测评机构应向报价人出具有效的报价授权书，以证明测评机构愿意且有能力承担本项目的等保测评工作。报价授权书应盖有测评机构公章，随报价文件提供 - 所选测评机构应在项目现场实施周期内，为本项目成立等级保护测评小组，安排包括项目经理和核心技术人员的现场驻场服务。 - 报价人或测评机构应在系统进行整改过程中提供必要的技术支持； - 必须按照国家信息安全等级保护的标准要求开展测评。 |
|  | 人员要求 | 等保测评小组的技术服务人员需具有信息安全服务工作经验，参加过信息安全等级保护测评项目并取得信息安全方面资质证书；报价人应提供人员管理及配备方案，并确保人员的稳定。 |
|  | 保密要求 | 报价人及所委托的测评机构须保证对本项目实施中所获得的任何资料和信息严格保密，并与医院签订保密责任书 |
|  | 其它要求 | - 安全调查和测评的过程中，报价方和或测评机构如需院方人员配合，报价方需要详细描述需要配合的内容。如需要院方人员协助完成各种表单，需要详细描述表单的名称、功能及主要表项等等，并由报价方给出具体示例。招标方有权利拒绝提供任何未事先提出的配合要求，由此产生的损失由报价方负全责。 - 本项目实施中可能需要的硬件平台(如笔记本电脑、PC、工作站等)均由中标方提供，院方将按照相关要求对设备进行必要的处理。中标方和测评机构在服务期间未经院方许可不得将设备带离院方指定场所，也不得使用任何未经院方确认的存储设备对测评数据进行复制。 - 报价方需要给出在进行调查和测评时院方所需要提供的信息列表。经院方确认后提供给报价方。院方有权利拒绝提供任何信息列表以外的院方资产信息。 - 安全测评应按照分层的原则，包括但不限于以下对象：物理环境、网络结构、网络服务、主机系统、数据库系统、应用系统、安全相关人员、处理流程、安全管理制度、安全策略等。 - 报价方应提供本项目的测评方案，包括技术部分和实施部分。技术部分包括整体流程、技术方法和服务方案设计等，需要对每项技术方法的应用位置进行详细描述，技术方案中应详细描述本次测评采用的测评方式及标准、漏洞测试和应用分析的方法； - 实施部分包括人员组织、时间安排、阶段性文档提交、验收标准、质量保证和风险规避措施等，需要明确每项工作的时间安排、操作时间和操作人员。安全调查和测评过程中，如需使用安全工具，请在实施方案中详细描述所使用的安全工具（软硬件型号、功能和性能描述）、使用的方式和时间、对环境和平台的要求等。 - 报价方应详细描述安全调查和测评的组织方式，包括组成的人员及分工、测评的过程组织、实施时间安排、测评方式所遵循的标准等。 |

## 2.7、网络安全服务要求

- 互联网资产发现服务

服务频次：一年内一次

服务内容：要求成交供应商基于网络扫描、搜索引擎、互联网基础数据引擎主动探测我院在互联网上暴露的资产，形成明确的资产清单，帮助我院发现自己的未知资产。

互联网资产发现服务通过数据挖掘和调研的方式确定企业资产范围，之后基于IP或域名，采用WEB扫描技术、操作系统探测技术、端口的探测技术、服务探测技术、WEB爬虫技术等各类探测技术，对客户信息系统内的主机/服务器、安全设备、网络设备、工控设备、WEB应用、中间件、数据库、邮件系统和DNS系统等进行主动发现，并生成资产及应用列表，列表中不仅包括设备类型、域名、IP、端口，更可深入识别运行在资产上的中间件、应用、技术架构的详细情况（类型、版本、服务名称等）。该服务通过数据挖掘和调研的方式确定企业资产范围，之后进行主动精准探测，深度发现企业暴露在外的IT设备、端口以及应用服务，并由安全专家对每个业务梳理分析，结合业务特点对资产重要程度、业务安全需求进行归纳，最终针对性地形成我院的资产画像，精准探测我院资产的互联网暴露面。

要求在一年服务期内，至少开展1次互联网资产发现服务，与我院确认后形成真实资产报告。

交付成果：《南方医科大学第三附属医院互联网资产分析报告》。

- 安全风险评估

服务频次：一年内1次

服务内容：对我院运行的不多于50台服务器、50台网络设备和10台网络安全设备所承载的网站和应用系统进行风险评估，风险评估的对象包括但不限于以下内容：

（1）主机房环境，包括环境、设备和设施等；

（2）存储本次要进行等保测评的信息系统（HIS、LIS、PACS、EMR）重要数据的介质的存放环境；

（3）整个系统的网络拓扑结构；

（4）安全设备，包括防火墙、入侵检测设备、防病毒网关等；

（5）边界网络设备，包括路由器、防火墙和认证网关等；

（6）对整个信息系统或其局部的安全性起决定作用的网络互联设备，如核心交换机、汇聚层交换机、核心路由器等；

（7）承载被测系统核心或重要业务、数据的服务器（包括其操作系统和数据库）；

（8）能够代表被测系统主要使命的业务应用系统；

（9）信息安全主管人员、各方面的负责人员；

（10）涉及到信息系统安全的所有管理制度和记录。

风险评估的方式包括人工访谈、工具检测、登录系统检测、文档分析，风险评估将涉及到物理安全、网络安全、主机系统安全、应用安全和数据安全、安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理和系统运维管理等十个方面。

交付成果：《南方医科大学第三附属医院安全评估报告》、《南方医科大学第三附属医院安全加固建议书》

- 安全扫描评估服务

服务频次：一年内四次

服务内容：我院全网运行的服务器、终端、网络设备、安全设备、网站及应用系统，可能存在硬件、软件、协议的具体实现或系统安全策略上的缺陷。通过安全扫描评估，及时发现信息系统中存在的安全漏洞。通过对Windows、Linux服务器及安全设备漏洞的整改，及时地消除安全漏洞可能带来的安全风险。

服务要求：要求在服务期内，开展4次安全扫描评估服务，针对所有进行安全扫描评估的服务器、安全设备等输出安全扫描评估结果及漏洞修复建议，报告内容详细描述安全扫描结果和修复建议。

交付成果：《安全扫描评估报告》

- 渗透测试

服务频次：针对我院的被测系统提供1次“人工+评估工具”渗透测试，并提供1次回归测试。

服务内容：在我院的授权和监督下，针对其核心业务系统开展非破坏性的模拟黑客攻击测试，发现漏洞不进行破坏；协助用户进行修复，修复后进行复测，以确认漏洞是否被完全修复。

主要的渗透测试方法包括：信息收集、端口扫描、远程溢出、口令猜测、本地溢出、中间人攻击、Web脚本渗透、B/S或C/S应用程序测试、社会工程等。

交付物：针对所渗透测试系统输出《XX系统渗透测试报告》，描述其发现的问题并给出相应的解决方案。

- APP安全检测

服务频次：按需检查，一年不少于2个APP（每一个APP包含安卓和IOS两个版本），对APP客户端和系统进行安全测试服务。

服务内容：随着我院业务的不断发展，推出了很多APP的业务，为了保证APP业务系统的安全性，希望通过APP安全检测，提升移动APP系统自身的安全性。

移动APP安全测试是一项具有高度针对性的技术评估服务，它的重点在于通过对网络通讯、服务器端、客户端、数据和业务逻辑等多个层面进行细致的梳理、测试和分析，发现移动APP面临的安全风险。

移动APP安全评估主要针对APP客户端漏洞和对应的APP服务端进行安全测试。其中客户端的安全测试包括移动APP自身出现的漏洞和移动APP所调用的系统组件漏洞。服务端的安全测试包括传输安全测试和服务端应用安全测试。

主要通过以下方法进行测试：

- 身份验证突破

- 策略配置漏洞

- APP应用分析

- APP应用漏洞利用

- Web服务漏洞利用

- 访问控制突破

- 系统用户提权

- 网页代码漏洞

- 溢出漏洞攻击

交付成果：《南方医科大学第三附属医院APP安全检测报告》

- 安全事件应急响应

服务频次：一年内不限次数次

服务内容：在发生信息破坏事件（篡改、泄露、窃取、丢失等）、大规模病毒事件、网站漏洞事件等信息安全事件时，提供应急响应专家协助处置。要求1小时内响应，2小时内到现场提供安全事件应急响应和处置服务。每逢各大节假日和重要的国家政治事件，需第一时间响应（可远程响应，通过电话、远程的形式第一时间处理），1小时内到达现场。

若发生确切的安全事件，应急响应实施人员需要及时采取行动限制事件扩散和影响的范围，在限制潜在损失与破坏服务基础上，实施人员协助客户检查所有受影响的系统。在准确判断安全事件原因的基础上，提出基于安全事件整体安全解决方案，排除系统安全风险并协助追查事件来源、提出解决方案、协助后续处置，并提交事件应急响应报告。

应急响应服务主要内容如下：

(1)消除潜在安全隐患：通过日志信息和其他必要信息，检查后门程序和网络系统漏洞，消除其再次受到攻击的可能性，即消除今后的安全隐患，对系统的安全进行重新评估。

(2)检查安全日志：通过检查系统、防火墙、路由器等系统安全日志，为确认攻击来源和攻击手段以及调查取证提供必要的条件。

(3)入侵者追踪：通过所能得到的信息追踪入侵者，并记录其尽可能多的信息，为调查取证提供条件。

(4)主机恢复：在客户信息系统网络或主机受到攻击并且出现网页遭替换或系统丢失等恶性事件后，确认已经消除安全隐患。在系统网络管理人员的协助下，对应用系统或操作系统进行恢复，保证系统资源在第一时间内的可使用性。

(5)网络恢复：医院信息系统的核心交换机、路由设备等网络设备出现问题，在确定是受到攻击所造成的情况下，确认已消除安全隐患，在经过医院授权后，对网络设备进行恢复，保证医院信息系统网络资源在第一时间内的可使用性。

交付成果：《南方医科大学第三附属医院信息系统应急响应报告》

- 安全培训服务

服务频次：在服务期内提供一天的网络安全培训服务

服务内容：配合医院展开安全建设和运维的工作，定期对医院信息科相关人员提供信息安全技术培训，提升医院信息安全意识和技术知识水平。提供系统的专业安全培训课程，包括法律法规、系统安全攻防、数据库安全技术、网络入侵防护、安全工具使用、应用漏洞、恶意软件分析等内容。具体培训内容需要双方共同协商。

培训对象：医院系统管理员、网络管理员、数据库管理员、安全审计员等专业技术人员。

培训地点：由院方指定并提供培训场所

交付成果：培训记录、培训内容的文档、PPT等产出物

- 定期安全检查

服务频次：一年内四次（每季度一次）

服务内容：对医院的现网整体安全提供全面的巡检服务，巡检的内容包括但不限于：

- 安全设备品牌、设备型号、设备放置、设备性能参数、设备内存大小、设备槽位、设备序列号、设备购买年限、设备保修状态、设备备件状况、设备标签完善程度；

- 安全设备软件版本信息、当前IOS/Image版本信息、最新IOS/Image版本信息、设备持续运行时间、设备IOS/Image备份情况、设备CPU利用率、设备内存利用率、设备模块运行状态、设备风扇及电源状况、设备端口数量、设备端口类别、设备端口类型、设备运行机箱温度；

- 安全设备连通性、冗余协议运行状态、VLAN信息、以太通道信息、路由协议、邻居关系、交换协议、生成树STP协议、NAT连接数状态、FLASH信息、设备配置信息分析、多余配置信息分析、配置精简建议、IOS安全建议、防火墙信息、防火墙策略、防火墙DMZ区检查、防火墙Xlate状态、应用业务、IP地址使用状况；

- 对安全系统瓶颈和资源竞争情况进行分析，找出潜在问题。

- 对信息系统进行安全巡检，包括系统日志查看与分析、安全设备防护日志与分析、安全设备防护策略分析。并适时提出安全建议

交付成果：《南方医科大学第三附属医院信息系统安全巡检报告》

- 信息安全应急演练

服务频次：一年一次

服务内容：为医院提供网络层、主机、应用等方面的应急演练方案，同时配合医院完成应急演练。

交付成果：《南方医科大学第三附属医院信息安全应急演练方案》、《南方医科大学第三附属医院信息安全应急演练报告》

- 服务质量考核规则

采购人每季度对成交供应商服务质量进行季度考核。考核为百分制，90分为合格。

- 每期考核高于90分（含），不扣罚金。

- 每期考核低于90分，按如下公式计算当期罚金：

当期罚金=（90-每期考核成绩）×1000（元）。

- 成交供应商连续二次考核出现低于60分的情况下，或出现两次以上否决扣分的，采购人有权终止合同。

- 罚金在支付合同尾款时统一扣除。

| 服务质量考核表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 考察点 | 考核细则 |
| 直接否决 | 网络安全责任事故 | 是否发生网络安全责任事故。 | 因成交供应商自身原因导致网络安全责任事故，包括系统数据丢失或被窃取、篡改，系统遭受非法控制、入侵、病毒爆发、木马攻击、挂暗链，违反信息安全规定，即直接否决。 |
|  | 特大、重大责任事故和不良影响 | 是否发生特大、重大责任事故、不良影响。 | 因成交供应商自身原因导致特大、重大责任事故、不良影响，即直接否决。 |
| 注：如果当季度服务出现“直接否决”指标中的任意一种情形，则当季度考核分数为0分。 |  |  |  |
| 服务质量（80分） | 服务进度完成情况 | 项目总体进度完成情况。 | 服务工作是否按方案进度完成。进度延后1周，扣5分；进度延后2周及以上，扣10分。 |
|  |  | 服务工作产出物完成情况。 | 日报、周报、月报、事件处理报告是否按时提交，每次未按时提交扣5分，每延迟一周提交，扣5分；各专项服务成果是否按时提交，每次未按时提交扣10分，每延迟一周提交，扣10分；报告内容是否准确、具体，不符合质量要求的，每份报告扣5分；报告内容弄虚作假的每次扣10分。 |
|  |  | 任务按时完成情况。 | 是否按时完成采购人派发的常规任务，未按时完成的情况每发现1次，扣5分。 |
|  | 响应型服务质量 | 应急事件处理时间。 | 参见事件等级表。各级别事件响应不及时、未按要求处理，按以下规则扣分：1级事件：扣20分；2级事件：扣15分；3级事件：扣10分；4级事件：扣5分。 |
|  |  | 应急事件处理质量。 | 因成交供应商自身原因导致问题处理不彻底，导致问题反复出现2次的，扣5分；反复出现3次以上的，扣10分。 |
|  | 综合评价 | 当季度/重保期间抗DDoS服务可用性。 | 考查每个域名，可用性每降低0.01个百分点，扣1分。低于可用性目标不足0.01个百分点的，按0.01个百分点计算。每个域名考核扣分累加。 |
|  |  | 当月是否发生责任事故、不良影响或一般责任事件。 | 网络安全责任事故、特大责任事故，每发生1次扣30分； 重大责任事故，每发生1次扣20分； 不良影响，每发生1次扣15分； 发生一般责任事件，每发生1次扣10分。 |
|  |  | 网站安全监测质量。 | 网站网络安全类问题漏报、迟报： 1.已被通报，每1个问题扣30分。 2.未被通报的，每1个问题扣3分。 |
| 服务合规性（10分） | 团队管理及制度完善情况 | 项目组内部岗位职责明确、权责清晰、流程合理。 | 遵照岗位职责执行项目工作，违规一次扣1分。 |
|  | 团队出勤情况 | 日常考勤（出勤率）。 | 驻场人员迟到、早退、缺勤，出现一次扣1分。 |
|  | 事件管理流程合规性 | 是否遵照采购人的工作规范流程执行工作。 | 以下问题出现一次扣5分： 1.擅自对网站平台、微信平台上的内容和系统进行非常规操作，包括但不限于无故删除、编辑、修改、移动已发布的稿件；未经同意发布不得公开的信息；擅自修改软硬件配置修改；擅自进行系统开发和维护；擅自进行系统功能及内容的调整删除。 2.擅自改动网站平台设置、用户信息、用户权限等。 3.未按流程、规范操作或其他失误导致系统出现故障。 |
| 用户满意度（10分） | 服务满意度 | 从以下几个方面综合评价： 1.预期效益实现效果、事件与问题解决满意度。 2.工程师技术能力满意度（工程师技术娴熟能力评估）。 3.工程师服务态度（协作性、责任心、积极性等）。 4.工程师解决事件后向用户陈述说明（书面/口头陈述）。 5.服务主动性、积极性。 | 用户满意得10分，比较满意得8分，基本满意得6分，不满意得0分。 |

- 安全服务人员要求

为了做好2019年南方医科大学第三附属医院的网络安全保障服务，要求报价人及其所委托的测评机构至少提供2名项目管理人员（包括项目经理和技术总监）、10名安全服务工程师，1名专职培训讲师。

成交供应商针对本项目需要派出优秀的项目服务团队，包括项目管理和项目技术人员，包含以下角色配置，并满足相应基本条件要求：

| 人员类别 | 数量 | 人员要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1名 | 同时具备项目管理PMP证书、cobit证书、ISO27001 LA证书，并提供证书复印件。 具备信息安全咨询项目实施经验，担任过国内外同类项目的项目经理，并有成功实施经验。 |
| 项目技术总监 | 1名 | 本项目技术总监具备独立Web 漏洞挖掘能力和实战经验，近3 年（2016年起）在国内大型互联网公司（阿里、腾讯、百度、京东中任意一家）安全应急响应中心SRC 提交漏洞（积分或贡献值）曾获得过年度排名第一 |
| 服务工程师 | 10名 | (1)至少5人或以上具备中国信息安全测评中心颁发的CISP-PTE注册渗透测试工程师资质认证，并提供证书复印件 (2)至少3人或以上具备中国信息安全测评中心颁发的CISP-PTS注册渗透测试专家资质认证，并提供证书复印件 (3)至少2人或以上具备中国信息安全测评中心颁发的CISP-IRE注册应急响应工程师资质认证，并提供证书复印件 (4)至少2人具有高危漏洞发现能力并提供权威机构（如CNVD、CNNVD等），并提供相关证明复印件； |
| 培训讲师 | 1名 | (1)项目管理专业人士资格认证（PMP 或高级信息系统项目管理师），提供资质证书复印件； (2) 工业和信息化部电子工业标准化研究院颁发的 IT 服务工程师（ITSS）认证，提供资质证书复印件； (3) ISO/IEC27001内审员，提供资质证书复印件。 |

▲报价文件应提供服务团队中充当各个角色的人员姓名及其相关资质证书复印件。服务团队人员可以是报价人本公司人员，也可以是从本次报价所选产品原厂商及所选等保测评机构中聘请的技术人员。如果服务团队中包含了外聘人员，则要求该人员所在单位出具同意派遣该人员参加本项目服务团队的证明材料，并提供该人员最近六个月内在所在单位任职的社保证明材料。

第二部分　材料基本目录

1、公司证件复印件

2、本项目相关的其他资质复印件

3、公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）

4、公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）

5、用户需求偏离表（详见第三部分  3.1材料格式）

6、服务方案

7、售后服务承诺

8、产品技术参数

9、近三年同类项目合同复印件

10、报价人认为需要提交的其他材料

11、产品一览表（报价表）（详见第三部分  3.1材料格式）

- 说明：

- 1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内。

- 2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

- 3、不作为医疗器械管理的产品免交第3项材料

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

封面

南方医科大学第三附属医院

_____________(**）

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

日期：

目录

| 序号 | 材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司证件复印件 | 第( )页 |
| 2 | 本项目相关的其他资质复印件 | 第( )页 |
| 3 | 公司法定代表人资格证明书 | 第( )页 |
| 4 | 公司法定代表人授权委托书 | 第( )页 |
| 5 | 用户需求偏离表 | 第( )页 |
| 6 | 服务方案 | 第( )页 |
| 7 | 售后服务承诺 | 第( )页 |
| 8 | 产品技术参数 | 第( )页 |
| 9 | 近三年同类项目合同复印件 | 第( )页 |
| 10 | 报价人认为需要提交的其他材料 | 第( )页 |
| 11 | 产品一览表（报价表） | 第( )页 |

公司证件复印件

(复印件需清晰）

法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院                       采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

用户需求偏离表

一、技术参数偏离表

| 序号 | 院方技术参数需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

二、配置偏离表

| 序号 | 院方 配置需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

三、售后服务偏离表

| 序号 | 院方售后服务需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

用户名单（填写汇总表并附相关合同复印件）

| 购买单位名称 | 服务项目 | 服务年月 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |

产品一览表（报价单）

| 序号 | 品目名称 | 规格/配置 | 单位 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据中心防火墙 | 标准机架式设备，具有双电源、≥1TB存储；三层吞吐量≥14Gbps，应用层吞吐量≥4Gbps，并发连接数≥250万，每秒新建连接数≥22万； 具有≥6个千兆电口、≥8个千兆光口。 详见《技术规格及服务要求》节 | 套 | 1 |  |
| 2 | 安全隔离与信息交换系统（网闸） | 吞吐量≥850Mbps，最大并发连接数≥6万；内外网各有≥6个10/100/1000M自适应电口（其中≥4个业务、≥1个管理、≥1个HA）和≥4个千兆SFP型光口。 详见《技术规格及服务要求》节 | 套 | 1 |  |
| 3 | 数据库防火墙 | 标准机架式设备，具有双电源、≥32GB内存、≥128G SSD、≥4TB存储空间；具有≥8个千兆电口、≥4个万兆光口（含光模块）、≥2个扩展槽位；纯数据库流量≥250Mbps，峰值SQL吞吐量≥15000条/秒，在线会话≥6000个，在线SQL语句存储≥80亿条，支持≥4个数据库实例。 详见《技术规格及服务要求》节 | 套 | 1 |  |
| 4 | 网络边界防火墙 | 标准机架式设备，具有≥4GB内存、≥64GB SSD硬盘、≥6个千兆电口；三层吞吐量≥5.5Gbps，应用层吞吐量≥800Mbps，并发连接数≥200万，每秒新建连接数（CPS）≥6万。 详见《技术规格及服务要求》节 | 套 | 1 |  |
| 5 | 灾备系统 | 包括灾备软件1套和专用硬件节点≥3套。每套硬件节点具有：≥2颗相当于或优于Intel Xeon Bronze 3106（8核/1.7GHz频率/11MB缓存）、≥128G DDR4内存、≥2×480GB固态磁盘和≥12×8TB NL-SAS磁盘、支持Raid0/1/5/6/10/50/60的RAID卡（至少1GB 缓存并带电池掉电保护）、≥2个千兆GE电口、≥2个10GE光口（含光模块）。 详见《技术规格及服务要求》节 | 套 | 1 |  |
| 6 | 等保测评服务 | 包括HIS、LIS、PACS、EMR四个业务系统的三级等保测评 详见《技术规格及服务要求》节 | 项 | 1 |  |
| 7 | 网络安全服务 | 为期一年。 详见《技术规格及服务要求》节 | 项 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

3.3合同格式（含付款方式）

购销合同

项

目

名

称

南方医科大学第三附属医院

购销合同

- （另册）