报名须知

各公司：

一、请按报价人资格条件准备好报名资料（包括报价人资质、法人证明、授权委托书、公司简介、主要业绩等，必须加盖公章），在报名截止时间前发至邮箱并送达内科楼五楼招标采购办公室审核，以便做好采购评审前的准备工作。

二、须对材料的真实性负责，如发现虚假材料将被列入供应商黑名单，并依法追究相关责任。

三、报名后请按第二部分《材料基本目录》准备一正五副报价文件（正本需要每一页盖公章并加盖骑缝章），在评审时间（具体电话通知）携带材料准时参加采购评审。地点：内科楼五楼第二会议室（招标采购办公室旁）。

目      录

第一部分  用户需求书

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2报价单格式

3.3合同格式（含付款方式）

第一部分　用户需求书

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

用 户 需 求 书

# 一、采购清单

| 序号 | 品目名称 | 规格/配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正式服务器 | ▪ ≥1块相当于或优于Intel Xeon Silver 4215的处理器，≥2.5GHz主频、≥11MB缓存、≥8核，可扩展到≥2个处理器； ▪ ≥64GB DDR4内存； ▪ ≥2块600GB 10Krpm 2.5" SAS热插拔磁盘； ▪ ≥3块1.2TB 10Krpm 2.5" SAS热插拔磁盘； ▪ RAID 控制器支持RAID 0/1/5； ▪ ≥4个10/100/1000Mb RJ45业务网口； ▪ ≥2块电源。 详见《技术规格及服务要求》节。 | 套 | 2 |  |
| 2 | 数据库服务器 | ▪ ≥1块相当于或优于Intel Xeon Silver 4215的处理器，≥2.5GHz主频、≥11MB缓存、≥8核，可扩展到≥2个处理器； ▪ ≥64GB DDR4内存； ▪ ≥2块600GB 10Krpm 2.5" SAS热插拔磁盘； ▪ RAID 控制器支持RAID 0/1/5； ▪ ≥4个10/100/1000Mb RJ45业务网口； ▪ ≥2块 32Gb FC HBA卡； ▪ ≥2块电源。 详见《技术规格及服务要求》节。 | 套 | 2 |  |
| 3 | 集群节点服务器 | ▪ ≥1块相当于或优于Intel Xeon Silver 4215的处理器，≥2.5GHz主频、≥11MB缓存、≥8核，可扩展到≥2个处理器； ▪ ≥128GB DDR4内存； ▪ ≥5块1.2TB 10Krpm 2.5" SAS热插拔磁盘； ▪ RAID 控制器支持RAID 0/1/5； ▪ ≥4个10/100/1000Mb RJ45业务网口； ▪ ≥2块电源。 详见《技术规格及服务要求》节。 | 套 | 8 |  |
| 4 | 虚拟化服务器 | ▪ ≥2块相当于或优于Intel Xeon Silver 4216的处理器，每处理器≥2.1GHz主频、≥22MB缓存、≥16核； ▪ ≥256GB DDR4内存； ▪ ≥2块600GB 10Krpm 2.5" SAS热插拔磁盘； ▪ RAID 控制器支持RAID 0/1/5 ▪ ≥4个10/100/1000Mb RJ45业务网口； ▪ ≥2块 32Gb FC HBA卡； ▪ ≥2块电源。 详见《技术规格及服务要求》节。 | 套 | 5 |  |
| 5 | 存储系统 | 配置双控制器、≥192GB高速缓存、≥4个32Gb FC主机接口；配置≥6块1.92TB 企业级SSD盘、≥18块1.8TB 10Krpm SAS 磁盘；支持双活、重删、压缩、快照、远程复制、LUN迁移、精简配置、QoS、CDP等功能。 详见《技术规格及服务要求》节。 | 套 | 2 |  |
| 6 | 存储光纤交换机 | ≥24口32Gb/s FC SAN交换机，激活≥24口，配≥24个32Gb 光模块。 详见《技术规格及服务要求》节。 | 套 | 2 |  |
| 7 | 服务器操作系统 | 微软Windows2016标准版 | 套 | 1 |  |
| 8 | 数据库软件 | 微软SQL Server 2012企业版 | 套 | 1 |  |
| 9 | 虚拟化软件 | VMware vSphere 企业增强版V6.7，包括10个物理CPU、1个vCenter 实例授权许可 | 套 | 1 |  |
| 10 | 技术服务 | 设备安装调试；系统软件部署；虚拟计算平台规划、安装、部署，虚拟机置备、虚拟机迁移；存储双活部署；提供设备安装所需的辅材，包括连接服务器、存储系统所需的光纤、网线等。 详见《技术规格及服务要求》节。 | 项 | 1 |  |

# 二、技术规格及服务要求

说明：

- 以下带“★”号的条目为实质性条目，投标人如有任何一条不响应或负偏离即导致投标无效

- 带“▲”号的条目为重要指标或要求，若不响应或负偏离，将导致较大的负面评价，但不导致投标无效

- ★投标人负有自证其投标应答真实性之责任。若对所投设备的技术参数发生异议，由投标人自行证明其在投标文件中应答的技术参数是真实的。在合同签订前，若采购人认为必要，有权要求投标人提供与所投设备相同型号、规格、配置的样品、样机进行测试，测试所需的环境、仪器、工具、人力、消耗品等相关资源由投标人负责。也可送国家认可的第三方检测机构进行测试，测试费用以及包括置办样品、样机在内的一切相关费用，由投标人负责，投标人应将此类费用包含在投标总价中。如果测试结果证明投标应答存在虚假成分，采购人视情况严重程度追究投标人的相关责任，包括投标作废、要求更换供应产品、列入诚信黑名单、追索项目延期赔偿等。

## 2.1、正式服务器技术指标要求

| 序号 | 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲制造商 | 国内外知名厂商，要求2017-2018年度全球X86服务器市场销售额排名前3位，提供IDC证明。 |
| 2 | 服务器外型 | 2U机架式。 |
| 3 | ★处理器 | 配置数量：≥1颗处理器。 型号要求：相当于或优于Intel Xeon Silver 4215，≥2.5GHz主频、≥11MB缓存、≥8核 |
| 4 | 内存 | ▲配置≥2根32GB 2933MHz DDR4内存。 |
| 5 |  | 具有≥24个DIMM内存插槽，内存容量最大可扩展至≥3TB。 支持Advanced ECC、内存在线热备；支持TB级别永久性内存，提供内存通道上TB级的数据永久性存储能力，针对数据库和分析工作负载提供更高的效率。 |
| 6 | ▲硬盘 | 配置≥8个2.5"热插拔硬盘槽位，可扩展至≥30个2.5"热插拔硬盘槽位。 实配≥2块600GB 10Krpm 2.5" SAS热插拔磁盘，≥3块1.2TB 10Krpm 2.5" SAS热插拔磁盘。 |
| 7 | ▲智能硬盘 | 硬盘托架具备RAID重建时不可拔出硬盘提示指示灯。提供官网链接和截图。 |
| 8 | ▲阵列控制器 | ≥1个SAS RAID阵列卡（不占用PCIE扩展槽），支持RAID0/1/10/5/6，支持RAID 1 ADM/RAID10 ADM (3盘镜像，调整缓存读写比例等功能)； 具有≥2GB缓存，可选配4GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制； 当配置多于8块硬盘时，可提供单独配置的阵列卡扩展板选件，以便保证阵列卡选项的自由搭配； 当配置8SFF机箱，出于保护投资的目的，可通过官方选件在未来平滑升级至16SFF以及24SFF机箱配置。 |
| 9 | 启动盘可选项 | 支持8GB双MicroSD和双M.2 SSD配置RAID1，作为虚拟化或者操作系统部署盘位；支持原厂基于USB通道的双MicroSD卡部署方案。 |
| 10 | PCI I/O插槽 | 实配≥3个PCI-E插槽，最大可扩展至≥8个PCI-E插槽；额外提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），可选配千兆或万兆网卡； |
| 13 | 网卡 | ▲具有≥4个千兆（10/100/1000Mb 自适应）RJ-45以太网口； |
| 14 | ▲冗余电源 | 具有≥2个≥800W铂金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金版电源选件。 |
| 15 | 冗余风扇 | 具有热插拔冗余风扇。 |
| 16 | 工作温度 | 符合ASHARE A4标准，5-45°C标准工作温度。 |
| 17 | ▲嵌入式管理 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口，可选配置前面板独立的USB管理端口； 配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，支持动态功率封顶。 |
| 18 |  | 支持配置4GB Flash，可存放系统日志，内嵌操作系统导航安装环境，实现无物理光盘介质部署操作系统。 |
| 19 |  | 支持基于嵌入式管理的硬件性能调优功能，针对延迟敏感型工作负载，可实现CPU在高于额定频率之上的稳定频率输出；可实现利用预配置的配置文件，自动调优内部服务器资源；可实现在更多的处理器内核上启用英特尔睿频技术所提供的更高的性能。 |
| 20 |  | 嵌入式管理工具支持联合管理功能，无需软件即可实现多台服务器统一管理功能，如监控硬件健康状况、固件升级等。 |
| 21 |  | 免费提供升级工具，无需安装代理即可统一升级同一网络中服务器的固件及驱动程序。 |
| 22 | ▲第三方测试 | SPEC CPU2006测试，SPECint_base2006测试值≥80， SPECfp_base2006测试值≥150，必须提供官网链接和截图。 |
| 23 |  | VMware虚拟化性能测试，VMmark 3.x 结果得分≥8.0，必须提供VMware的官网链接和截图。 |
| 24 |  | Non-Clustered TPC-H @ 1000GB性能测试值≥1,009,066，必须提供原厂盖章的官网链接和测试报告。 |
| 25 |  | 提供3C认证CB，CE，UL证书。 |
| 26 | ▲安全 | 提供基于芯片级别的安全技术，管理芯片由原厂商设计和生产，管理芯片功能代码在芯片生产阶段一次性写入； 提供管理芯片运行期间的实时监测，提供防篡改升级、固件安全恢复、固件回滚和固件安全擦除技术，可在监测到威胁时基于上述技术采取处理措施，保护系统安全。 |
| 27 |  | 提供UEFI安全启动； 可配置机箱入侵侦测，在外部打开机箱时提供报警功能。 |
| 28 | ▲售后服务 | 提供原厂商至少3年7×24技术支持服务，投标书需提供原厂商针对本项目出具的售后服务承诺函原件。 |
| 29 | ▲品牌 | 与本次采购的存储系统相同品牌 |

## 2.2、数据库服务器技术指标要求

| 序号 | 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲制造商 | 国内外知名厂商，要求2017-2018年度全球X86服务器市场销售额排名前3位，提供IDC证明。 |
| 2 | 服务器外型 | 2U机架式。 |
| 3 | ★处理器 | 配置数量：≥1颗处理器。 型号要求：相当于或优于Intel Xeon Silver 4215，≥2.5GHz主频、≥11MB缓存、≥8核 |
| 4 | 内存 | ▲配置≥2根32GB 2933MHz DDR4内存。 |
| 5 |  | 具有≥24个DIMM内存插槽，内存容量最大可扩展至≥3TB。 支持Advanced ECC、内存在线热备；支持TB级别永久性内存，提供内存通道上TB级的数据永久性存储能力，针对数据库和分析工作负载提供更高的效率。 |
| 6 | ▲硬盘 | 配置≥8个2.5"热插拔硬盘槽位，可扩展至≥30个2.5"热插拔硬盘槽位。 实配≥2块600GB 10Krpm 2.5" SAS热插拔磁盘。 |
| 7 | ▲智能硬盘 | 硬盘托架具备RAID重建时不可拔出硬盘提示指示灯。提供官网链接和截图。 |
| 8 | ▲阵列控制器 | ≥1个SAS RAID阵列卡（不占用PCIE扩展槽），支持RAID0/1/10/5/6，支持RAID 1 ADM/RAID10 ADM (3盘镜像，调整缓存读写比例等功能)； 具有≥2GB缓存，可选配4GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制； 当配置多于8块硬盘时，可提供单独配置的阵列卡扩展板选件，以便保证阵列卡选项的自由搭配； 当配置8SFF机箱，出于保护投资的目的，可通过官方选件在未来平滑升级至16SFF以及24SFF机箱配置。 |
| 9 | 启动盘可选项 | 支持8GB双MicroSD和双M.2 SSD配置RAID1，作为虚拟化或者操作系统部署盘位；支持原厂基于USB通道的双MicroSD卡部署方案。 |
| 10 | PCI I/O插槽 | 实配≥3个PCI-E插槽，最大可扩展至≥8个PCI-E插槽；额外提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），可选配千兆或万兆网卡； |
| 13 | 网卡 | ▲具有≥4个千兆（10/100/1000Mb 自适应）RJ-45以太网口； |
| 14 | HBA卡 | ▲配置≥2块32Gb/s FC HBA 卡 |
| 15 | ▲冗余电源 | 具有≥2个≥800W铂金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金版电源选件。 |
| 16 | 冗余风扇 | 具有热插拔冗余风扇。 |
| 17 | 工作温度 | 符合ASHARE A4标准，5-45°C标准工作温度。 |
| 18 | ▲嵌入式管理 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口，可选配置前面板独立的USB管理端口； 配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，支持动态功率封顶。 |
| 19 |  | 支持配置4GB Flash，可存放系统日志，内嵌操作系统导航安装环境，实现无物理光盘介质部署操作系统。 |
| 20 |  | 支持基于嵌入式管理的硬件性能调优功能，针对延迟敏感型工作负载，可实现CPU在高于额定频率之上的稳定频率输出；可实现利用预配置的配置文件，自动调优内部服务器资源；可实现在更多的处理器内核上启用英特尔睿频技术所提供的更高的性能。 |
| 21 |  | 嵌入式管理工具支持联合管理功能，无需软件即可实现多台服务器统一管理功能，如监控硬件健康状况、固件升级等。 |
| 22 |  | 免费提供升级工具，无需安装代理即可统一升级同一网络中服务器的固件及驱动程序。 |
| 23 | ▲第三方测试 | SPEC CPU2006测试，SPECint_base2006测试值≥80， SPECfp_base2006测试值≥150，必须提供官网链接和截图。 |
| 24 |  | VMware虚拟化性能测试，VMmark 3.x 结果得分≥8.0，必须提供VMware的官网链接和截图。 |
| 25 |  | Non-Clustered TPC-H @ 1000GB性能测试值≥1,009,066，必须提供原厂盖章的官网链接和测试报告。 |
| 26 |  | 提供3C认证CB，CE，UL证书。 |
| 27 | ▲安全 | 提供基于芯片级别的安全技术，管理芯片由原厂商设计和生产，管理芯片功能代码在芯片生产阶段一次性写入； 提供管理芯片运行期间的实时监测，提供防篡改升级、固件安全恢复、固件回滚和固件安全擦除技术，可在监测到威胁时基于上述技术采取处理措施，保护系统安全。 |
| 28 |  | 提供UEFI安全启动； 可配置机箱入侵侦测，在外部打开机箱时提供报警功能。 |
| 29 | ▲售后服务 | 提供原厂商至少3年7×24技术支持服务，投标书需提供原厂商针对本项目出具的售后服务承诺函原件。 |
| 30 | ▲品牌 | 与本次采购的存储系统相同品牌 |

## 2.3、集群节点服务器技术指标要求

| 序号 | 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲制造商 | 国内外知名厂商，要求2017-2018年度全球X86服务器市场销售额排名前3位，提供IDC证明。 |
| 2 | 服务器外型 | 2U机架式。 |
| 3 | ★处理器 | 配置数量：≥1颗处理器。 型号要求：相当于或优于Intel Xeon Silver 4215，≥2.5GHz主频、≥11MB缓存、≥8核 |
| 4 | 内存 | ▲配置≥4根32GB 2933MHz DDR4内存。 |
| 5 |  | 具有≥24个DIMM内存插槽，内存容量最大可扩展至≥3TB。 支持Advanced ECC、内存在线热备；支持TB级别永久性内存，提供内存通道上TB级的数据永久性存储能力，针对数据库和分析工作负载提供更高的效率。 |
| 6 | ▲硬盘 | 配置≥8个2.5"热插拔硬盘槽位，可扩展至≥30个2.5"热插拔硬盘槽位。 实配≥5块1.2TB 10Krpm 2.5" SAS热插拔磁盘。 |
| 7 | ▲智能硬盘 | 硬盘托架具备RAID重建时不可拔出硬盘提示指示灯。提供官网链接和截图。 |
| 8 | ▲阵列控制器 | ≥1个SAS RAID阵列卡（不占用PCIE扩展槽），支持RAID0/1/10/5/6，支持RAID 1 ADM/RAID10 ADM (3盘镜像，调整缓存读写比例等功能)； 具有≥2GB缓存，可选配4GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制； 当配置多于8块硬盘时，可提供单独配置的阵列卡扩展板选件，以便保证阵列卡选项的自由搭配； 当配置8SFF机箱，出于保护投资的目的，可通过官方选件在未来平滑升级至16SFF以及24SFF机箱配置。 |
| 9 | 启动盘可选项 | 支持8GB双MicroSD和双M.2 SSD配置RAID1，作为虚拟化或者操作系统部署盘位；支持原厂基于USB通道的双MicroSD卡部署方案。 |
| 10 | PCI I/O插槽 | 实配≥3个PCI-E插槽，最大可扩展至≥8个PCI-E插槽；额外提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），可选配千兆或万兆网卡； |
| 13 | 网卡 | ▲具有≥4个千兆（10/100/1000Mb 自适应）RJ-45以太网口； |
| 14 | ▲冗余电源 | 具有≥2个≥800W铂金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金版电源选件。 |
| 15 | 冗余风扇 | 具有热插拔冗余风扇。 |
| 16 | 工作温度 | 符合ASHARE A4标准，5-45°C标准工作温度。 |
| 17 | ▲嵌入式管理 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口，可选配置前面板独立的USB管理端口； 配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，支持动态功率封顶。 |
| 18 |  | 支持配置4GB Flash，可存放系统日志，内嵌操作系统导航安装环境，实现无物理光盘介质部署操作系统。 |
| 19 |  | 支持基于嵌入式管理的硬件性能调优功能，针对延迟敏感型工作负载，可实现CPU在高于额定频率之上的稳定频率输出；可实现利用预配置的配置文件，自动调优内部服务器资源；可实现在更多的处理器内核上启用英特尔睿频技术所提供的更高的性能。 |
| 20 |  | 嵌入式管理工具支持联合管理功能，无需软件即可实现多台服务器统一管理功能，如监控硬件健康状况、固件升级等。 |
| 21 |  | 免费提供升级工具，无需安装代理即可统一升级同一网络中服务器的固件及驱动程序。 |
| 22 | ▲第三方测试 | SPEC CPU2006测试，SPECint_base2006测试值≥80， SPECfp_base2006测试值≥150，必须提供官网链接和截图。 |
| 23 |  | VMware虚拟化性能测试，VMmark 3.x 结果得分≥8.0，必须提供VMware的官网链接和截图。 |
| 24 |  | Non-Clustered TPC-H @ 1000GB性能测试值≥1,009,066，必须提供原厂盖章的官网链接和测试报告。 |
| 25 |  | 提供3C认证CB，CE，UL证书。 |
| 26 | ▲安全 | 提供基于芯片级别的安全技术，管理芯片由原厂商设计和生产，管理芯片功能代码在芯片生产阶段一次性写入； 提供管理芯片运行期间的实时监测，提供防篡改升级、固件安全恢复、固件回滚和固件安全擦除技术，可在监测到威胁时基于上述技术采取处理措施，保护系统安全。 |
| 27 |  | 提供UEFI安全启动； 可配置机箱入侵侦测，在外部打开机箱时提供报警功能。 |
| 28 | ▲售后服务 | 提供原厂商至少3年7×24技术支持服务，投标书需提供原厂商针对本项目出具的售后服务承诺函原件。 |
| 29 | ▲品牌 | 与本次采购的存储系统相同品牌 |

## 2.4、虚拟化服务器技术指标要求

| 序号 | 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲制造商 | 国内外知名厂商，要求2017-2018年度全球X86服务器市场销售额排名前3位，提供IDC证明。 |
| 2 | 服务器外型 | 2U机架式。 |
| 3 | ★处理器 | 配置数量：≥2颗处理器。 型号要求：相当于或优于Intel Xeon Silver 4216，每处理器≥2.1GHz主频、≥22MB缓存、≥16核 |
| 4 | 内存 | ▲配置≥8根32GB 2933MHz DDR4内存。 |
| 5 |  | 具有≥24个DIMM内存插槽，内存容量最大可扩展至≥3TB。 支持Advanced ECC、内存在线热备；支持TB级别永久性内存，提供内存通道上TB级的数据永久性存储能力，针对数据库和分析工作负载提供更高的效率。 |
| 6 | ▲硬盘 | 配置≥8个2.5"热插拔硬盘槽位，可扩展至≥30个2.5"热插拔硬盘槽位。 实配≥2块600GB 10Krpm 2.5" SAS热插拔磁盘。 |
| 7 | ▲智能硬盘 | 硬盘托架具备RAID重建时不可拔出硬盘提示指示灯。提供官网链接和截图。 |
| 8 | ▲阵列控制器 | ≥1个SAS RAID阵列卡（不占用PCIE扩展槽），支持RAID0/1/10/5/6，支持RAID 1 ADM/RAID10 ADM (3盘镜像，调整缓存读写比例等功能)； 具有≥2GB缓存，可选配4GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制； 当配置多于8块硬盘时，可提供单独配置的阵列卡扩展板选件，以便保证阵列卡选项的自由搭配； 当配置8SFF机箱，出于保护投资的目的，可通过官方选件在未来平滑升级至16SFF以及24SFF机箱配置。 |
| 9 | 启动盘可选项 | 支持8GB双MicroSD和双M.2 SSD配置RAID1，作为虚拟化或者操作系统部署盘位；支持原厂基于USB通道的双MicroSD卡部署方案。 |
| 10 | PCI I/O插槽 | 实配≥3个PCI-E插槽，最大可扩展至≥8个PCI-E插槽；额外提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），可选配千兆或万兆网卡； |
| 13 | 网卡 | ▲具有≥4个千兆（10/100/1000Mb 自适应）RJ-45以太网口； |
| 14 | HBA卡 | ▲配置≥2块32Gb/s FC HBA 卡 |
| 15 | ▲冗余电源 | 具有≥2个≥800W铂金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金版电源选件。 |
| 16 | 冗余风扇 | 具有热插拔冗余风扇。 |
| 17 | 工作温度 | 符合ASHARE A4标准，5-45°C标准工作温度。 |
| 18 | ▲嵌入式管理 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口，可选配置前面板独立的USB管理端口； 配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，支持动态功率封顶。 |
| 19 |  | 支持配置4GB Flash，可存放系统日志，内嵌操作系统导航安装环境，实现无物理光盘介质部署操作系统。 |
| 20 |  | 支持基于嵌入式管理的硬件性能调优功能，针对延迟敏感型工作负载，可实现CPU在高于额定频率之上的稳定频率输出；可实现利用预配置的配置文件，自动调优内部服务器资源；可实现在更多的处理器内核上启用英特尔睿频技术所提供的更高的性能。 |
| 21 |  | 嵌入式管理工具支持联合管理功能，无需软件即可实现多台服务器统一管理功能，如监控硬件健康状况、固件升级等。 |
| 22 |  | 免费提供升级工具，无需安装代理即可统一升级同一网络中服务器的固件及驱动程序。 |
| 23 | ▲第三方测试 | SPEC CPU2006测试，SPECint_base2006测试值≥80， SPECfp_base2006测试值≥150，必须提供官网链接和截图。 |
| 24 |  | VMware虚拟化性能测试，VMmark 3.x 结果得分≥8.0，必须提供VMware的官网链接和截图。 |
| 25 |  | Non-Clustered TPC-H @ 1000GB性能测试值≥1,009,066，必须提供原厂盖章的官网链接和测试报告。 |
| 26 |  | 提供3C认证CB，CE，UL证书。 |
| 27 | ▲安全 | 提供基于芯片级别的安全技术，管理芯片由原厂商设计和生产，管理芯片功能代码在芯片生产阶段一次性写入； 提供管理芯片运行期间的实时监测，提供防篡改升级、固件安全恢复、固件回滚和固件安全擦除技术，可在监测到威胁时基于上述技术采取处理措施，保护系统安全。 |
| 28 |  | 提供UEFI安全启动； 可配置机箱入侵侦测，在外部打开机箱时提供报警功能。 |
| 29 | ▲售后服务 | 提供原厂商至少3年7×24技术支持服务，投标书需提供原厂商针对本项目出具的售后服务承诺函原件。 |
| 30 | ▲品牌 | 与本次采购的存储系统相同品牌 |

## 2.5、存储系统技术指标要求

| 序号 | 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲制造商 | 原厂商具备全球网络存储工业协会（SNIA）最高投票会员（Vendor Large Voting）资格并提供截图证明；品牌知名度高，2017年Gartner 通用存储报告中位于通用存储魔力象限领导者象限，领导者象限中前瞻性能力排名前5位，投标时需提供原厂盖章的截图证明。国内外知名厂商，要求2016年至2017年 Q1-Q3，IDC全球存储市场销售额排名前5位，投标时必须提供IDC证明。 |
| 2 | ▲体系结构 | 全冗余控制器结构，实配≥2个控制器，单套存储最大支持≥4个控制器。 |
| 3 | ▲控制间通信 | 支持4个控制器内建高速交换芯片通过简单PCI-E连线实现多节点网状互联群集。不接受伪群集架构，如：多层背板级联互联架构，或通过外置I/O交换机互联多个控制器的架构等等。投标时需提供原厂盖章的官网链接和截图。 |
| 4 | ▲阵列集群功能 | 配置在不额外增加网关的情况下可以实现和同厂商的最高端型号存储组成阵列集群功能，支持≥4套存储组成统一集群实现多套存储的集中管理，并在集群内动态迁移数据，应用无感知。需提供官网链接和截图。 |
| 5 | ▲控制芯片架构 | 控制器上采用非通用x86芯片负责数据I/O处理，该芯片具备RAID运算、在线去零和在线去重的功能。需提供官网链接和截图。 |
| 6 | 可靠性保证 | 保证存储设备可用性达99.9999%以上。需提供官网链接和截图。 |
| 7 | ▲一级缓存 | 目前配置高速缓存≥192GB； 集群扩展最大支持高速缓存≥1536GB |
| 8 | 二级缓存 | 配置二级缓存功能许可，支持将SSD空间作为二级缓存使用，同一块SSD盘空间可以被数据卷和Flash高速缓存共享，最大的Flash高速缓存容量≥1.5TB。需提供官网链接和截图。 |
| 9 | ▲主机端口 | 当前配置为≥4个16Gb光纤主机端口，≥4个32Gb光纤主机端口，≥2个1Gb NAS端口； 最大支持≥16个16Gb光纤主机端口，≥8个10Gb iSCSI/FCOE/NAS主机端口，≥4个1Gb NAS端口。需提供官网链接和截图。 |
| 10 | 连接协议 | 配置原生的NAS，无需另配NAS网关。配置FCP、iSCSI、FCoE、NFS、CIFS等通用协议。需提供官网链接和截图。 |
| 11 | ▲系统容量扩展能力 | 投标机型的最大磁盘数量≥960个硬盘，集群扩展最大磁盘数量≥3840个硬盘。 |
| 12 | 操作系统支持 | 支持Windows、Linux、VMware、HP-UX、AIX、Solaris、MAC OS、OpenVMS等主流操作系统。 |
| 13 | ▲硬盘配置 | 配置≥6块1.92TB SSD盘，≥18块1.8TB 10Krpm SAS硬盘。 |
| 14 | 支持硬盘型号 | 必须同时支持SSD、15K SAS、10K SAS和7.2K NL-SAS硬盘： SSD：920GB、1.92TB、3.84TB、7.68TB、15.36TB； 15K SAS ：300GB、600GB； 10K SAS： 600GB、1.2TB、1.8TB； 3.5” 7.2K NL-SAS： 4TB、6TB、8TB。 |
| 15 | ▲数据保护技术 | 同时支持RAID0，1，5，50，10， 6，60及多种RAID方式并存使用。单盘上至少支持RAID 1/5/6三种类型并存。需提供官网链接和截图。 |
| 16 | 存储磁盘链接带宽 | 阵列采用12Gb SAS接口用于链接后端磁盘扩展柜。当前配置后端磁盘带宽≥192Gb/s。 |
| 17 | ▲数据一致性检测 | 从主机端口到硬盘全路径支持业界标准的T10-PI数据一致性检测，保障数据的一致性。T10-PI功能由硬件芯片实现、不影响性能。需提供原厂盖章的官网链接和截图。 |
| 18 | RAID级别在线变更 | 支持无中断的RAID改变。 支持多类型磁盘多方向、无中断在线数据迁移，迁移过程不影响业务运作。 |
| 19 | IO路径管理和负载均衡 | 本次配置存储系统厂家主机多通道软件许可,实现对主机的多通道路径访问以及对应用透明的自动故障通道切换及负载均衡，具备在SAN环境中的负载均衡功能。 针对同一LUN，可支持4个控制器之间Active/Active方式，同一个LUN的空间可以均衡分配到多个控制器并且从多个控制器上并发访问，支持在Active/Active方式下实现故障时自动接管。 |
| 20 | 磁盘故障恢复 | 支持多对多高速磁盘故障恢复方式，提高恢复速度的同时，可保证磁盘恢复期间应用的性能。 |
| 21 | ▲自动分层功能 | 配置全容量数据自动分层功能，实现数据在不同存储层间自动迁移。可自动监控和发现磁盘系统内热点数据，自动将热点数据在迁移至0层SSD固态盘中，并将变化的非热点数据从0层SSD自动回迁至1层SAS或2层SATA，从而自动优化提升磁盘系统I/O性能。 |
| 21 | ▲存储双活功能和数据复制 | 支持IP灾备复制接口≥2。 配置与同厂商中、高端型号以及全闪存阵列间实现存储底层复制功能：可远程复制、可在线迁移卷。 配置全面的全容量存储双活功能；企业级容灾功能（基于数据块而非文件系统），至少必须包含锁步同步、流异步、快照异步三种主流模式和星型三中心容灾能力。 |
| 22 | OpenStack支持 | 同型号产品支持并提供Openstack Cinder Driver, 支持Cinder中的所有20个功能中不少于80%功能项，需提供官网截图证明。 |
| 23 | ▲数据缩减技术 | 配置精简配置、数据压缩、数据消除等数据缩减技术，并配合非X86专用的处理芯片进行处理，在不影响存储性能的情况下提升闪存的空间利用率。 |
| 24 | ▲人工智能运维管理平台 | 支持提供通过人工智能运维管理服务平台，客户可通过官网连接随时查看人工智能运维管理服务平台，通过该平台自动发现和解决90%以上的软硬件问题，客户不需要反复的维护和调优，实现真实数据统计上6个9的可靠性； 人工智能运维管理服务平台可监控存储设备，其中可监控但不限于以下指标： 1年内的存储容量记录，吞吐带宽记录（Mb/s），IO并发读写数量（IOPS），读写响应时间（m/s）； 人工智能运维管理服务平台可统一监控连接存储设备VMware虚拟环境性能，其中包括VM虚拟机的吞吐带宽记录（Mb/s）、IO并发读写数量（IOPS）、读写响应时间（m/s）、VMDK的容量、DataStore的容量、ESXi主机的CPU使用率、ESXi主机的内存使用率； 需提供以上功能的使用截图。 |
| 25 | 管理分区 | 支持不少于128个的管理分区。 |
| 26 | ▲数据保护 | 实配快照和克隆功能。快照无需预留空间，同时支持CoW和RoW两种快照机制。需提供官网链接和截图。 |
| 27 | ▲可管理性和图形化报表功能 | 配置图形界面管理软件，支持性能监控和分析，支持高级图形化报表软件，可以定制历史运行数据的图形化报表。 |
| 28 | ▲售后服务 | 提供原厂商至少3年7×24技术支持服务及原厂安装服务，投标书需提供原厂商针对本项目出具的售后服务承诺函原件。 |

## 2.6、存储光纤交换机技术指标要求

| 序号 | 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲端口 | 配置≥24个32Gb/s FC端口；激活≥24个端口；配置≥24个 32Gb/s 多模光模块； |
| 2 | 设备性能 | 设备聚合带宽≥768 Gb |
| 3 | 外形 | 机架式，1U高度 |
| 4 | ▲售后服务 | 提供原厂商至少3年7×24技术支持服务及原厂安装服务，投标书需提供原厂商针对本项目出具的售后服务承诺函原件。 |
| 5 | ▲品牌 | 与本次采购的存储系统相同品牌 |

## 2.7、技术服务要求

- 中标供应商需负责本次采购的所有设备的安装、调试；

- ▲中标供应商免费提供设备安装所需的辅材，包括但不限于连接服务器、存储系统所需的光纤、网线等；

- 中标供应商需负责本次采购的服务器的操作系统、数据库等系统软件的安装、部署及补丁升级，各服务器的操作系统、数据库的版本及补丁由院方指定。服务器操作系统有Windows2008/2012/2016、Linux CentOS等不同产品和版本，数据库系统有MS SQL Server、MySQL等不同产品和版本，不限于本次采购的操作系统和数据库软件；

- 本次采购的平台正式服务器（2台，Windows）和数据库服务器（2台，Linux）需配置成双机群集系统，中标供应商需负责相关的规划、部署、配置工作，及群集高可用性、负载均衡功能的测试验证；

- 本项目计划使用本次采购的5台虚拟化服务器及虚拟化软件构建一个虚拟计算平台，并使用本次采购的2套存储系统（配置成双活模式）作为虚拟化群集共享存储，中标供应商需负责虚拟计算平台的规划、安装、部署，及虚拟机的置备。中标供应商需负责在新置备的虚拟机安装院方指定操作系统及相关补丁，包括Windows2008/2012/2016、Linux CentOS等不同产品和版本。原有的一些物理机系统需要转换成虚拟机并迁移到新建的虚拟计算平台运行，相关工作也由中标供应商负责；

- 中标供应商需负责本次采购的2套存储系统的规划、安装、部署、配置工作，包括但不限于以下工作任务：

- 将这两套存储系统配置成双活运行模式；

- 启用和配置自动分层功能和/或二级缓存功能，利用所购SSD盘提高存储系统整体I/O性能；

- 按院方指定的存储空间分配方案，将存储空间分配给相关服务器使用；

- 本次采购的虚拟化服务器和数据库服务器需要使用这两套存储系统供给的存储空间，中标供应商负责在服务器端安装多路径管理软件，挂载存储系统供给的空间，并进行卷初始化、建立文件系统、设置群集共享等工作；如果原有的一些服务器也需要使用这两套存储系统供给的存储空间，相关配置工作也由中标供应商负责（包括提供连接光纤）；

- 负责本次采购的存储光纤交换机的规划、配置工作，包括但不限于Zone规划和配置、管理规划和配置。

第二部分　材料基本目录

1、公司证件复印件

2、本项目相关的其他资质复印件

3、公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）

4、公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）

5、用户需求偏离表（详见第三部分  3.1材料格式）

6、服务方案

7、售后服务承诺

8、产品技术参数

9、近三年同类项目合同复印件

10、报价人认为需要提交的其他材料

11、产品一览表（报价表）（详见第三部分  3.1材料格式）

- 说明：

- 1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内。

- 2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

- 3、不作为医疗器械管理的产品免交第3项材料

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

封面

南方医科大学第三附属医院

_____________(**）

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

日期：

目录

| 序号 | 材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司证件复印件 | 第( )页 |
| 2 | 本项目相关的其他资质复印件 | 第( )页 |
| 3 | 公司法定代表人资格证明书 | 第( )页 |
| 4 | 公司法定代表人授权委托书 | 第( )页 |
| 5 | 用户需求偏离表 | 第( )页 |
| 6 | 服务方案 | 第( )页 |
| 7 | 售后服务承诺 | 第( )页 |
| 8 | 产品技术参数 | 第( )页 |
| 9 | 近三年同类项目合同复印件 | 第( )页 |
| 10 | 报价人认为需要提交的其他材料 | 第( )页 |
| 11 | 产品一览表（报价表） | 第( )页 |

公司证件复印件

(复印件需清晰）

法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院                       采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

用户需求偏离表

一、技术参数偏离表

| 序号 | 院方技术参数需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

二、配置偏离表

| 序号 | 院方 配置需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

三、售后服务偏离表

| 序号 | 院方售后服务需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

用户名单（填写汇总表并附相关合同复印件）

| 购买单位名称 | 服务项目 | 服务年月 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |

产品一览表（报价单）

| 序号 | 品目名称 | 规格/配置 | 单位 | 数量 | 报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集成平台正式服务器 | ▪ ≥1块相当于或优于Intel Xeon Silver 4215的处理器，≥2.5GHz主频、≥11MB缓存、≥8核，可扩展到≥2个处理器； ▪ ≥64GB DDR4内存； ▪ ≥2块600GB 10Krpm 2.5" SAS热插拔磁盘； ▪ ≥3块1.2TB 10Krpm 2.5" SAS热插拔磁盘； ▪ RAID 控制器支持RAID 0/1/5； ▪ ≥4个10/100/1000Mb RJ45业务网口； ▪ ≥2块电源。 详见《技术规格及服务要求》节。 | 套 | 2 |  |
| 2 | 集成平台数据库服务器 | ▪ ≥1块相当于或优于Intel Xeon Silver 4215的处理器，≥2.5GHz主频、≥11MB缓存、≥8核，可扩展到≥2个处理器； ▪ ≥64GB DDR4内存； ▪ ≥2块600GB 10Krpm 2.5" SAS热插拔磁盘； ▪ RAID 控制器支持RAID 0/1/5； ▪ ≥4个10/100/1000Mb RJ45业务网口； ▪ ≥2块 32Gb FC HBA卡； ▪ ≥2块电源。 详见《技术规格及服务要求》节。 | 套 | 2 |  |
| 3 | 数据中心Hadoop集群节点服务器 | ▪ ≥1块相当于或优于Intel Xeon Silver 4215的处理器，≥2.5GHz主频、≥11MB缓存、≥8核，可扩展到≥2个处理器； ▪ ≥128GB DDR4内存； ▪ ≥5块1.2TB 10Krpm 2.5" SAS热插拔磁盘； ▪ RAID 控制器支持RAID 0/1/5； ▪ ≥4个10/100/1000Mb RJ45业务网口； ▪ ≥2块电源。 详见《技术规格及服务要求》节。 | 套 | 8 |  |
| 4 | 虚拟化服务器 | ▪ ≥2块相当于或优于Intel Xeon Silver 4216的处理器，每处理器≥2.1GHz主频、≥22MB缓存、≥16核； ▪ ≥256GB DDR4内存； ▪ ≥2块600GB 10Krpm 2.5" SAS热插拔磁盘； ▪ RAID 控制器支持RAID 0/1/5 ▪ ≥4个10/100/1000Mb RJ45业务网口； ▪ ≥2块 32Gb FC HBA卡； ▪ ≥2块电源。 详见《技术规格及服务要求》节。 | 套 | 5 |  |
| 5 | 存储系统 | 配置双控制器、≥192GB高速缓存、≥4个32Gb FC主机接口；配置≥6块1.92TB 企业级SSD盘、≥18块1.8TB 10Krpm SAS 磁盘；支持双活、重删、压缩、快照、远程复制、LUN迁移、精简配置、QoS、CDP等功能。 详见《技术规格及服务要求》节。 | 套 | 2 |  |
| 6 | 存储光纤交换机 | ≥24口32Gb/s FC SAN交换机，激活≥24口，配≥24个32Gb 光模块。 详见《技术规格及服务要求》节。 | 套 | 2 |  |
| 7 | 服务器操作系统 | 微软Windows2016标准版 | 套 | 1 |  |
| 8 | 数据库软件 | 微软SQL Server 2012企业版 | 套 | 1 |  |
| 9 | 虚拟化软件 | VMware vSphere 企业增强版V6.7，包括10个物理CPU、1个vCenter 实例授权许可 | 套 | 1 |  |
| 10 | 技术服务 | 设备安装调试；系统软件部署；虚拟计算平台规划、安装、部署，虚拟机置备、虚拟机迁移；存储双活部署；提供设备安装所需的辅材，包括连接服务器、存储系统所需的光纤、网线等。 详见《技术规格及服务要求》节。 | 项 | 1 |  |

3.3合同格式（含付款方式）

购销合同

项

目

名

称

南方医科大学第三附属医院

购销合同

- （另册）