报名须知

贵公司代表：

- 报名方式：邮箱报名。编辑报名信息（报名项目、报名公司、联系人、联系电话、公司固话、联系邮箱）以正文形式，并将报名材料（按第二部分 材料基本目录）的扫描件以附件形式发至邮箱（邮箱地址：nysycgb@126.com ），收到报名材料审核后我办会以邮件形式回复。

二、院内市场调研时间调研时间预计在2022年7月29日9:00。报名成功后再电话通知，届时请准时参加远程视频会议市场调研会。

三、贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

目      录

第一部分  用户初步需求

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2合同格式

- 用户初步需求

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

壹、关节镜手术系统调研参数

一、主要用途及技术参数需求

1.  用于全身各个关节的镜下探查及治疗的关节镜主机设备。

2.  配备4K摄像系统，主机接口输入输出分辨率≥1920 x 1080，主机有DVI、3G-SDI、USB等接口，≥8位真彩色，白平衡范围符合4K标准。

3.  摄像头防水防震耐摔，支持高温高压灭菌，配备CMOS摄像头传感器，摄像头分辨率≥3840 x 2160，具备数字变焦功能，摄像头配备可编程按钮，支持多种编程功能。

4.  配备LED光源系统，LED寿命＞20000小时，亮度和色温可调，具备多个光纤输出接口。光纤导线长度≥2.7米，可高温高压灭菌。

5.  配备医用级广角4K监视器，屏幕尺寸≥32英寸，分辨率≥3840 x 2160，提供DVI-I接口以便兼容数字和模拟视频信号，具备无信号自动待机功能。

6.  配备多功能医用移动台车。

7.  配备动力刨削系统，具有刨刀自动识别、转速记忆功能，正转、反转、往复转多种运转模式。刨削手柄有正转/反转/往复转控制按钮，有吸引控制开关，可高温高压消毒。

8. 配备多功能等离子体手术系统，能完成下列手术：半月板成型、软骨成型、粘连分离、滑膜清理、肩关节囊紧缩、腕关节成型、跟腱炎、髌腱炎、肱二头肌炎打孔等治疗。

9. 厂家所报设备配置应包含其所有功能配置，如所报价设备具有额外功能或配置，且需要另外付费的，则必须备注说明并单独列出报价，作为医院日后购买时的价格参考。如未作备注说明，则所提供的所有功能及配置均已包含在总价内。

二、配置需求：

1. 摄像主机1套（配2套摄像头）

2. 冷光源1套（配2个光纤）

3. 影像管理系统1套

4. 高清关节镜头及配套镜鞘（2套）

5. 4K医用广角显示器及台车1套

6. 动力刨削系统1套（含动力手柄1个）

7. 等离子主机系统1套

8. 消毒盒1批

- 三、售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修3年（含）以上（提供的配件生产日期需为近两年内）； 4）注明易损件（4K摄像头、光纤及光纤接头、关节镜及配套镜鞘、刨削手柄）使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。7）提供数据采集接口协议。8）根据院方要求配置相应的设备状态监测器（慈安通），可接入医院现有的设备运行监测网。

贰、关节镜手术系统调研参数

一、主要用途及技术参数需求

1. 主要用途是用于肩肘关节的微创手术治疗。

2. 配备高清摄像主机，图像分辨率≥1920x1080P，主机有HD-DVI，HD-SDI，DV高清数字接口，有USB接口。

3. 配备眼杯式高清摄像头，可接多家厂商光学镜和其他手术需求的光学镜，摄像头可高温高压消毒。

4. 配备约4.0mm  30度高清关节镜和关节镜套管，可高温高压消毒。

5. 配备氙灯光源或LED光源主机，灯泡寿命500个工作小时或以上。

6. 配套光纤1条：长度不少于3.6m，可高温高压消毒，可搭配各种接口可匹配不同厂家光源主机及镜子。

7. 动力刨削系统1套：具有刨刀自动识别、转速记忆功能，正转、反转、往复转多种运转模式。刨削手柄1个：有正转/反转/往复转控制按钮，有吸引控制开关，可高温高压消毒。

二、配置需求：

1. 高清影像系统主机1	台（配高清摄像头1个）

2. 光源系统1套（配光纤及光纤接头1套）

3.  30°高清关节镜及镜鞘（包括闭孔器，钝型）1套

4. ≥26寸高清医用LED显示器及台车1套

5. 动力系统1 套（含动力手柄1个）

- 三、售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修3年（含）以上（提供的配件生产日期需为近两年内）； 4）注明易损件（高清摄像头、光纤及光纤接头、关节镜及配套镜鞘、刨削手柄）使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。7）提供数据采集接口协议。8）根据院方要求配置相应的设备状态监测器（慈安通），可接入医院现有的设备运行监测网。

叁、关节镜摄像系统配件及刨削手柄

一、主要用途及技术参数需求

用于足踝关节镜下手术使用，采购器械与现有的施乐辉踝关节镜系统配套使用，能连接现有关节镜摄像、光源、动力主机一起，方便连台手术消毒。

- 二、配置需求：

1. 高清摄像头及耦合器1套

2. 光纤及光纤接头1根

3. 动力刨削手柄1个

- 三、售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上； 4）注明每把器械单价；5）维护响应时间：≤24小时。

肆、镜头镜鞘调研参数

一、主要用途及技术参数需求

1. 用于肩、膝、髋关节镜下修补、探查手术使用。

2. 配备约4mm 30度关节镜镜头，可高温高压消毒，长度160mm以上，镜鞘为双阀，出水量大。

二、配置需求：

镜头镜鞘6套，每套包含以下配置：

- 关节镜1条

- 配套双阀镜鞘1个

- 配套穿刺锥1个

注：其中3条兼容施乐辉的关节镜系统、3条兼容Arthrex的关节镜系统

三、售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上； 4）注明每把器械单价；5）维护响应时间：≤24小时。

伍、关节镜配套器械调研参数

一、主要用途及技术参数需求

1. 适应关节镜手术。

2. 手动器械无销钉设计，保证手术安全性。采用优质精钢材质，坚固耐用。

3. 所有篮钳直径≤3.5mm，主要用于膝关节镜下使用。

4. 配备超轻膝关节刨削手柄，有吸引控制开关，可高温高压消毒，能与我院现有动力主机连接使用。

二、配置需求：

关节镜配套器械3套，每套器械包含以下配置：

- 探针1把

- 左弯45度鸭嘴篮钳1把

- 右弯45度鸭嘴篮钳1把

- 直型鸭嘴篮钳1把

- 90度半月板锉2把

- 超轻膝关节动力刨削手柄1个

- 左弯90度篮钳1把

- 右弯90度篮钳1把

- 约3.5mm*3m光源线1条

- 约3.5mm*3.6m光源线1条

- 消毒盒1个

三、售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上； 4）注明每把器械单价；5）维护响应时间：≤24小时。

陆、交叉韧带重建器械调研参数

一、主要用途及技术参数需求

1. 主要用途：适应前后交叉韧带重建手术。

2. 能够满足交叉韧带重建手术需要，定位精准，采用优质精钢材质，保证手术安全。

二、配置需求：

交叉韧带重建器械2套，每套器械包含以下配置：

- 点对点前叉胫骨定位器1套

- 前叉股骨定位器1套

- 后叉定位器1套

- 后叉保护器1把

- 测深器2把

- 股骨钻头8个（约4.5mm/6mm/6.5mm/7mm/7.5mm/8mm/8.5mm/9mm各1个）

- 胫骨钻头7个（约6mm/6.5mm/7mm/7.5mm/8mm/8.5mm/9mm各1个）

- 闭口取腱器1把

- 带孔长导针10个（约2.7mm）

- 胫骨导针 10个（约2.4mm）

- 肌腱量筒7个（约6mm/6.5mm/7mm/7.5mm/8mm/8.5mm/9mm各1个）

- 消毒盒1个

三、售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上； 4）注明每把器械单价；5）维护响应时间：≤24小时。

付款方式：

- 合同签订生效后15个工作日内甲方向乙方支付30%的合同款；

- 项目实施完成并验收合格后15个工作日内甲方向乙方支付60%的合同款；

- 项目实施完成并验收合格后满12个月甲方向乙方支付10%的合同款；

- 乙方须在收款前开具增值税专用发票。

- 材料基本目录

| 1 | 产品信息明细表 |
| --- | --- |
| 2 | 产品证件复印件（如《医疗器械产品注册证》） |
| 3 | 产品技术参数及配置清单 |
| 4 | 市场上同档次产品对比表 |
| 5 | 用户需求偏离表 |
| 6 | 产品售后服务承诺 |
| 7 | 产品彩页 |
| 8 | 同型号设备用户名单 |
| 9 | 三家或以上广州市三甲医院合同（含配置清单）/发票/中标通知书/进关单 |
| 10 | 如有配套使用耗材/试剂则提供：生产厂家证件、医疗器械产品注册证、产品销售授权委托书、近一年三家或以上广州市三甲医院发票 |

- 材料格式

1、产品信息明细表

公司名称：                                       联系人：              联系电话：

| 设备名称 | 品牌型号 | 生产企业名称 及原产地 | 保修期（年） | 供货期（天） | 拟供货 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必须为《医疗器械注册证》一致 （要写《医疗器械注册证》上全称 | 必须为《医疗器械注册证》附表 或附件相符内容 | 必须为《医疗器械注册证》上全称 | 整机保修 |  |  |

1）卖方故障维修响应时间为    小时，    小时内工程师能到达现场；    小时内修复；如不能修复，卖方保证提供(□同型号□同类型)设备备用机于买方故障报告    小时内交付买方使用

2）提供：□维修培训□维修手册□电路图□维修密码□软件终身免费重装升级□数据采集的接口协议

3）保修期后只收零配件费用  □是  □否   □无零配件

4）对医院场地安装要求（如基建、防护、屏蔽、供电、供水、供气、信息化）及操作人员资质要求（如有则提供）

5）主要零配件报价：

| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 描述 | 计数单位 | 数量 | 配件单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

- 2、产品证件复印件

报价产品为第一类医疗器械：医疗器械备案凭证

报价产品为第二类、第三类医疗器械：医疗器械注册证

报价产品为消毒产品：新产品卫生许可批件/非新产品卫生安全评价报告

3、产品技术参数及配置清单

格式自拟

- 市场上同档次产品对比表

|  | 序号 | 本公司产品 | 品牌xx | 品牌xx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 1 | 可按需要自行补充表格 |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
| 性能 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
| 用户名单 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
| 价格 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |

- 用户需求偏离表

| 序号 | 院方技术参数需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 6、产品售后服务承诺

格式自拟

7、产品彩页

8、同型号设备用户名单

近三年全国销售记录，格式自拟

- 9、三份或以上广州市三甲医院合同/发票/中标通知书/进关单

如无广州市内用户可酌情提供广东省内或国内三甲医院合同、发票复印件

- 10、有配套使用耗材/试剂则提供：生产厂家证件复印件、产品证件复印件、产品销售授权委托书、近一年三家或以上广州市三甲医院发票

如无广州市内用户可酌情提供广东省内或国内三甲医院发票复印件

3.2合同格式

合   同   书

南方医科大学第三附属医院

XX项目

甲方：

乙方：

甲方合同编号：

乙方合同编号：

合同签订地：

2022年XX月

甲方：

乙方：

1. 甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》，在平等互利、协商一致的基础上，甲方同意向乙方购买，同时乙方同意向甲方销售以下设备（以下设备器械均简称为设备）：

1.1设备名称、规格、型号、数量、价格：

| 一、配置清单及报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备及配件名称 | 规格型号 | 品牌/制造商/产地 | 单位 | 数量 | 单价（含税） | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 配套实施费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（含增值税13%） |  |  |  |  |  | 小写： |  |
|  |  |  |  |  |  | 大写： |  |
| 二、保修期（ 年） |  |  |  |  |  |  |  |

1.2合同总价全部产品价格、服务价格、应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税等全部税费、运输、卸货并搬运至甲方指定房内、保险、安装、调试、伴随服务、标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)、以及履行合同所需的费用、所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用。

2. 设备的交付期与交货地点

乙方在合同生效的   天内将设备运至甲方指定地点、完成安装调试，并经验收合格，逾期将按照第10条规定执行。乙方应在设备运至甲方指定地点前5天书面通知甲方，否则甲方有权不予接收，乙方承担由此发生的一切损失和费用。

3. 设备运输、安装和验收

3.1乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定地点，并承担设备的运费、装卸费、安装费、保险费等费用。设备的包装均应有良好的防护措施（包括但不仅限于防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等）。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

3.2甲乙双方共同对设备进行开箱清点检查验收(见第14条配置清单)，如果发现短缺、损坏或有质量、技术等问题，乙方应及时安排更换，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，以保证在本合同约定交付期内成功完成合同设备安装调试。如因此给甲方造成损失的，乙方应予赔偿,并承担由此发生的一切损失和费用。

3.3设备到货后，乙方应在____天内安装调试完成。

3.4乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施采取妥善的保护措施。

3.5本合同所指的设备及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3.6本合同所涉项目经乙方实施完成达到实施方案确认书要求后，乙方向甲方提出验收申请，若甲方确认乙方项目实施情况符合验收标准，在乙方提出验收申请5-10个工作日内完成验收。若项目实施情况不满足验收标准，待乙方整改合格后，再向甲方提出验收申请。

3.7验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，应在《验收合格单》作出详尽的现场记录，并由双方签字确认，作为补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

3．8乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等知识产权。若因第三方主张知识产权侵权赔偿，引致甲方无法使用合同设备或造成甲方损失的，乙方赔偿范围包括但不限于：第三方主张的全部侵权赔偿、甲方因不能使用合同设备造成的损失，包括甲方如约使用合同设备后可以获得的利益、甲方因此所产生的诉讼费、律师费等所有支出。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权等知识产权的侵权责任及因此而发生的所有费用。

4.付款方式

4.1本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的时间和金额如下：

4.2本合同签订生效后的十五个工作日内，甲方收到乙方提供的合同总额30％的增值税专用发票后,甲方向乙方支付合同总金额30%的预付款，即人民币         元（大写：人民币          ）；

4.3本合同项目实施完成并验收合格后十五个工作日内，甲方收到乙方提供的合同总金额70％的增值税专用发票后，甲方向乙方支付合同总金额60％的结算款，即人民币      元（大写： 人民币        ）;

4.4本合同项目自验收合格起计满12个月质保期后，收到质保金支付通知十五个工作日，甲方向乙方支付合同总金额10%的质保金，即人民币      元（人民币      ）。

4.5乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

5. 技术文件

5.1乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

5.2乙方应在供货同时向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要乙方才能提供的技术文件，乙方也应及时向甲方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

5.3上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。

5.4甲方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统或货物或其部件的损坏由乙方承担责任。

5.5乙方应按照甲方的要求提供上述技术文件一式两套给甲方。

5.6所有乙方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

5.7所有未列明交付时间的乙方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交付给甲方。

5.8到货后甲方如发现乙方未提供有关文件，可以推迟付款，直至乙方补齐有关文件。

6.伴随服务

6.1乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维修手册（以上手册纸质和电子版各一套）、维修软件及相关维修密码、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同设备一起发运至甲方。

6.2乙方还应免费提供下列服务：

6.2.1设备的现场安装和调试 。

6.2.2提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

6.2.3乙方应提供详细的培训计划对甲方使用人员进行培训和指导，直至完全掌握设备操作使用并能独立工作。

6.2.4在设备调试运行后，乙方应向甲方工程师提供包括设备的原理、设备的结构和框图、设备的调试、设备故障的判断及维修方法、设备的日常保养、维修软件的使用、检测校正等内容的培训。培训地点可在设备安装现场或由甲方安排，必要时可到厂家培训，培训费用由乙方支付。

7.质量保证及售后服务

7.1乙方应保证所供设备是在        年    月后生产的全新的、未使用过的设备，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后30天内负责更换符合标准的同型号设备，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长设备保修期。

7.2本合同的售后服务由乙方负责履行。如果乙方委托其他公司履行售后服务，乙方应提前告知甲方，并取得甲方书面同意，三方另行签订售后服务协议。

7.3乙方应提供保修期12个月，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免收零配件及其他任何费用。保修期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方在保修期内应确保正常使用率为95%以上，如达不到此要求，即按故障时间（以报修时间起算）的3倍延长保修期。保修期到期后，延长赠送免费维保期    个月，服务内容与条款按保修期条款执行。

7.4报修响应时间     小时（保修单位： 报障电话：），      小时内维修人员到场（不可抗力除外），若在      小时内仍未能恢复正常使用，乙方应该在买方故障报告         小时内向甲方免费提供  相同规格、标准的备用设备作为临时使用；若有延迟，从迟延之时起至实际提供符合合同约定的备用设备（或将故障设备修复）之时止，每1小时（不足1小时部分仍按1小时部分计算），乙方按故障设备合同价值的1%向甲方支付违约金，同时保修期按延误时间的3倍顺延。若因乙方没有按时提供备用设备而造成甲方、第三人的一切损失，均由乙方承担。

7.5定期免费预防性维护保养次数，不少于     次/年；保修期满后，人工费为单次故障不高于    元/次。

7.6乙方负责设备的终身维修并应提供优质的服务，储备足够的易损易耗零配件备库。

7.7在本合同涉及的设备运行期内，乙方应免费提供软件升级和版本更换、数据采集接口协议。

8.产权与风险转移

除非另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：

8.1乙方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由乙方承担。

8.2货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由乙方转移至甲方。

8.3因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

8.4产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

9.保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，乙方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，乙方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前有关本项目活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。

10.索赔条款

10.1 如确认货物不符合本合同约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行补救：

10.1.1甲方有权拒收，并提前解除本合同。

10.1.2按照货物的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，，双方协商降低货物的价值。

10.1.3调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格、质量和性能，乙方并负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

10.2如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务的，每迟延一天，须按合同总价的3‰向甲方支付违约金。逾期交货或提供服务超过30天，甲方有权提前解除合同。

10.3 乙方擅自转包、分包的，甲方有权提前解除本合同。

10.4甲方行使单方解除权时，寄送地址为本协议载明之通讯地址，从甲方向乙方以邮寄方式寄送《解约通知函》之日起七天后，视为送达，《解约通知函》送达之日，本合同解除。

甲方可以选择承认已发生且经验收合格、完成交付的设备，对于已订货而未到现场或在现场未经验收合格、未完成交付的设备均不予承认，由乙方自行处理，并清运出现场，由此带来的损失由乙方自行承担。乙方应根据甲方的要求退回全部或部分货款，并支付相应的利息（按中国人民银行同期贷款利率计付）；同时，因乙方出现第10.1、10.2、10.3条违约情形或本合同约定的其他情形或法律规定的情形，致使甲方提前解除合同的，乙方需按本合同总价的20%向甲方支付违约金。

10．5本合同约定或法律规定的违约金、赔偿金，乙方应在违约行为发生之日起30天内支付，甲方有权在应向乙方支付的款项中直接予以扣除而不影响合同项下的其他补救办法。

10．6乙方应保证甲方在使用该设备或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其担保物权、专利权、商标权或工业产权的起诉。

10.7 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

11.争端的解决

11.1双方如在履行合同中发生任何纠纷，均以上述交付验收标准作为解决依据。首先应友好协商；协商不成，应向甲方所在地法院起诉。

11.2因货物质量问题发生的争议，统一由甲方所在地产品质量监督检验所进行鉴定，所发生的费用由乙方预付，鉴定结果认定设备符合技术标准时鉴定费由甲方承担，否则鉴定费由乙方承担。

12.合同生效

12.1 本合同在甲、乙双方签字盖章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

12.2 本合同一式肆份，以中文书就，甲方执贰份、乙方执贰份，具有相同的法律效力。

13.合同附件

13.1合同附件、投标文件、招标文件、承诺书、实施方案确认书均为合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

13.2在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议记录、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

13.3设备的投标文件的技术响应、设备技术说明等应作为合同的有效组成部分。

13.4 除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 技术参数及配置清单

15. 送达条款

有关书面通知、文件等，双方约定以邮寄方式寄送至本协议载明之通讯地址从邮件寄送之日起七天后视为送达。如任一方变更地址，必须书面通知对方，否则按本协议载明之通讯地址寄送视为有效。

- 特别规定： 无

（以下为签字页，无正文）

本页为签署页：

甲方：                                    乙方：

（盖章）                              （盖章）

甲方法定代表人或授权委托人                乙方法定代表人或授权委托人

___________________                       ____________________

通讯地址：                                通讯地址：

联系电话：                                联系电话：

- 日期：     年    月    日                 日期：     年    月    日

开户银行：                          	  开户银行：

账号：                      		      账号：