报名须知

贵公司代表：

- 请按报价人资格条件准备好报名资料（包括报价人资质、法人证明、授权委托书等，必须加盖公章），在报名截止时间前发至邮箱给招标采购办公室审核，以便做好评审/调研前的准备工作。

- 收到报名成功通知后，请准备响应文件（按第二部分《材料基本目录》）进行编制，并将原件扫描件以附件形式在评审/调研前发至邮箱（邮箱地址：nysyzbcgb@163.com），以及一正三副纸质版的响应文件送到评审地点（评审/调研当天使用）。

- 评审/调研时间：预计将于2022年08月16日（具体时间待定）

- 评审/调研地点：南方医科大学第三附属医院内科楼五楼第二会议室进行线上视频会议。（“腾讯会议”平台，视频会议号在报名成功后另行发送）。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

- 联系方式

联系人：沈老师

联系电话：020-62784735

邮箱地址：nysyzbcgb@163.com

- 贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

目      录

第一部分  采购需求

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2合同格式（含付款方式）

- 采购需求

- 说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

采 购 需 求

项目名称：广东省骨科研究院科技大楼会议室系统采购

一、需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》第十一条规定，对于本采购项目，无需开展需求调查。

二、需求清单

（一）项目概况

现需要对广东省骨科研究院科技大楼1楼会议室安装会议系统的需求进行采购项目调研，后续在广东省政府智慧云平台进行采购。

（二）采购标的汇总表

| 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议室系统 | A020808 | 套 | 1 | 否 |

（三）技术商务要求

（1）技术要求：

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议系统 |  |  |  |  |  |
| 一、LED大屏系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | P1.86室内全彩显示屏 | 1、LED显示屏： 点间距1.86mm；整屏分辨率:1892*1032 2、显示尺寸：3.52*1.92米，整体尺寸：3.62*2.02米；3、LED封装：晶台1515；4、芯片的波长误差值在±1nm之内，按照共阴灯原理设计LED发光二极管公共端为阴极；5、模组表面采用特殊优化材质，面色一致，反光率≤1%，不反射环境光；6、模组表面采用特殊优化材质，面色一致，反光率≤1%，不反射环境光。7、单元模组间隙≤8%，调节精度0.001mm；8、具有单点亮度/颜色/暗线/逐点校正，模块亮度/颜色/暗线/校正；9、显示单元具有防电磁辐射，抗冲击、无风扇、防尘、静音设计。10、符合ISO-4982检测要求，通过GB/T14522-2008紫外光老化测试标准；11、节能设计：支持动态技能、降低功耗设置。12、箱体连接设计：箱体之间采用硬接口连接，内部无任何走线，屏体整洁观。13、电路板结构设计：4层电路板结构设计，电流分布均匀、功耗小实现消影节能功能；14、响应时间：纳秒级，急速响应不拖尾，无鬼影。15、模组相对错位值≤1.0%；16、校正曲线：支持Y校正曲线≥20%条；17、亮度均匀性≥98%。18、静态对比度≥4000：1，动态对比度≥50000：1；19、喷墨技术：防眩光黑色电喷工艺，表面墨色一致性和散热性好。 20、维护：支持带电维护，热插拔，更换的模组支持自动校正，模组工作电压3.5-5V；21、刷新率≥3840HZ,同时支持0-100%无极调剂。22、平均无故障时间≥60000小时。23、信号构架：支持星型、网络型、分布式多种机构；24、阻燃等级： 满足V-0级标准；25、屏幕升温：满足基于GB-4943.1-2011标准的升温测试； 26. 符合GB/T18313 2001 声学信息技术设备和通信设备空气噪声标准 27、为了维护用户健康 辐射骚扰场强≤1GHZ、 骚扰功率≤300MHZ、电源端骚扰电压≤30MHZ 28、▲提供上述参数具有CNAS，MA检测资质的第三方检测机构出具的检测报告。 | 6.76 | ㎡ |  |
| 2 | 显示屏架构 | 宽3.62m*高2.02 | 7.32 | ㎡ |  |
| 3 | 接收卡 | 1、帯载256x256;输出:16xHUB75; 2、支持32扫、支持固件程序版本回读支持逐点亮色度校正，对每个灯点的亮度和色度进行校正， 有效消除色差，使显示屏的亮度和色度达到高度一 致，提高显示屏的画质。 3、支持接收卡预存画面设置 4、支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测 5、支持配置文件回读 6、支持固件程序版本回读 7、支持液晶模块 8、支持通用 5pin 液晶模块。液晶模块连接 在 HUB 板上，用于显示接收卡的温度、电压、单次 运行时间和总运行时间 | 11 | 套 |  |
| 4 | 全彩专用电源 | 5v40A | 33 | 只 |  |
| 5 | 屏体线材 | 排线、电源线、网线 | 1 | 套 |  |
| 6 | 显示屏控制软件 | 1. 支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯； 2.丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等； | 1 | 套 |  |
| 7 | LED视频控制器 | 1．可以显示各种计算机信息、图形、图像及2、3维计算机动画并叠加文字；可以输入及播出多种信息，可以选择多种中文字体和字型，并可无级缩放； 2．支持多种播出方式：单/多行平移、单/多行上/下移、左/右拉、上/下拉、旋转、无级缩放等； 3. 支持 18bit 灰阶处理与显示； 4. 采用G4 引擎，画面稳定无闪烁、无扫描线、图像细腻、层次感好； 5. 采用创新型架构，实现智能配置，屏幕调试可在 30 秒内完成，极大缩短舞台准备 时间； | 1 | 台 |  |
| 8 | 无线投屏器 | 无线投屏器 | 1 | 台 |  |
| 9 | 控制电脑 | I5-12500 8G+8G 512G 无光驱 集显 DOS 配23.8寸 | 1 | 套 |  |
| 二、会议扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双咪杆演讲话筒 | 1.采用数字DSP音频处理芯片会议技术，实现数字化信号传输与处理； 2.采用铝合金金属外壳桌面结构设计，极具现代气息； 3.具备不少于2组锌铝合金话筒杆，内置双振膜高保真拾音头，仰俯角度可调； 4.具备防水功能，防止开会过程中茶水泼溅影响设备正常使用； 5.咪杆装备16002个直径0.4mm高密度声干孔，且密度小于液体，在提高了信噪比的同时还能有效防止液体渗入； 6.驻极体电容式心形单指向性话筒，超强抗手机干扰能力； 7.简洁铝合金强抗静电功能设计，符合人体工程学，极具有现代科技感； 8.内置音头前置供电及放大器组件，需要外接直流48V幻象供电工作； 9.具有内置高质量低频衰减电路，低阻抗的平衡音频输出； 10.连接线缆可从底部及背面引出，即可保障演讲者移动位置也可保障桌面整洁； 11.数字音频处理技术，频率响应可达40Hz-20KHz，接近CD音质效果； 12.采用数字强抗干扰技术，确保会场内设备不受手机、蓝牙、无线电、WiFi等信号干扰； 13.无开关按键，操作简捷、快捷； 14.麦克风类型：背极式驻极体; 15.指向性：单指向; 16.频率响应：40Hz—20KHz; 17.灵敏度:-36dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz）; 18.输出抗阻:500Ω±20%（at 1kHz）; 19.最大声压级:130dB（T.H.D≤1% at 1kHz）; 20.信噪比:80dB（1KHz at 1Pa）; 21.电源:48V DC，2mA; 22.输出接口:XLRM三针公卡侬; | 1 | 台 |  |
| 2 | 无线话筒（2手持） | 1)▲具备抗电磁干扰电路。 2)▲采用不少于二通道接收设计，可连接不少于二支无线手持话筒； 3)▲内置不少于40组预设频率模组，锁相环回路设计，自动选讯接收方式； 4)▲红外数据自动同步功能：2个独立的红外对频按键，一键自动对频； 5)采用UHF载波：不劣于UHF530-670MHz频段载波 6)标配不少于2条天线，可配备外置延长抗干扰天线，有效工作可视距离不少于60米。 7)▲接收机技术参数：通道数目不少于200；调制方式：宽带FM；频带宽度：50MHz；频率响应：不低于70Hz-18KHz；射频稳定度：±0.005%；接收方式：双调谐器自动选讯；灵敏度：>105dB(A)；综合失真T.H.D.：<0.5% 8)▲发射器技术参数：振荡模式：PLL相位锁定频率合成；频率调整：自动追锁接收机工作频道；谐波辐射：＜-55dBC；最大偏移度：±68KHz；操作显示：电池容量、频道, 低电压警示. 9）▲1-4、7、8项指标具有 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章，提供可查询二维码验明报告真伪）。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 天线放大器 | 1.不少于 12路，4路单声道输入，4路立体声输入, 1-8路独立幻象电源+48V供电。 2.不限于一种输入接口可选，1-4通道外接。 3.具备1-4通道配置高效能压缩功能。 4.具备不劣于1-8通道三段均衡带扫频功能，9-12通道二段均衡。 5.具备不劣于2辅助（AUX1/AUX2推子前后/FX），2编组调音台（G1-2）。 6.具备分路独立快捷橡胶耐用型静音，通道独立监听快速监听选择键，通道编组和主输出信号分配键。 7.具备多种输出接口，内置不少于32种数字效果器，内置多格式MP3播放器（歌曲可列表循环播放。 8.具备分路不少于60mm行程推子，编组不少于100mm行程推子 9.▲具备蓝牙信号连接、电脑声卡播放、U盘无限时录音功能，MP3信号可转入11/12通道进行调音操作 10.▲具备不劣于3.2寸高清彩色显示屏，涵盖MP3、蓝牙，电脑播放声卡、DSP不劣于32位数字效果器 11. 具备音频处理中心同时配备监听/编组/主输出/AUX辅助等输出信号的电平指示。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 调音台 | 1)≥2 信号通道输入 ， ≥4 信号通道输出。 2)≥采用 40 位浮点 DSP 芯片。 3)≥96K 采样率 24 位高性能 A/D D/A 转换 。1Hz 频率精确定位 。每输入通道配置 31 段 GEQ 。 4)每一个输入及输出通道设有 8 个参量调音台， 均为+15dB 增益及-30dB 衰减 ，Q 值由 0.01 至 2.50。 5) 输入通道功能包含电平增益控制、五段参量 均衡、延时控制等； 输出通道功能包含分频控制器、限幅控制器、输出增益控制、相位控制、 七段参量均衡、延时控制等 ， 限幅器具有启动 时间、释放时间等功能。 6) 输入阻抗 ≥ 10 k Ω ，输出阻抗 50 Ω ，最大 输入/输出电平 +16dBu，输入/输出类型 电子 平衡 XLR，频率响应:不低于 20HZ--16kHZ -1dB，采样率不低于 48KHz，A/D 转换不低于 24bit。 7) 信噪比 A 计权≥110dB，失真度：1kHz，+4dBu 处 0.0042%，提供有 CNAS 标志的第三方检测报 告和产品彩页并加盖公章。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 音频处理器 | 1) ▲话筒自动增益器，完全即插即用，接驳灵活。采用智能动态滤波技术(AFC)，通过高速浮点算法，能有效提升系统12dB，传声增益不劣于传统设备的2-3倍，且对音质无损失。（提供CNAS标志的第三方检测报告复印件加盖厂家公章，并提供二维码验证报告真伪。） 2）不少于两个平衡输入接口和两个平衡输出接口 3）▲采样率：不低于32KHZ；（提供官网截图与彩页证明并加盖厂家公章） 4）频率响应：不低于125HZ-15KHZ；增益调节范围：不少于20dB；信噪比> 90DB； 信号延迟<11毫秒；屏蔽噪音；最大输入电平6dBv；输出电阻< 100欧姆；幻象电源24V ；最大输出电平10dBv。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 会议话筒频谱传声增益器 | 1)不低于立体声8Ω：2×500W 2)不低于立体声4Ω：2×750W 3)不低于桥接单声道模式 8Ω：1500W 4)頻率响应（1W）：20Hz-20kHz，+1/-1dB 5)总谐波失真（THD)：≤0.1% 6)阻尼系数：≥180:1 7)转换速率：25V/us 8)电压放大倍数（0.775V）：81 9)▲提供具有CNAS资质第三方检测报告和有效的CCC认证证书并加盖公章，提供产品彩页或设备功能截图证明，并加盖投标人公章。为确保系统兼容及使用管理维护的便利功放音箱、数字音频矩阵均衡器、话筒，时序器为同厂家并具备国家CNAS标志认可的环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 功放 | 1)频率响应： 不少于 100Hz – 18kHz(±3dB)， 85Hz – 20kHz(-10dB)； 指向角度 (H×V) ：不 小于 90°x60° (可旋转)； 2)▲灵敏度(1W/1m) ：≥96dB；最大声压级 (1m)： ≥122(连续值)/128dB(峰值)；额定功率(AES)： ≥400W。驱动单元： ≥2x6.5"纸锥低音单元 ， 1x44mm 聚酯膜铁氧体高频压缩单元，(提供具有 CMA 或 CNAS 标志的第三方检测报告复印件并加 盖公章) | 2 | 台 |  |
| 8 | 主音箱 | 1.▲频率响应：不劣于105Hz-20KHz； 2.▲灵敏度(1W/1M)：不低于90±2dB ； 3.▲额定功率(AES)：不小于80W；声压级：不小于105dB， 4.输入方式：100V（80W@133欧姆、40W@245欧姆、20W@490欧姆）；70V（80W@61欧姆、40W@133欧姆、20W@245欧姆、10W@490欧姆）；Bypass（16欧姆）； 5.低频：8寸；高频：20mm号角高音；开孔直径：不低于271mm；开孔深度：不大于238mm； 6.1-3项指标需提供具有CNAS资质第三方检测报告复印件加盖厂家公章，提供二维码验证报告真伪。 | 2 | 台 |  |
| 9 | 辅助吸顶音箱 | 1)▲具备防电击保护结构；远程控制、过载断路保护、浪涌拟制及多重滤波功能（提供CNAS标志的第三方检测报告，并加盖厂家公章） 2)最大输入电流30A，单路最大输出电流16A，工作电压95V-240V； 3)联机后可通过系统内任意一台时序器控制整个系统的开机、关机； 4)设备采用接线柱接线方式，配置63A大电流空气开关。 5)▲前面板拥有电压显示功能。（提供官网截图与彩页证明以上参数） 6)控制协议:RS-232串口协议 7)输出电源插座:后面板不少于8个受控不低于16A万用插座 8)插标准:不劣于兼容国标6A、10A、16A、英标13A、美标15A、欧标G/M插头。 | 4 | 台 |  |
| 10 | 电源时序器 | 1.▲具备防电击保护结构；（提供CNAS标志的第三方检测报告，并加盖厂家公章） 2.-采用 16A 万能插座，能兼容全部产品电源接口； 3.-最大输入电流 30A，单路最大输出电流16A，工作电压 95V-240V； 4.-无序主、副机控制选择开关，即插即用； 5.联机后可通过系统内任意一台时序器开工控制整个系统的开机、关机； 6.-设备采用接线柱接线方式，配置63A大电流空气开关。 7.前面板拥有电压显示功能。（提供官网截图与彩页证明以上参数） 8.最大输入电流: 30A 9.单路最大输出电流: 16A 10.控制协议: RS-232串口协议 11.工作电压: 110V ～ 240V 12.输出电源插座: 后面板 8 个受控 16A 万用插座 13.插标准: 兼容国标 6A、10A、16A、英标 13A、美标 15A、欧标 G/M 插头 | 1 | 台 |  |
| 三、辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音箱线 |  |  | 米 | 第三方单位敷设 |
| 2 | 6类网线 | 6类网线 | 1 | 箱 |  |
| 3 | 线管 | DN25 | 200 | 米 |  |
| 4 | 多媒体地插 | HDMI+音频+网络模块 | 1 | 套 |  |
| 5 | 机柜 |  | 1 | 套 |  |
| 6 | 安装配件 | 辅助式水晶头、电源线、同轴线、接插件、紧固件、胶布、小五金、音视频跳线等 | 1 | 批 |  |
| 7 | 安装调试费 |  | 1 | 项 |  |

（2）商务要求

1、实施服务要求

（1）供应商须保证所提供的产品包括相关附件为相应厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。供应商须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由供应商负责。

（2）★供应商对提供的产品保证全新，供货前需提供原厂盖章供货证明函。

2、售后服务要求

（1）至少一年原厂现场售后服务，原厂人员持原身份证明上门提供原厂安装服务；

（2）▲设备维保期间：出现硬件故障，需要在30分钟内响应， 3 小时内保证到现场解决问题，如需更换硬件、需提供应急设备，产生的相关一切费用已包含在项目的报价中。

3、培训要求

（1）供应商应提供包括本项目顺利实施的所有培训服务，保证医院人员的使用与日常维护工作。所有的培训费用应计入本次服务总价。

（2）培训内容与课程要求：

提供信息管理系统操作、使用和维护培训；

提供所提供设备的使用和维护培训；

4、会议室布局图

第二部分　材料基本目录

1、公司营业执照复印件

2、本项目相关的其他资质复印件

3、公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）

4、公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）

5、用户需求偏离表（详见第三部分  3.1材料格式）

6、服务方案

7、售后服务承诺

8、近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

9、报价人认为需要提交的其他材料

10、报价表（详见第三部分  3.1材料格式）

- 说明：

- 1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内，最后盖骑缝章。

- 2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

封面

南方医科大学第三附属医院

_____________(响应文件）

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

目录

| 序号 | 材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司营业执照复印件 | 第( )页 |
| 2 | 本项目相关的其他资质复印件 | 第( )页 |
| 3 | 公司法定代表人资格证明书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 4 | 公司法定代表人授权委托书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 5 | 用户需求偏离表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 6 | 服务方案（如有） | 第( )页 |
| 7 | 售后服务承诺 | 第( )页 |
| 8 | 近三年同类项目汇总及合同关键页复印件 | 第( )页 |
| 9 | 报价人认为需要提交的其他材料 | 第( )页 |
| 10 | 报价表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |

①公司证件复印件

(复印件需清晰）

②本项目相关的其他资质复印件

③法定代表人资格证明书模板：

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

④法定代表人授权委托书模板：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院                       采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

⑤用户需求偏离表

一、偏离表

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 二、售后服务偏离表

| 序号 | 院方售后服务需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑥服务方案（如有）

⑦售后服务承诺

⑧近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

用户名单（填写汇总表并附相关合同关键页复印件）

| 序号 | 购买单位名称 | 服务项目 | 服务年月 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑨报价人认为需要提交的其他材料

⑩报价单

南方医科大学第三附属医院院内采购

报价单

项目名称：广东省骨科研究院科技大楼会议室系统采购

报价内容：

总价报价：小写：         元（大写：               元整）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价报价（元） | 合计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、LED大屏系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | P1.86室内全彩显示屏 |  | 6.76 | ㎡ |  |  |
| 2 | 显示屏架构 |  | 7.32 | ㎡ |  |  |
| 3 | 接收卡 |  | 11 | 套 |  |  |
| 4 | 全彩专用电源 |  | 33 | 只 |  |  |
| 5 | 屏体线材 |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 显示屏控制软件 |  | 1 | 套 |  |  |
| 7 | LED视频控制器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 无线投屏器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 控制电脑 |  | 1 | 套 |  |  |
| 二、会议扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双咪杆演讲话筒 |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 无线话筒（2手持） |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 天线放大器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 调音台 |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 音频处理器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 会议话筒频谱传声增益器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 功放 |  | 2 | 台 |  |  |
| 8 | 主音箱 |  | 2 | 台 |  |  |
| 9 | 辅助吸顶音箱 |  | 4 | 台 |  |  |
| 10 | 电源时序器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 三、辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音箱线 |  |  | 米 | 第三方单位敷设 |  |
| 2 | 6类网线 |  | 1 | 箱 |  |  |
| 3 | 线管 |  | 200 | 米 |  |  |
| 4 | 多媒体地插 |  | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 机柜 |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 安装配件 |  | 1 | 批 |  |  |
| 7 | 安装调试费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 总计（元） 备注：以上报价已含本项目可预见与不可预见的一切费用 |  |  |  |  |  |  |

附加说明：

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价，一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

公司名称：

法人代表或授权代表签名：

日期： 2022年  月   日

3.2合同格式（合同模板仅做参考，根据实际情况调整）

后勤物资购销合同

物

资

名

称

南方医科大学第三附属医院

物资购销合同

合同编号：

签约地 ： 广州市天河区中山大道西183号

甲方（买方）：南方医科大学第三附属医院

乙方（卖方）：

1. 甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，在平等互利、协商一致的基础上，甲方同意向乙方购买，同时乙方同意向甲方销售以下物资（以下物资器械均简称为物资）：

1.1物资名称、规格、型号、数量、价格：

| 物资 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 原 产地 | 单 位 | 单项报价 | 成交单价 | 数 量 | 成交金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ￥ | ￥ |  | ￥ |
| 合计成交金额（大写）：佰 拾 万 仟 佰 拾 元整(RMB) |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2合同总价包括物资设计、制造、包装、仓存、供货、运输、保管、安装、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、协助甲方进行使用场地前期的改建工程及相关服务等全部内容的费用（含税费）。

说明：以下为单次销售合同服务期限。

1.3服务期限：本合同自双方签章之日起生效，至本合同项下双方的权利义务履行完毕之日止。

2. 物资的交付期与交货地点

乙方在合同生效的_  _天内将物资运至甲方所在地、完成安装调试，并经验收合格，逾期将按照第10条规定执行。乙方应在物资运至甲方所在地前    天书面通知甲方物资主管部门，否则甲方有权不予接收，乙方承担由此发生的一切损失和费用。

交付完成的标志为：双方在《验收合格单》上签字确认。

3. 物资运输、安装和验收

3.1乙方确保物资安全无损地运抵甲方指定现场，并承担物资的运费、装卸费、安装费、保险费等费用。物资的包装均应有良好的防护措施（包括但不仅限于防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等）。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

3.2甲乙双方共同对物资进行开箱清点检查验收(见第14条配置清单)，如果发现短缺、损坏或有质量、技术等问题，乙方应及时安排更换，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，以保证在本合同约定交付期内成功完成合同物资安装调试。如因此给甲方造成损失的，乙方应予赔偿,并承担由此发生的一切损失和费用。

3.3物资到货后，乙方应在______天内安装调试完成。

3.4乙方安装时须对各安装场地内的其他物资、设施采取妥善的保护措施。

3.5本合同所指的物资及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3.6合同物资安装调试完成后     个工作日内，甲乙双方在符合中华人民共和国相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准(见附件)进行技术验收，验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。

3.7  验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的物资有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，应在《验收合格单》作出详尽的现场记录，并由双方签字确认，作为补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

3．8乙方保证合同项下提供的物资不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等知识产权。若因第三方主张知识产权侵权赔偿，引致甲方无法使用合同物资或造成甲方损失的，乙方赔偿范围包括但不限于：第三方主张的全部侵权赔偿、甲方因不能使用合同物资造成的损失，包括甲方如约使用合同物资后可以获得的利益、甲方因此所产生的诉讼费、律师费等所有支出。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权等知识产权的侵权责任及因此而发生的所有费用。

4.付款方式

4.1本合同的每笔款项以转账方式支付，支付的日期和金额如下：

4.2合同签订后，甲方在收到乙方款项发票及相关资料后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%款项；

4.3项目通过验收后，甲方在收到乙方款项发票及相关资料后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的60%款项；

4.4项目服务年满后，甲方在收到乙方款项发票及相关资料后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的10%款项。

45乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

5. 技术文件

5.1乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

5.2乙方应在供货同时向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要乙方才能提供的技术文件，乙方也应及时向甲方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

5.3上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。

5.4甲方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由乙方承担责任。

5.5乙方应按照甲方的要求提供上述技术文件一式两套给甲方。

5.6所有乙方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

5.7所有未列明交付时间的乙方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交付给甲方。

5.8到货后甲方如发现乙方未提供有关文件，可以推迟付款，直至乙方补齐有关文件。

6.伴随服务

6.1乙方应提供物资的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维修手册（以上手册纸质和电子版各一套）、维修软件及相关维修密码、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同物资一起发运至甲方。

6.2乙方还应免费提供下列服务：

6.2.1物资的现场安装和调试 。

6.2.2提供物资安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

6.2.3乙方应提供详细的培训计划对甲方使用人员进行培训和指导，直至完全掌握物资操作使用并能独立工作。

6.2.4在物资调试运行后，乙方应向甲方提供包括物资的原理、物资的结构和框图、物资的调试、物资故障的判断及维修方法、物资的日常保养、维修软件的使用等内容的培训。培训地点可在物资安装现场或由甲方安排，必要时可到厂家培训，培训费用由乙方支付。

7.质量保证及售后服务

7.1乙方应保证所供物资是在______年____月后生产的全新的、未使用过的物资，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果物资的质量或规格与合同不符，或证实物资是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后      天内负责更换符合标准的同型号物资，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长物资保修期。

7.2本合同的售后服务由乙方负责履行。如果乙方委托其他公司履行售后服务，乙方应提前告知甲方，并取得甲方书面同意，三方另行签订售后服务协议。

7.3乙方应提供保修期     个月，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免收零配件及其他任何费用。保修期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方在保修期内应确保正常使用率为95%以上，如达不到此要求，即按故障时间（以报修时间起算）的3倍延长保修期。

7.4报修响应时间_____小时（保修单位：                          报障电话：            ），_____小时内维修人员到场（不可抗力除外），若在     小时内仍未能恢复正常使用，乙方应该在买方故障报告     小时内向甲方免费提供       相同规格、标准的备用物资作为临时使用；若有延迟，从迟延之时起至实际提供符合合同约定的备用物资（或将故障物资修复）之时止，每1小时（不足1小时部分仍按1小时部分计算），乙方按故障物资合同价值的1%向甲方支付违约金，同时保修期按延误时间的3倍顺延。若因乙方没有按时提供备用物资而造成甲方、第三人的一切损失，均由乙方承担。

7.5保修期满后，人工费为单次故障不高于______元；定期免费预防性维护保养次数，不少于_______次/年。

7.6乙方负责物资的终身维护并应提供优质的服务；保修期内免费维保。保修期满后每年的维保费不高于此合同价的8%，维保服务期间国家政策调整原因导致软件功能需调整的，乙方需按要求免费提供调整服务，维保年限按甲方要求。若因乙方原因不能提供服务导致的甲方一切损失，由乙方负责，消耗品的供应由双方另设协议决定。

7.7在本合同的物资运行期内，乙方应免费提供软件升级和版本更换。

8.产权与风险转移

除非另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：

8.1乙方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由乙方承担。

8.2货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由乙方转移至甲方。

8.3因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

8.4产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

9.保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，乙方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，乙方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前有关本项目活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。

10.索赔条款

10.1 如经国家食品药品监督管理局或其他相关机构检验确认货物不符合本合同约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行补救：

10.1.1甲方有权拒收，并提前解除本合同。

10.1.2按照货物的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，，双方协商降低货物的价值。

10.1.3调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格、质量和性能，乙方并负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

10.2如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务的，每迟延一天，须按合同总价的3‰向甲方支付违约金。逾期交货或提供服务超过30天，甲方有权提前解除合同。

10.3 乙方擅自转包、分包的，甲方有权提前解除本合同。

10.4甲方行使单方解除权时，寄送地址为本协议载明之通讯地址，从甲方向乙方以邮寄方式寄送《解约通知函》之日起七天后，视为送达，《解约通知函》送达之日，本合同解除。

甲方可以选择承认已发生且经验收合格、完成交付的物资，对于已订货而未到现场或在现场未经验收合格、未完成交付的物资均不予承认，由乙方自行处理，并清运出现场，由此带来的损失由乙方自行承担。乙方应根据甲方的要求退回全部或部分货款，并支付相应的利息（按中国人民银行同期贷款利率计付）；同时，因乙方出现第10.1、10.2、10.3条违约情形或本合同约定的其他情形或法律规定的情形，致使甲方提前解除合同的，乙方需按本合同总价的20%向甲方支付违约金。

10．5本合同约定或法律规定的违约金、赔偿金，乙方应在违约行为发生之日起30天内支付，甲方有权在应向乙方支付的款项中直接予以扣除而不影响合同项下的其他补救办法。

10．6乙方应保证甲方在使用该物资或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其担保物权、专利权、商标权或工业产权的起诉。

10.7 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

11.争端的解决

11.1双方如在履行合同中发生任何纠纷，均以上述交付验收标准作为解决依据。首先应友好协商；协商不成，应向甲方所在地法院起诉。

11.2因货物质量问题发生的争议，统一由甲方所在地产品质量监督检验所进行鉴定，所发生的费用由乙方预付，鉴定结果认定物资符合技术标准时鉴定费由甲方承担，否则鉴定费由乙方承担。

12.合同生效

12.1 本合同在甲、乙双方签字盖章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

12.2 本合同一式__ __份，以中文书就，甲方执 叁 份、乙方执     份，具有相同的法律效力。

13.合同附件

13.1合同附件、采购文件、响应文件、承诺书、成交通知均为合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

13.2在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议记录、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

13.3物资的投标文件的技术响应、物资技术说明等应作为合同的有效组成部分。

13.4 除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

14.配置清单

| 序号 | 产品编码 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |

15. 送达条款

有关书面通知、文件等，双方约定以邮寄方式寄送至本协议载明之通讯地址从邮件寄送之日起七天后视为送达。如任一方变更地址，必须书面通知对方，否则按本协议载明之通讯地址寄送视为有效。

16.特别规定___无__________________________________________________________

（以下为签字页，无正文）

甲方： 南方医科大学第三附属医院           乙方：

（盖章）                              （盖章）

甲方法定代表人或授权委托人                乙方法定代表人或授权委托人

___________________                       ____________________

通讯地址：广州市天河区中山大道西183号    通讯地址：

联系电话：020-62784735                    联系电话：

传真：/                                   传真：

- 日期：     年    月    日                 日期：     年    月    日

- 开户银行：建行华景新城支行				  开户银行：

- 账号：44001580516050265705				  账号：