报名须知

贵公司代表：

- 请按报价人资格条件准备好报名资料（包括报价人资质、法人证明、授权委托书等，必须加盖公章），在报名截止时间前发至邮箱给招标采购办公室审核，以便做好评审/调研前的准备工作。

- 收到报名成功通知后，请准备响应文件（按第二部分《材料基本目录》）进行编制，并将原件扫描件以附件形式在评审/调研前发至邮箱（邮箱地址：nysyzbcgb@163.com），以及一正三副纸质版的响应文件送到评审地点（评审/调研当天使用）。

- 评审/调研时间：预计将于2022年09月   日（具体时间待定）

- 评审/调研地点：南方医科大学第三附属医院内科楼五楼第二会议室进行线上视频会议。（“腾讯会议”平台，视频会议号在报名成功后另行发送）。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

- 联系方式

联系人：沈老师

联系电话：020-62784735

邮箱地址：nysyzbcgb@163.com

- 贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

目      录

第一部分  采购需求

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2合同格式（含付款方式）

- 采购需求

- 说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

采 购 需 求

项目名称： 广东省骨科研究院科技大楼会议室系统、触摸屏多媒体商显一体机等采购

一、需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》第十一条规定，对于本采购项目，无需开展需求调查。

二、需求清单

（一）项目概况

包1：兴街广东省骨科研究院科技大楼1楼会议室需安装会议系统

包2：按照《中共南方医科大学关于进一步加强“党员之家”建设的意见》（校党字【2018】115号）要求对骨科第一至第五党支部的党建文化阵地（包括党建文化墙和党员之家）进行整体布局设计，打造成标准化、一体化、智能化、系统化的党建文化阵地，进一步营造豪情满怀喜迎“二十大”胜利召开的文化氛围，形成富有特色的党建品牌。

（二）采购标的汇总表

| 序号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 会议室系统 | A020808 | 套 | 1 | 否 |
| 2 | 2 | 骨科楼触摸屏多媒体商显一体机采购 | A020207 | 套 | 15 | 否 |

（三）技术商务要求

1.包1

（1）技术要求

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议系统 |  |  |  |  |  |
| 一、LED大屏系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | P1.86室内全彩显示屏 | 1、LED显示屏： 点间距1.86mm；整屏分辨率:1892*1032 2、显示尺寸：3.52*1.92米，整体尺寸：3.62*2.02米；3、LED封装：晶台1515；4、芯片的波长误差值在±1nm之内，按照共阴灯原理设计LED发光二极管公共端为阴极；5、模组表面采用特殊优化材质，面色一致，反光率≤1%，不反射环境光；6、模组表面采用特殊优化材质，面色一致，反光率≤1%，不反射环境光。7、单元模组间隙≤8%，调节精度0.001mm；8、具有单点亮度/颜色/暗线/逐点校正，模块亮度/颜色/暗线/校正；9、显示单元具有防电磁辐射，抗冲击、无风扇、防尘、静音设计。10、符合ISO-4982检测要求，通过GB/T14522-2008紫外光老化测试标准；11、节能设计：支持动态技能、降低功耗设置。12、箱体连接设计：箱体之间采用硬接口连接，内部无任何走线，屏体整洁观。13、电路板结构设计：4层电路板结构设计，电流分布均匀、功耗小实现消影节能功能；14、响应时间：纳秒级，急速响应不拖尾，无鬼影。15、模组相对错位值≤1.0%；16、校正曲线：支持Y校正曲线≥20%条；17、亮度均匀性≥98%。18、静态对比度≥4000：1，动态对比度≥50000：1；19、喷墨技术：防眩光黑色电喷工艺，表面墨色一致性和散热性好。 20、维护：支持带电维护，热插拔，更换的模组支持自动校正，模组工作电压3.5-5V；21、刷新率≥3840HZ,同时支持0-100%无极调剂。22、平均无故障时间≥60000小时。23、信号构架：支持星型、网络型、分布式多种机构；24、阻燃等级： 满足V-0级标准；25、屏幕升温：满足基于GB-4943.1-2011标准的升温测试； 26. 符合GB/T18313 2001 声学信息技术设备和通信设备空气噪声标准 27、为了维护用户健康 辐射骚扰场强≤1GHZ、 骚扰功率≤300MHZ、电源端骚扰电压≤30MHZ 28、▲提供上述参数具有CNAS，MA检测资质的第三方检测机构出具的检测报告。 | 6.76 | ㎡ |  |
| 2 | 显示屏架构 | 宽3.62m*高2.02 | 7.32 | ㎡ |  |
| 3 | 接收卡 | 1、帯载256x256;输出:16xHUB75; 2、支持32扫、支持固件程序版本回读支持逐点亮色度校正，对每个灯点的亮度和色度进行校正， 有效消除色差，使显示屏的亮度和色度达到高度一 致，提高显示屏的画质。 3、支持接收卡预存画面设置 4、支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测 5、支持配置文件回读 6、支持固件程序版本回读 7、支持液晶模块 8、支持通用 5pin 液晶模块。液晶模块连接 在 HUB 板上，用于显示接收卡的温度、电压、单次 运行时间和总运行时间 | 11 | 套 |  |
| 4 | 全彩专用电源 | 5v40A | 33 | 只 |  |
| 5 | 屏体线材 | 排线、电源线、网线 | 1 | 套 |  |
| 6 | 显示屏控制软件 | 1. 支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯； 2.丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等； | 1 | 套 |  |
| 7 | LED视频控制器 | 1．可以显示各种计算机信息、图形、图像及2、3维计算机动画并叠加文字；可以输入及播出多种信息，可以选择多种中文字体和字型，并可无级缩放； 2．支持多种播出方式：单/多行平移、单/多行上/下移、左/右拉、上/下拉、旋转、无级缩放等； 3. 支持 18bit 灰阶处理与显示； 4. 采用G4 引擎，画面稳定无闪烁、无扫描线、图像细腻、层次感好； 5. 采用创新型架构，实现智能配置，屏幕调试可在 30 秒内完成，极大缩短舞台准备 时间； | 1 | 台 |  |
| 8 | 无线投屏器 | 无线投屏器 | 1 | 台 |  |
| 9 | 控制电脑 | I5-12500 8G+8G 512G 无光驱 集显 DOS 配23.8寸 | 1 | 套 |  |
| 二、会议扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双咪杆演讲话筒 | 1.采用数字DSP音频处理芯片会议技术，实现数字化信号传输与处理； 2.采用铝合金金属外壳桌面结构设计，极具现代气息； 3.具备不少于2组锌铝合金话筒杆，内置双振膜高保真拾音头，仰俯角度可调； 4.具备防水功能，防止开会过程中茶水泼溅影响设备正常使用； 5.咪杆装备16002个直径0.4mm高密度声干孔，且密度小于液体，在提高了信噪比的同时还能有效防止液体渗入； 6.驻极体电容式心形单指向性话筒，超强抗手机干扰能力； 7.简洁铝合金强抗静电功能设计，符合人体工程学，极具有现代科技感； 8.内置音头前置供电及放大器组件，需要外接直流48V幻象供电工作； 9.具有内置高质量低频衰减电路，低阻抗的平衡音频输出； 10.连接线缆可从底部及背面引出，即可保障演讲者移动位置也可保障桌面整洁； 11.数字音频处理技术，频率响应可达40Hz-20KHz，接近CD音质效果； 12.采用数字强抗干扰技术，确保会场内设备不受手机、蓝牙、无线电、WiFi等信号干扰； 13.无开关按键，操作简捷、快捷； 14.麦克风类型：背极式驻极体; 15.指向性：单指向; 16.频率响应：40Hz—20KHz; 17.灵敏度:-36dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz）; 18.输出抗阻:500Ω±20%（at 1kHz）; 19.最大声压级:130dB（T.H.D≤1% at 1kHz）; 20.信噪比:80dB（1KHz at 1Pa）; 21.电源:48V DC，2mA; 22.输出接口:XLRM三针公卡侬; | 1 | 台 |  |
| 2 | 无线话筒（2手持） | 1)▲具备抗电磁干扰电路。 2)▲采用不少于二通道接收设计，可连接不少于二支无线手持话筒； 3)▲内置不少于40组预设频率模组，锁相环回路设计，自动选讯接收方式； 4)▲红外数据自动同步功能：2个独立的红外对频按键，一键自动对频； 5)采用UHF载波：不劣于UHF530-670MHz频段载波 6)标配不少于2条天线，可配备外置延长抗干扰天线，有效工作可视距离不少于60米。 7)▲接收机技术参数：通道数目不少于200；调制方式：宽带FM；频带宽度：50MHz；频率响应：不低于70Hz-18KHz；射频稳定度：±0.005%；接收方式：双调谐器自动选讯；灵敏度：>105dB(A)；综合失真T.H.D.：<0.5% 8)▲发射器技术参数：振荡模式：PLL相位锁定频率合成；频率调整：自动追锁接收机工作频道；谐波辐射：＜-55dBC；最大偏移度：±68KHz；操作显示：电池容量、频道, 低电压警示. 9）▲1-4、7、8项指标具有 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章，提供可查询二维码验明报告真伪）。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 天线放大器 | 1.不少于 12路，4路单声道输入，4路立体声输入, 1-8路独立幻象电源+48V供电。 2.不限于一种输入接口可选，1-4通道外接。 3.具备1-4通道配置高效能压缩功能。 4.具备不劣于1-8通道三段均衡带扫频功能，9-12通道二段均衡。 5.具备不劣于2辅助（AUX1/AUX2推子前后/FX），2编组调音台（G1-2）。 6.具备分路独立快捷橡胶耐用型静音，通道独立监听快速监听选择键，通道编组和主输出信号分配键。 7.具备多种输出接口，内置不少于32种数字效果器，内置多格式MP3播放器（歌曲可列表循环播放。 8.具备分路不少于60mm行程推子，编组不少于100mm行程推子 9.▲具备蓝牙信号连接、电脑声卡播放、U盘无限时录音功能，MP3信号可转入11/12通道进行调音操作 10.▲具备不劣于3.2寸高清彩色显示屏，涵盖MP3、蓝牙，电脑播放声卡、DSP不劣于32位数字效果器 11. 具备音频处理中心同时配备监听/编组/主输出/AUX辅助等输出信号的电平指示。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 调音台 | 1)≥2 信号通道输入 ， ≥4 信号通道输出。 2)≥采用 40 位浮点 DSP 芯片。 3)≥96K 采样率 24 位高性能 A/D D/A 转换 。1Hz 频率精确定位 。每输入通道配置 31 段 GEQ 。 4)每一个输入及输出通道设有 8 个参量调音台， 均为+15dB 增益及-30dB 衰减 ，Q 值由 0.01 至 2.50。 5) 输入通道功能包含电平增益控制、五段参量 均衡、延时控制等； 输出通道功能包含分频控制器、限幅控制器、输出增益控制、相位控制、 七段参量均衡、延时控制等 ， 限幅器具有启动 时间、释放时间等功能。 6) 输入阻抗 ≥ 10 k Ω ，输出阻抗 50 Ω ，最大 输入/输出电平 +16dBu，输入/输出类型 电子 平衡 XLR，频率响应:不低于 20HZ--16kHZ -1dB，采样率不低于 48KHz，A/D 转换不低于 24bit。 7) 信噪比 A 计权≥110dB，失真度：1kHz，+4dBu 处 0.0042%，提供有 CNAS 标志的第三方检测报 告和产品彩页并加盖公章。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 音频处理器 | 1) ▲话筒自动增益器，完全即插即用，接驳灵活。采用智能动态滤波技术(AFC)，通过高速浮点算法，能有效提升系统12dB，传声增益不劣于传统设备的2-3倍，且对音质无损失。（提供CNAS标志的第三方检测报告复印件加盖厂家公章，并提供二维码验证报告真伪。） 2）不少于两个平衡输入接口和两个平衡输出接口 3）▲采样率：不低于32KHZ；（提供官网截图与彩页证明并加盖厂家公章） 4）频率响应：不低于125HZ-15KHZ；增益调节范围：不少于20dB；信噪比> 90DB； 信号延迟<11毫秒；屏蔽噪音；最大输入电平6dBv；输出电阻< 100欧姆；幻象电源24V ；最大输出电平10dBv。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 会议话筒频谱传声增益器 | 1)不低于立体声8Ω：2×500W 2)不低于立体声4Ω：2×750W 3)不低于桥接单声道模式 8Ω：1500W 4)頻率响应（1W）：20Hz-20kHz，+1/-1dB 5)总谐波失真（THD)：≤0.1% 6)阻尼系数：≥180:1 7)转换速率：25V/us 8)电压放大倍数（0.775V）：81 9)▲提供具有CNAS资质第三方检测报告和有效的CCC认证证书并加盖公章，提供产品彩页或设备功能截图证明，并加盖投标人公章。为确保系统兼容及使用管理维护的便利功放音箱、数字音频矩阵均衡器、话筒，时序器为同厂家并具备国家CNAS标志认可的环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 功放 | 1)频率响应： 不少于 100Hz – 18kHz(±3dB)， 85Hz – 20kHz(-10dB)； 指向角度 (H×V) ：不 小于 90°x60° (可旋转)； 2)▲灵敏度(1W/1m) ：≥96dB；最大声压级 (1m)： ≥122(连续值)/128dB(峰值)；额定功率(AES)： ≥400W。驱动单元： ≥2x6.5"纸锥低音单元 ， 1x44mm 聚酯膜铁氧体高频压缩单元，(提供具有 CMA 或 CNAS 标志的第三方检测报告复印件并加 盖公章) | 2 | 台 |  |
| 8 | 主音箱 | 1.▲频率响应：不劣于105Hz-20KHz； 2.▲灵敏度(1W/1M)：不低于90±2dB ； 3.▲额定功率(AES)：不小于80W；声压级：不小于105dB， 4.输入方式：100V（80W@133欧姆、40W@245欧姆、20W@490欧姆）；70V（80W@61欧姆、40W@133欧姆、20W@245欧姆、10W@490欧姆）；Bypass（16欧姆）； 5.低频：8寸；高频：20mm号角高音；开孔直径：不低于271mm；开孔深度：不大于238mm； 6.1-3项指标需提供具有CNAS资质第三方检测报告复印件加盖厂家公章，提供二维码验证报告真伪。 | 2 | 台 |  |
| 9 | 辅助吸顶音箱 | 1)▲具备防电击保护结构；远程控制、过载断路保护、浪涌拟制及多重滤波功能（提供CNAS标志的第三方检测报告，并加盖厂家公章） 2)最大输入电流30A，单路最大输出电流16A，工作电压95V-240V； 3)联机后可通过系统内任意一台时序器控制整个系统的开机、关机； 4)设备采用接线柱接线方式，配置63A大电流空气开关。 5)▲前面板拥有电压显示功能。（提供官网截图与彩页证明以上参数） 6)控制协议:RS-232串口协议 7)输出电源插座:后面板不少于8个受控不低于16A万用插座 8)插标准:不劣于兼容国标6A、10A、16A、英标13A、美标15A、欧标G/M插头。 | 4 | 台 |  |
| 10 | 电源时序器 | 1.▲具备防电击保护结构；（提供CNAS标志的第三方检测报告，并加盖厂家公章） 2.-采用 16A 万能插座，能兼容全部产品电源接口； 3.-最大输入电流 30A，单路最大输出电流16A，工作电压 95V-240V； 4.-无序主、副机控制选择开关，即插即用； 5.联机后可通过系统内任意一台时序器开工控制整个系统的开机、关机； 6.-设备采用接线柱接线方式，配置63A大电流空气开关。 7.前面板拥有电压显示功能。（提供官网截图与彩页证明以上参数） 8.最大输入电流: 30A 9.单路最大输出电流: 16A 10.控制协议: RS-232串口协议 11.工作电压: 110V ～ 240V 12.输出电源插座: 后面板 8 个受控 16A 万用插座 13.插标准: 兼容国标 6A、10A、16A、英标 13A、美标 15A、欧标 G/M 插头 | 1 | 台 |  |
| 三、辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音箱线 |  |  | 米 | 第三方单位敷设 |
| 2 | 6类网线 | 6类网线 | 1 | 箱 |  |
| 3 | 线管 | DN25 | 200 | 米 |  |
| 4 | 多媒体地插 | HDMI+音频+网络模块 | 1 | 套 |  |
| 5 | 机柜 |  | 1 | 套 |  |
| 6 | 安装配件 | 辅助式水晶头、电源线、同轴线、接插件、紧固件、胶布、小五金、音视频跳线等 | 1 | 批 |  |
| 7 | 安装调试费 |  | 1 | 项 |  |

（2）商务要求

1、实施服务要求

（1）供应商须保证所提供的产品包括相关附件为相应厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。供应商须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由供应商负责。

（2）★供应商对提供的产品保证全新，供货前需提供原厂盖章供货证明函。

2、售后服务要求

（1）至少三年原厂现场售后服务，原厂人员持原身份证明上门提供原厂安装服务；

（2）▲设备维保期间：出现硬件故障，需要在30分钟内响应， 3 小时内保证到现场解决问题，如需更换硬件、需提供应急设备，产生的相关一切费用已包含在项目的报价中。

3、培训要求

（1）供应商应提供包括本项目顺利实施的所有培训服务，保证医院人员的使用与日常维护工作。所有的培训费用应计入本次服务总价。

（2）培训内容与课程要求：

提供信息管理系统操作、使用和维护培训；

提供所提供设备的使用和维护培训；

4、会议室布局图

2.包2

（1）技术要求

1.1物资要求清单

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 尺寸(mm) | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED屏幕智能一体机 | 尺寸要求：43寸触摸屏多媒体商显一体机，按尺寸要求定制外壳。 显示屏类型：LED电容屏（支持10点触摸），分辨率1920*1080；显示色彩10bit，刷新率≥60hz，亮度350cd/m2，对比度5000：1，视角178°，背光寿命不低于50000 小时。 系统版本：WINDOWS10版本；集成分屏软件、支持USB文件及视频播放。 硬件要求： 6代或以上I5 CPU, ≥8G内存，≥256G固态硬盘；INTEL核心显卡，集成HDMI、VGA显示端口；集成网卡、声卡、内置音响及USB 3.0 安装方式：壁挂安装 | 43寸 | 套 | 15 |

1.2整机尺寸要求

（2）商务要求

1、交货地点：采购人指定地点

2、项目工期：合同签订后接到采购人进场通知之日起15个日历日内完成交货并安装调试完毕，验收合格交付使用。

3、服务期限：本合同自双方签章之日起生效，至本合同项下双方的权利义务履行完毕之日止。

4、采购清单相关要求：

（1）本次采购的合同价采用固定价格，即供应商的报价应在供应商履行合同期间固定，除采购人要求或经采购人同意的变更外不论何种理由都不得改变。

（2）采购清单不再重复或概括工程及材料的一般说明，在编制和填报工程量清单的每一个项目的单价和合价时，须综合考虑采购文件、制作安装清单等有关内容后进行报价。

（3）本项目如遇采购人要求或经采购人同意的功能需求变更引起的采购清单的变更，在合同履行时，采购人有权更改工程数量及各子系统的范围，成交人不得拒绝，且该部分工程造价按成交人的报价文件中的报价进行调整（成交人不得因此向采购人索要管理费、利润损失等补偿）。

5、产品配送要求

（1）成交供应商确保物资安全无损地运抵采购人指定现场，并承担物资的运费、装卸费、安装费、保险费等费用。物资的包装均应有良好的防护措施（包括但不仅限于防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等）。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

（2）采购人、成交供应商双方共同对物资进行开箱清点检查验收(见第需求清单-制作安装清单)，如果发现短缺、损坏或有质量、技术等问题，成交供应商应及时安排更换，按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，以保证在本合同约定交付期内成功完成合同物资安装调试。如因此给采购人造成损失的，成交供应商应予赔偿,并承担由此发生的一切损失和费用。

（3）物资到货后，成交供应商应在7天内安装调试完成。

（4）成交供应商安装时须对各安装场地内的其他物资、设施采取妥善的保护措施。

（5）本合同所指的物资及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

（6） 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的物资有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，应在《验收合格单》作出详尽的现场记录，并由双方签字确认，作为补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由成交人承担。

（7）成交供应商保证合同项下提供的物资不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等知识产权。若因第三方主张知识产权侵权赔偿，引致采购人无法使用合同物资或造成采购人损失的，成交人赔偿范围包括但不限于：第三方主张的全部侵权赔偿、采购人因不能使用合同物资造成的损失，包括采购人如约使用合同物资后可以获得的利益、采购人因此所产生的诉讼费、律师费等所有支出。否则，成交供应商须承担对第三方的专利或版权等知识产权的侵权责任及因此而发生的所有费用。

6、实施服务要求

（1）成交供应商应保证所供物资是全新的、未使用过的物资，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果物资的质量或规格与合同不符，或证实物资是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，成交供应商应在接到采购人通知后2天内响应采购人提出的更换要求，并在合理的时间内负责更换符合标准的同型号物资，其费用由成交供应商负担。同时，成交供应商应按本合同规定，相应延长物资保修期。

（2）具有在合同期内按需供货的能力，保证能及时对拟购项目提供供货、售后等服务。

7、售后服务要求

（1）本合同的售后服务由成交供应商负责履行。如果成交供应商委托其他公司履行售后服务，成交供应商应提前告知采购人，并取得采购人书面同意，三方另行签订售后服务协议。

（2）成交供应商应提供保修期36个月，保修期的期限应以采购人、成交供应商双方的验收合格之日起计算，保修期内零配件及其他任何费用已包含在报价中。保修期内非因采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由成交供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。成交供应商在保修期内应确保正常使用率为95%以上，如达不到此要求，即按故障时间（以报修时间起算）的3倍延长保修期。

（3）报修响应时间24小时内（保修单位：      报障电话：        ），      小时内维修人员到场（不可抗力除外），若在 72   小时内仍未能恢复正常使用，成交人应该在买方故障报告  72  小时内向采购免费提供相同规格、标准的备用物资作为临时使用；若有延迟，从迟延之时起至实际提供符合合同约定的备用物资（或将故障物资修复）之时止，每1小时（不足1小时部分仍按1小时部分计算），成交供应商按故障物资合同价值的1%向采购人支付违约金，同时保修期按延误时间的3倍顺延。若因成交供应商没有按时提供备用物资而造成采购人、第三人的一切损失，均由成交供应商承担。

（4）保修期满后，人工费为单次故障不高于每人500/天元；定期=预防性维护保养次数，不少于1次/年，此费用已包含在本项目报价中，采购人不再另行支付。

（5）成交供应商负责物资的36个月维修并应提供优质的服务，储备足够的零配件备库；保修期满后，以科学合理的市场价供应维修零配件，消耗品的供应由采购人、成交供应商双方另设协议决定。

（四）供应商资格条件

1.包1

1、必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织；分公司报名的，必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目授权书原件。

2、具有本项目相关的其他资质。

3、所报价产品质量符合国家相关要求。

4、报价人提供在近三年内商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为的书面声明。

5、本项目不接受联合体报名。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

2.包2

1、必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织；分公司报名的，必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目授权书原件。

2、具有本项目相关的其他资质。

3、所报价产品质量符合国家相关要求。

4、报价人提供在近三年内商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为的书面声明。

5、本项目不接受联合体报名。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

- （五）合同模板

1.包1：见智慧云平台电子卖场合同

2.包2：见智慧云平台电子卖场合同

（六）履约验收方案

1.包1

（1）采购人：南方医科大学第三附属医院

（2）履约验收时间：2022年10月

（3）履约验收方式：科室验收签字

（4）履约验收程序：科室验收签字

（5）履约验收内容：品牌型号和数量一致，安装完毕，使用正常。

（6）履约验收验收标准：正常使用

（7）履约验收其他事项： 维保期3年

2.包2

（1）采购人：南方医科大学第三附属医院

（2）履约验收时间：2022年10月

（3）履约验收方式：科室验收签字

（4）履约验收程序：科室验收签字

（5）履约验收内容：品牌型号和数量一致，安装完毕，使用正常。

（6）履约验收验收标准：正常使用

（7）履约验收其他事项： 维保期3年

（七）风险管控措施

1.包1

（1）国家政策变化应对措施：若尚未完成采购，则根据国家政策依法调整采购文件；若已完成采购，则采购人与供应商双方根据政策协商合同服务内容的变更。

（2）实施环境变化应对措施：若尚未完成采购，则根据环境变化依法调整采购文件；若已完成采购，采购人与供应商双方根据实施环境变化协商合同服务内容的变更。

（3）重大技术变化应对措施：建议在用户需求及合同条款规定，若出现重大技术变化则要求成交供应商全力配合解决。 若出现重大技术变化则要求成交供应商全力配合解决。确保采购标的能被高效利用，不影响正常营运，不浪费资源。

（4）预算项目调整应对措施：若尚未完成采购，则根据预算批复情况依法调整采购文件；若已完成采购，按医院内部审批的预算，采购人与供应商双方协商解决。

（5）因质疑投诉影响采购进度应对措施：通过前期的需求市场调研，结合项目实际情况，确定科学合理的需求参数，采购过程严格遵守法律法规相关规定，从而最大程度降低被质疑投诉的可能性。

（6）采购失败应对措施：避免设置有倾向性的采购需求，保证项目达到充分的竞争，降低采购失败的可能性；若采购失败则对失败的原因进行分析，并对采购文件进行相应调整，若符合法律规定的情形可更改为其它招标方式。

（7）不按规定签订或者履行合同应对措施：如未按规定签订合同的，将按规定上报监管部门；如未按规定履合同的，则合同终止，由违约方承担相应的经济损失及相关的法律责任。

（8）出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施：

在项目招标阶段，可在招标文件约定恶意串通投标的情形，若发现涉嫌恶意串通投标的情形则上报相关部门，避免投标人恶意串通导致损害国家利益、社会公共利益；在履约过程中出现损害国家利益、社会公共利益的行为，当事人不清楚的，应当当场指出来，令其改正；明知故意的损害国家利益、社会公共利益的行为，应该向有管辖权的部门举报。

2.包2

（1）国家政策变化应对措施：若尚未完成采购，则根据国家政策依法调整采购文件；若已完成采购，则采购人与供应商双方根据政策协商合同服务内容的变更。

（2）实施环境变化应对措施：若尚未完成采购，则根据环境变化依法调整采购文件；若已完成采购，采购人与供应商双方根据实施环境变化协商合同服务内容的变更。

（3）重大技术变化应对措施：建议在用户需求及合同条款规定，若出现重大技术变化则要求成交供应商全力配合解决。 若出现重大技术变化则要求成交供应商全力配合解决。确保采购标的能被高效利用，不影响正常营运，不浪费资源。

（4）预算项目调整应对措施：若尚未完成采购，则根据预算批复情况依法调整采购文件；若已完成采购，按医院内部审批的预算，采购人与供应商双方协商解决。

（5）因质疑投诉影响采购进度应对措施：通过前期的需求市场调研，结合项目实际情况，确定科学合理的需求参数，采购过程严格遵守法律法规相关规定，从而最大程度降低被质疑投诉的可能性。

（6）采购失败应对措施：避免设置有倾向性的采购需求，保证项目达到充分的竞争，降低采购失败的可能性；若采购失败则对失败的原因进行分析，并对采购文件进行相应调整，若符合法律规定的情形可更改为其它招标方式。

（7）不按规定签订或者履行合同应对措施：如未按规定签订合同的，将按规定上报监管部门；如未按规定履合同的，则合同终止，由违约方承担相应的经济损失及相关的法律责任。

（8）出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施：

在项目招标阶段，可在招标文件约定恶意串通投标的情形，若发现涉嫌恶意串通投标的情形则上报相关部门，避免投标人恶意串通导致损害国家利益、社会公共利益；在履约过程中出现损害国家利益、社会公共利益的行为，当事人不清楚的，应当当场指出来，令其改正；明知故意的损害国家利益、社会公共利益的行为，应该向有管辖权的部门举报。

第二部分　材料基本目录

1、公司营业执照复印件

2、本项目相关的其他资质复印件

3、公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）

4、公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）

5、用户需求偏离表（详见第三部分  3.1材料格式）

6、服务方案

7、售后服务承诺

8、近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

9、报价人认为需要提交的其他材料

10、报价表（详见第三部分  3.1材料格式）

- 说明：

- 1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内，最后盖骑缝章。

- 2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

封面

南方医科大学第三附属医院

_____________(响应文件）

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

目录

| 序号 | 材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司营业执照复印件 | 第( )页 |
| 2 | 本项目相关的其他资质复印件 | 第( )页 |
| 3 | 公司法定代表人资格证明书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 4 | 公司法定代表人授权委托书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 5 | 用户需求偏离表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 6 | 服务方案（如有） | 第( )页 |
| 7 | 售后服务承诺 | 第( )页 |
| 8 | 近三年同类项目汇总及合同关键页复印件 | 第( )页 |
| 9 | 报价人认为需要提交的其他材料 | 第( )页 |
| 10 | 报价表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |

①公司证件复印件

(复印件需清晰）

②本项目相关的其他资质复印件

③法定代表人资格证明书模板：

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

④法定代表人授权委托书模板：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院                       采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

⑤用户需求偏离表

一、偏离表

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 二、售后服务偏离表

| 序号 | 院方售后服务需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑥服务方案（如有）

⑦售后服务承诺

⑧近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

用户名单（填写汇总表并附相关合同关键页复印件）

| 序号 | 购买单位名称 | 服务项目 | 服务年月 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑨报价人认为需要提交的其他材料

⑩报价单

南方医科大学第三附属医院院内采购

报价单

项目名称：包1：广东省骨科研究院科技大楼会议室系统采购

报价内容：

总价报价：小写：         元（大写：               元整）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价报价（元） | 合计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、LED大屏系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | P1.86室内全彩显示屏 |  | 6.76 | ㎡ |  |  |
| 2 | 显示屏架构 |  | 7.32 | ㎡ |  |  |
| 3 | 接收卡 |  | 11 | 套 |  |  |
| 4 | 全彩专用电源 |  | 33 | 只 |  |  |
| 5 | 屏体线材 |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 显示屏控制软件 |  | 1 | 套 |  |  |
| 7 | LED视频控制器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 无线投屏器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 控制电脑 |  | 1 | 套 |  |  |
| 二、会议扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双咪杆演讲话筒 |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 无线话筒（2手持） |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 天线放大器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 调音台 |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 音频处理器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 会议话筒频谱传声增益器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 功放 |  | 2 | 台 |  |  |
| 8 | 主音箱 |  | 2 | 台 |  |  |
| 9 | 辅助吸顶音箱 |  | 4 | 台 |  |  |
| 10 | 电源时序器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 三、辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音箱线 |  |  | 米 | 第三方单位敷设 |  |
| 2 | 6类网线 |  | 1 | 箱 |  |  |
| 3 | 线管 |  | 200 | 米 |  |  |
| 4 | 多媒体地插 |  | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 机柜 |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 安装配件 |  | 1 | 批 |  |  |
| 7 | 安装调试费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 总计（元） 备注：以上报价已含本项目可预见与不可预见的一切费用 |  |  |  |  |  |  |

附加说明：

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价，一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

公司名称：

法人代表或授权代表签名：

日期： 2022年  月   日

南方医科大学第三附属医院院内采购

报价单

项目名称：包2：骨科楼触摸屏多媒体商显一体机采购安装

报价内容：

总价报价：小写：         元（大写：               元整）

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格型号 | 尺寸(mm) | 单位 | 数量 | 单价报价（元） | 合计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触摸屏多媒体商显一体机采购安装 |  |  |  | 套 | 15 |  |  |

附加说明：

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价，一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

公司名称：

法人代表或授权代表签名：

- 日期： 2022年  月   日