报名须知

贵公司代表：

- 请按报价人资格条件准备好报名资料（包括报价人资质、法人证明、授权委托书等，必须加盖公章），在报名截止时间前发至邮箱给招标采购办公室审核，以便做好评审/调研前的准备工作。

- 收到报名成功通知后，请准备响应文件（按第二部分《材料基本目录》）进行编制，并将原件扫描件以附件形式在评审/调研前发至邮箱（邮箱地址：nysyzbcgb@163.com）。

- 评审/调研时间：预计将于2023年05月  日（具体时间待定）

- 评审/调研地点：南方医科大学第三附属医院内科楼五楼第二会议室进行线上视频会议。（“腾讯会议”平台，视频会议号在报名成功后另行发送）。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

- 联系方式

联系人：沈老师

联系电话：020-62784735

邮箱地址：nysyzbcgb@163.com

- 贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

目      录

第一部分  采购需求

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2合同格式（含付款方式）

- 采购需求

- 说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

采购需求

项目名称： 等级保护建设-内网服务器区网络改造服务

一、需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》第十一条规定，对于本采购项目，无需开展需求调查。

二、需求清单

（一）项目概况

为了满足等级保护三级的建设要求，现需采购内网服务器区网络进行优化服务，加强内网服务器区边界安全防护，以达到保障医院信息系统安全可靠稳定运行的最终目标。

需求明细清单

| 序号 | 产品名称 | 配置参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内网服务器区防火墙 | 防火墙吞吐量≥25Gbps，最大并发连接数≥500万，每秒新建连接数≥25万；千兆Combo接口≥8，千兆电口≥4，万兆光口≥4，配置4个万兆光模块，配置3年维保，配置3年IPS/URL/AV防护；支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议；支持NAT66，NAT64功能；支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议； 具体参数要求详见“主要产品参数要求” | 2台 |
| 2 | 内网服务器汇聚交换机 | 业务端口≥48个1/10GE SFP+光接口，≥2个QSFP+光接口；交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1080Mpps，含双电源双风扇，1根3米40G堆叠线； 具体参数要求详见“主要产品参数要求” | 2台 |
| 3 | 内网服务器千兆接入交换机 | 交换容量≥736Gbps，包转发率≥252Mpps；业务端口≥48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个万兆SFP+口，含双电源双风扇，1根3米万兆堆叠线； 具体参数要求详见“主要产品参数要求” | 4台 |
| 4 | 光模块 | 具体参数要求详见“主要产品参数要求” | 48块 |
| 5 | 系统集成服务 | 具体参数要求详见“主要产品参数要求” | 1项 |

（二）采购标的汇总表

| 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等级保护建设-内网服务器区网络改造服务 | C16020200 | 1 | 项 | 否 |

（三）技术商务要求

（1）技术要求

1、实施服务方案要求

供应商需按采购人指点地点及时间将本项目所需的硬件设备（包括主机、存储、网络设备等） 及其附带软件进行安装、调试，提供全面具体的实施方案，并根据实施方案协助医院完成设备升级和网络改造。

### 2、主要产品参数要求

#### 2.1内网服务器边界防火墙

| 序号 | 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外形 | 设备整机高度≤1U； |
| 2 | 性能配置 | ★吞吐量≥25Gbps，最大并发连接数≥500万，每秒新建连接数≥25万；IPS吞吐量≥10Gbps，IPSec VPN隧道数≥15000，SSL VPN并发在线用户数≥2000，主机默认自带100个SSL VPN授权，虚拟防火墙数量≥1000； |
| 3 | 端口配置 | 千兆Combo接口≥8，千兆电口≥4，千兆光口≥4，万兆光口≥6；配置万兆光模块≥4 |
| 4 | 电源 | 配置1个电源，可扩展双电源； |
| 5 | 风扇 | 配置4个风扇，形成3+1冗余备份； |
| 6 | USB | 支持USB3.0； |
| 7 | 芯片技术 | ▲采用自主研发的关键芯片(CPU )；（提供第三方测试报告并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 8 | 协议支持 | 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议； |
| 9 | IPv6 | 支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议； |
| 10 | NAT | 支持NAT66，NAT64； |
| 11 | URL | 支持URL识别能力和URL地址识别库，云端URL识别库≥1.4亿； |
| 12 | 应用识别 | ▲可识别应用层协议数量≥6000种（提供功能截图证明并加盖厂商公章或投标专用章；） |
| 13 | IPS规则 | ▲系统预定义IPS签名数量≥12000，支持用户自定义签名规则，支持正则表达式，病毒库数量≥500w；（提供功能截图证明并加盖厂商公章或投标专用章；） |
| 14 | C&C防护 | 支持恶意域名过滤，实现对C&C进行阻断； |
| 15 | 功能配置 | 3年IPS、AV、URL防护服务， |
| 16 | 质保 | 3年原厂维保； |

#### 2.2内网服务器汇聚交换机

| 序号 | 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交换容量 | ★交换容量≥2.5Tbps，要求提供官网链接跟截图证明 |
| 2 | 转发性能 | ★包转发率≥1000Mpps，要求提供官网链接跟截图证明 |
| 3 | 扩展插槽数 | ▲扩展插槽≥2，要求提供官网链接跟截图证明 |
| 4 | 全插卡 | ▲安支持防火墙、流量分析等安全插卡，提供官网链接跟截图证明 |
| 5 | 电源 | 模块化双电源 |
| 6 | 风扇 | 模块化双风扇，前/后通风，风道可调 |
| 7 | 性能指标 | MAC地址表≥128K |
| 8 | 接口类型 | ≥48个万兆SFP+端口，2个40G QSFP+端口 |
| 9 | 内置智能管理中心 | ▲内置图形化操作的方式，可作为管理设备对整网进行统一运维及管理，提供官网链接跟截图证明 |
| 10 | VxLAN | 支持VxLAN二层网关 |
| 11 | ERPS | 要求支持ERPS功能，并且收敛时间小于50ms |
| 12 | CPU保护 | 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 |
| 13 | Triple | 要求支持Triple功能，端口同时开启802.1X，MAC认证及Portal功能 |
| 14 | SAVI | 要求设备支持SAVI功能，设备在SAVI DHCPv6-only模式下DHCPv6 client只能使用DHCPv6方式获取到的IPv6地址访问网络 |
| 15 | 云管 | 要求设备能够被公有云平台管理 |
| 16 | 堆叠 | ▲最大堆叠台数≥9台 |
| 17 | VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN； |
| 18 | 链路聚合 | 支持链路聚合基本功能及聚合零丢包 |
| 19 | 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN、支持流镜像 |
| 20 | 组播协议 | 支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2 |
| 21 | 可靠性 | 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； |
| 22 | 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
| 23 | 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
| 24 | 配置要求 | 配置双电源，双风扇，1根3米40G堆叠线缆 |
| 25 | 质保期 | 3年原厂维保； |

#### 2.3内网服务器千兆接入交换机

| 序号 | 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交换容量 | ★交换容量≥750Gbps，要求提供官网链接跟截图证明 |
| 2 | 转发性能 | ★包转发率≥250Mpps，要求提供官网链接跟截图证明 |
| 3 | 性能指标 | MAC地址表≥64K |
| 4 | 接口类型 | ≥48个千兆电口，4个万兆光口，要求提供官网链接跟截图证明 |
| 5 | 安全插卡 | ▲支持防火墙等安全插卡，要求提供官网链接跟截图证明 |
| 6 | 内置智能管理中心 | ▲内置图形化操作的方式，可作为管理设备对整网进行统一运维及管理，提供官网链接跟截图证明 |
| 7 | ERPS | 要求支持ERPS功能，并且收敛时间小于50ms |
| 8 | CPU保护 | 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 |
| 9 | Triple | 要求支持Triple功能，端口同时开启802.1X，MAC认证及Portal功能 |
| 10 | 堆叠 | 最大堆叠台数≥9台 |
| 11 | VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
| 12 | 链路聚合 | 支持链路聚合基本功能及聚合零丢包 |
| 13 | 组播协议 | 支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 |
| 14 | 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
| 15 | Macsec | 支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验。无需软件授权 |
| 16 | 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
| 17 | 配置要求 | 配置双电源，双风扇，1根3米万兆堆叠线 |
| 18 | 质保期 | 3年原厂维保； |

#### 2.4光模块

| 序号 | 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中心波长 | 850nm |
| 2 | 传输距离 | ≥300m |
| 3 | 传输速率 | ≥10Gbps |
| 4 | 兼容性 | 为满足医院网络系统的兼容性，要求本次提供的光模块与汇聚交换机为同一品牌 |

#### 2.5系统集成服务

为医院提供如下集成服务：

（1）为本次网络整改提供技术支持,出具完整的整改实施方案；

（2）配合业务系统进行必要的线路与策略调整；

（3）按照等保相关安全策略要求进行安全策略配置；

（4）提供本清单设备之间的光纤连线。

（5）提供完整的实施计划和详细的机房分区分域优化方案，并协助医院进行设备的搬迁和网络划分与配置，必要时提供备用设备。

（2）商务要求

1、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.1实施的时间：自合同签订之日起30天内。

1.2交付或实施的地点：南方医科大学第三附属医院。

- 售后服务

2.1服务响应时间：

设备如出现故障需要维护，由采购人以电话或短信、微信、QQ等方式通知成交供应商，供应商应7×24小时受理，30分钟内响应。若不能远程排障，供应商应委派熟手工程师到现场排除故障，并保证所派人员在通知发出后2小时内（若非工作日则4小时内）到达现场，如短时间无法解决，应提供相应的设备备用。

2.2技术人员要求：

供应商派出的工程师应具备相关的系统集成技术能力，服务团队的工程师需具有PMP项目管理认证、ITSS服务工程师认证、H3C厂家技术工程师认证或以上认证（中标/成交后需提供证明文件复印件加盖公章备查）。

2.3★供应商所提供的产品需提供原厂安装实施服务及不少于3年7x24原厂维保，供应商需提供所投产品原厂售后服务承诺函。

- 保密要求

3.1成交供应商对有关信息资料有保密意识并提供保密承诺。

3.2未得到采购人同意，不得复制备份有关信息至其他储存设备。

3.3医院信息系统架构、配置信息等未经采购人许可不得透露给第三方。

4、技术培训

成交供应商应提供详细的培训教材和技术资料，并负责对采购人的技术维护人员和使用人员进行培训，确保能正确地使用维护设备。此费用已包含在本项目总报价中，采购人不再另行支付。

5、付款及结算方式

本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的日期和金额如下：

5.1服务年开始日期或合同签订后的 30 天内付款 50%，服务方提供相应金额发票。

5.2服务年满并且验收合格后 30 天内付款 50%，服务方 提供相应金额发票。

5.3供应商逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，采购人有权延期付款而无需承担违约责任。

（四）供应商资格条件

1.必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织；分公司报名的，必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目授权书原件。

2.具有本项目相关的其他资质。

3.所报价产品质量符合国家相关要求。

4.报价人提供在近三年内商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为的书面声明。

5.本项目不接受联合体报名。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

（五）合同模板：见第三部分3.2合同格式

（六）履约验收方案

（1）履约验收主体

采购人：南方医科大学第三附属医院

□采购代理机构：

□本项目的其他供应商：

□第三方专业机构：

□专家：

□服务对象：

□其他：

（2）履约验收时间

设备上架，稳定运行1个月后 完成设备的初步验收；

完成外网网络改造后完成最后验收

（3）履约验收方式

初步验收：完成一次设备巡检，出具巡检报告

最终验收：完成外网网络整改后

（4）履约验收程序

召开验收会议

（5）履约验收内容

初步验收：设备运行良好、审核巡检报告

最终验收：查看外网网络拓扑，设备整改过程资料

（6）履约验收验收标准

设备运行良好、网络改造完成

（7）履约验收其他事项

无

（七）风险管控措施

（1）国家政策变化应对措施：若尚未完成采购，则根据国家政策依法调整采购文件；若已完成采购，则采购人与供应商双方根据政策协商合同服务内容的变更。

（2）实施环境变化应对措施：若尚未完成采购，则根据环境变化依法调整采购文件；若已完成采购，采购人与供应商双方根据实施环境变化协商合同服务内容的变更。

（3）重大技术变化应对措施：建议在用户需求及合同条款规定，若出现重大技术变化则要求成交供应商全力配合解决。 若出现重大技术变化则要求成交供应商全力配合解决。确保采购标的能被高效利用，不影响正常营运，不浪费资源。

（4）预算项目调整应对措施：若尚未完成采购，则根据预算批复情况依法调整采购文件；若已完成采购，按医院内部审批的预算，采购人与供应商双方协商解决。

（5）因质疑投诉影响采购进度应对措施：通过前期的需求市场调研，结合项目实际情况，确定科学合理的需求参数，采购过程严格遵守法律法规相关规定，从而最大程度降低被质疑投诉的可能性。

（6）采购失败应对措施：避免设置有倾向性的采购需求，保证项目达到充分的竞争，降低采购失败的可能性；若采购失败则对失败的原因进行分析，并对采购文件进行相应调整，若符合法律规定的情形可更改为其它采购方式。

（7）不按规定签订或者履行合同应对措施：如未按规定签订合同的，将按规定上报监管部门；如未按规定履合同的，则合同终止，由违约方承担相应的经济损失及相关的法律责任。

（8）出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施：

在项目采购阶段，可在采购文件约定恶意串通投标的情形，若发现涉嫌恶意串通投标的情形则上报相关部门，避免供应商恶意串通导致损害国家利益、社会公共利益；在履约过程中出现损害国家利益、社会公共利益的行为，当事人不清楚的，应当当场指出来，令其改正；明知故意的损害国家利益、社会公共利益的行为，应该向有管辖权的部门举报。

第二部分　材料基本目录

1、公司营业执照复印件

2、本项目相关的其他资质复印件

3、公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）

4、公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）

5、用户需求偏离表（详见第三部分  3.1材料格式）

6、服务方案

7、售后服务承诺

8、近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

9、报价人认为需要提交的其他材料

10、报价表（详见第三部分  3.1材料格式）

- 说明：

- 1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内，最后盖骑缝章。

- 2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

封面

南方医科大学第三附属医院

_____________(响应文件）

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

目录

| 序号 | 材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司营业执照复印件 | 第( )页 |
| 2 | 本项目相关的其他资质复印件 | 第( )页 |
| 3 | 公司法定代表人资格证明书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 4 | 公司法定代表人授权委托书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 5 | 用户需求偏离表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 6 | 服务方案（如有） | 第( )页 |
| 7 | 售后服务承诺 | 第( )页 |
| 8 | 近三年同类项目汇总及合同关键页复印件 | 第( )页 |
| 9 | 报价人认为需要提交的其他材料 | 第( )页 |
| 10 | 报价表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |

①公司证件复印件

(复印件需清晰）

②本项目相关的其他资质复印件

③法定代表人资格证明书模板：

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

④法定代表人授权委托书模板：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院                       采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

⑤用户需求偏离表

一、偏离表

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 二、售后服务偏离表

| 序号 | 院方售后服务需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑥服务方案（如有）

⑦售后服务承诺

⑧近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

用户名单（填写汇总表并附相关合同关键页复印件）

| 序号 | 购买单位名称 | 服务项目 | 服务年月 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑨报价人认为需要提交的其他材料

⑩报价单

南方医科大学第三附属医院院内采购

报价单

项目名称：等级保护建设-内网服务器区网络改造服务

报价内容：

- 一、总报价：

| 序号 | 功能及技术指标 | 单价报价（元/人天） | 数量 | 合计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内网服务器区防火墙 |  | 2台 |  |
| 2 | 内网服务器汇聚交换机 |  | 2台 |  |
| 3 | 内网服务器千兆接入交换机 |  | 4台 |  |
| 4 | 光模块 |  | 48块 |  |
| 5 | 系统集成服务 | 元/人天 | 1项 |  |
| 总报价：小写 元（大写： 元整）； |  |  |  |  |

3.2合同格式（合同模板仅做参考，根据实际情况调整）

南方医科大学第三附属医院

服务合同

合同编号：

签约地 ： 广州市天河区中山大道西183号

甲方（买方）：南方医科大学第三附属医院

乙方（卖方）：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规，在双方平等、自愿、协商一致的基础上，订立本合同，供双方共同遵守：

一、服务范围（根据项目具体情况填写）

| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

二、合同价格

| 服务期 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- |
| 合计人民币 （含税）RMB |  |  |

三、服务期限（根据项目具体情况填写）

服务期：为  年，自    年   月  日（合同签订日）起至2023年12月31日。本合同期满，经双方协商同意，合同可续签，续签时间每次为1年，续签不超过2次。

四、付款方式（按实际情况填写）

4.1 本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的日期和金额如下：

4.2 服务年开始日期或合同签订后的 30 天内付款 50%，服务方提供相应金额发票。

4.3 服务年满并且验收合格后 30 天内付款 50%，服务方 提供相应金额发票。

4.4 乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

五、服务要求及服务方案（含售后服务）（根据项目具体情况填写）

六、双方义务

（一）甲方的义务

1、负责与本服务项目有关的第三方的协调，提供开展服务工作的外部条件。

2、向乙方提供与本项目服务工作有关的资料。

3、负责组织有关专家对项目试验成果评估报告的评审。

（二）乙方的义务

1、应按照采购文件、乙方报价文件要求按期完成本项目服务工作。

2、负责组织项目的实施，保证工作进度和工作质量，并满足验收相关标准。

3、按甲方需要向甲方提交服务相关资料及电子版文件。

4、在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

七、双方权利

（一）甲方的权利

1、有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

2、有权阐述对具体问题的意见和建议。

3、当甲方认定乙方人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

（二）乙方的权利

1、乙方在本项目服务过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

2、乙方在本项目服务过程中，有权对第三方提出与本服务业务有关的问题进行核对或查问。

3、乙方在本项目服务过程中，有到工程现场勘察的权利。

八、双方的责任

（一）甲方的责任

1、应当履行本合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的损失。

2、甲方向乙方提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致乙方的各种费用的支出。

（二）乙方的责任

1、乙方的责任期即本合同有效期。如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

2、乙方的责任期内，应当履行本合同中约定的义务，因乙方的单方过失造成的经济损失，应当向甲方进行赔偿。

3、乙方对甲方或第三方所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，乙方应承担责任。

4、乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致甲方的各种费用的支出。

九、违约责任

1、甲方逾期付款的，每逾期一日，按逾期付款金额的千分之一向乙方偿付违约金，累计付违约金不超过逾期付款金额3%。如因政府有关部门超期审批等原因造成甲方付款迟延的，不视为甲方违约，甲方不承担前述违约责任。

2、乙方逾期提供服务的，每逾期一日，按逾期付款金额的千分之一向甲方偿付违约金，累计付违约金不超过合同总金额。逾期超过15天，甲方有权提前解除合同，乙方按合同总金额百分之十向甲方支付违约金。

3、乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒绝验收，并提前解除合同，乙方按合同总金额百分之十向甲方支付违约金。

4、由于乙方所提供的维保服务原因造成甲方系统事故的，乙方应承担本合同约定的相应责任。

5、乙方服务成果中的技术资料、说明、图标等存在瑕疵、错误或短缺的，乙方应在发现或接到甲方通知后3日内免费予以更正、补齐或更换。逾期未更正、补齐或更换的，乙方应自逾期之日起向甲方支付违约金，违约金按合同金额5‰乘以逾期天数算。如因瑕疵给甲方造成的，乙方还应赔偿甲方因此遭受的损失。

6、在服务期内，若乙方不能在合同约定的时间内为甲方提供服务，甲方可寻求第三方的服务，由此产生的费用由乙方负责。

7、除不可抗力因素及本合同另有约定外，合同任何一方违反本合同约定的应当承担相应的违约责任，向另一方支付不超过合同总价款10%的违约金，并赔偿因此而给对方造成的损失。

十、合同生效及终止

1、本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期间内，双方在每个服务年的最后10个工作日内确认一次，在双方都无任何异议情况下，合同继续有效；如双方中任何一方有异议，有异议一方有权要求变更和终止合同，但必须采用书面的形式提前30日通知另外一方。

2、乙方存在以下情形的，甲方有权无偿解除合同：

2.1对采购文件规定的不可调整项的验收结果达不到采购文件不可调整项要求的；

2.2对采购文件规定的可调整项的验收结果超过了可调整范围的；

2.3甲方根据上述情形主张解除合同的，应当书面通知乙方。

十一、其他

1、有关书面通知、文件等，双方约定以邮寄方式寄送至本协议载明之通讯地址，从邮件寄送之日起七天后视为送达。如任一方变更地址，必须书面通知对方，否则按本协议载明之通讯地址寄送视为有效。

2、双方本着长期友好合作的精神，协商解决软件实施过程中的问题及纠纷。双方一致同意，当协商不成时，任何一方可在甲方所在地人民法院起诉。

3、本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字，加盖公章或合同章即生效。

4、未尽事宜，由双方通过协商后另定补充条款，作为本合同不可分割的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。

5、本合同自双方盖章签字之日起生效。本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执壹份。

（以下为签字页，无正文）

甲方： 南方医科大学第三附属医院           乙方：

（盖章）                               （盖章）

甲方法定代表人或授权委托人                乙方法定代表人或授权委托人

___________________                       ____________________

通讯地址：广州市天河区中山大道西183号    通讯地址：

联系电话：020-62784735                    联系电话：

传真：020-62784732                        传真：

日期：     年    月    日                 日期：     年    月    日

开户银行：建行华景新城支行				    开户银行：

账号：44001580516050265705				    账号：